| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения Краевая клиническая больница ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 Телефон: 8 (391) 220-16-13 Факс: 8 (391) 220-16-23 Е-mail: kkb@ medqorod. ru Http://www.medgorod.ru ОКПО 01913234 ИНН/КПП 2465030876/246501001 13.11.2017 г. №.730-2017 На №_________ от ________________ |  |  |  |  |  | Руководителю |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уважаемые господа! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование |  | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во, шт |  | Цена, рублей | Производитель | Остаточный срок годности |
| 1 | Винт Matrix самонарезающий d 1.55 мм, длина 4 мм, 1 штука в клипсе или эквивалент |  | Винт кортикальный, самосверлящий, диаметром 1,55 мм, используется для фиксации металлоконструкций в костной ткани. Имеется возможность введения винта под углом 15 градусов.(винт-отвертка). Винт имеет возможность установки в диапозоне 16 - 25 градусов . Длина винта 4 мм. Фиксируется в костной ткани без предварительного нарезания резьбы. Материал полностью совместим с тканями. Форма шлица крестообразная. Дизайн шлица уменьшает профиль системы. Стерилизация - стандартное автоклавирование, возможна сухожаровая стерилизация. Материал – сплав титана | штука | 23,000 |  |  |  |  |
| 2 | Винт Matrix самонарезающий d 1.55 мм, длина 5 мм, 1 штука в клипсе или эквивалент |  | Винт кортикальный, самосверлящий, диаметром 1,55 мм, используется для фиксации металлоконструкций в костной ткани. Имеется возможность введения винта под углом 15 градусов.(винт-отвертка). Винт имеет возможность установки в диапозоне 16 - 25 градусов . Длина винта 5 мм. Фиксируется в костной ткани без предварительного нарезания резьбы. Материал полностью совместим с тканями. Форма шлица крестообразная. Дизайн шлица уменьшает профиль системы. Стерилизация - стандартное автоклавирование, возможна сухожаровая стерилизация. Материал – сплав титана. | штука | 350,000 |  |  |  |  |
| 3 | Винт Matrix фиксатор головки протеза сустава нижней челюсти или эквивалент |  | Оригинальный AO/ASIF винт-фиксатор в диаметром шляпки 3.5 мм, глубоким крестообразным шлицем с точечным углублением по центру, шагом резьбы в шляпке 0.5 мм. Предназначен для крепления протеза суставной головки к несущей пластине при реконструкции височно-нижнечелюстного сустава. Материал изготовления: сплав титана TAN (титан-алюминий-ниобий Ti6Al7Nb) в соответствии с международным стандартом 5832-11, исключающий цитотоксичный ванадий. | штука | 4,000 |  |  |  |  |
| 4 | Винт блокирующий, саморез UniLOCK 2.4 мм, длина 10 мм, титан или эквивалент |  | Винт блокирующий, саморез. Винт предназначен для блокирования реконструктивной изогнутой пластины с протезом сустава нижней челюсти. Диаметр винта 2,4мм, длина 10мм. Материал-титан | штука | 6,000 |  |  |  |  |
| 5 | Винт блокирующий, саморез UniLOCK 2.4 мм, длина 12 мм, титан или эквивалент |  | Винт блокирующий, саморез. Винт предназначен для блокирования реконструктивной изогнутой пластины с протезом сустава нижней челюсти Диаметр винта 2,4мм, длина 12мм. Материал-титан | штука | 6,000 |  |  |  |  |
| 6 | Винт кортикальный 2,0 самонарезающий, длина 10 мм или эквивалент |  | Винт кортикальный, самонарезающий, диаметром 2,0 мм, используется для фиксации металлоконструкций в костной ткани. Длина винта 10 мм. Материал полностью совместим с тканями. Форма шлица крестообразная. Стерилизация - стандартное автоклавирование, возможна сухожаровая стерилизация. Материал – сплав титана- TAN. Цветовая маркировка-желтая. | штука | 420,000 |  |  |  |  |
| 7 | Винт кортикальный 2,0 самонарезающий, длина 14 мм или эквивалент |  | Винт кортикальный, самонарезающий, диаметром 2,0 мм, используется для фиксации металлоконструкций в костной ткани. Длина винта 14 мм. Материал полностью совместим с тканями. Форма шлица крестообразная. Стерилизация - стандартное автоклавирование, возможна сухожаровая стерилизация. Материал – сплав титана- TAN. Цветовая маркировка-желтая. | штука | 420,000 |  |  |  |  |
| 8 | Винт кортикальный 2,0 самонарезающий, длина 6 мм или эквивалент |  | Винт кортикальный, самонарезающий, диаметром 2,0 мм, используется для фиксации металлоконструкций в костной ткани. Длина винта 6 мм. Материал полностью совместим с тканями. Форма шлица крестообразная. Стерилизация - стандартное автоклавирование, возможна сухожаровая стерилизация. Материал – сплав титана- TAN. Цветовая маркировка-желтая. | штука | 500,000 |  |  |  |  |
| 9 | Винт кортикальный блокируемый диаметр 2.4 мм, длина 14 мм, самонарезающий, 1 шт. в клипсе или эквивалент |  | Оригинальный AO/ASIF кортикальный блокируемый винт, с диаметром тела с резьбой 2.4 мм, без резьбы – 1.8 мм, длиной 14 мм. Самонарезающий винт, с глубоким спиральным крестообразным шлицем и точечным углублением по центру. Диаметр шляпки винта 3.5 мм. Шаг резьбы в шляпке винта 0.5 мм. Форма шляпки винта позволяет заблокировать винт в пластине под углом до 10º.. Винт изготовлен из сплава TAN (титан-алюминий-ниобий Ti6Al7Nb) в соответствии с международным стандартом 5832-11. | штука | 12,000 |  |  |  |  |
| 10 | Винт кортикальный диаметр 2.4 мм, длина 14 мм, самонарезающий, 1 шт. в клипсе или эквивалент |  | Оригинальный AO/ASIF кортикальный винт для нижней челюсти, с диаметром тела с резьбой 2.4 мм, длиной 14 мм. Самонарезающий винт, с глубоким крестообразным шлицем и точечным углублением по центру. Диаметр шляпки винта 3.5 мм. Диаметр тела винта без резьбы 1.8 мм. Шаг резьбы в теле винта 1.0 мм. Винты поставляются в индивидуальных клипсах, по 1 шт., в нестерильной упаковке. Материал изготовления: сплав титана TAN (титан-алюминий-ниобий Ti6Al7Nb) в соответствии с международным стандартом 5832-11, исключающий цитотоксичный ванадий. | штука | 14,000 |  |  |  |  |
| 11 | Винт кортикальный, самосверлящий, диаметр 1,6 мм, длина 6 мм или эквивалент |  | Винт кортикальный, самосверлящий, диаметром 1,6 мм, используется для фиксации металлоконструкций в костной ткани. Длина винта 6 мм. Фиксируется в костной ткани без предварительного нарезания резьбы. Материал полностью совместим с тканями. Форма шлица крестообразная. Стерилизация - стандартное автоклавирование, возможна сухожаровая стерилизация. Материал – сплав титана- TAN. Цветовая маркировка -желтая. | штука | 300,000 |  |  |  |  |
| 12 | Головка протеза сустава нижней челюсти или эквивалент |  | Оригинальный AO\ASIF титановый протез суставной головки мыщелкового отростка нижней челюсти. Предназначен для сборки и установки на несущую реконструктивную пластину толщиной не менее 1.5 мм с блокуруемыми отверстиями и шагом резьбы в отверстии 0.5 мм. Анатомическая форма, совместимость с правой и левой стороной. Фиксируется к несущей пластине специальной крепежной пластиной и винтом-фиксатором с диаметром шляпки 3.5 мм и крестообразным шлицем. Протез изготовлен из коммерчески чистого титана (TiCP) в соответствии с международным стандартом 5832-2. Показания к применению – остеосинтез нижней челюсти, реконструкция височно-нижнечелюстного сустава. Нестерильная упаковка. | штука | 2,000 |  |  |  |  |
| 13 | Материал синтетический для замещения костной ткани ChronOs, 1 x 10 гр, размер гранул 1.4 - 2.8 мм или эквивалент |  | Синтетический материал для замещения костной ткани, 1x10 гр, размер гранул 1.4-2.8 мм. Материал гранулированный, обладает определенной макроформой, соответствующей анатомическим и хирургическим требованиям. Материал полностью искусственного происхождения, тем самым полностью исключает риск передачи инфекций. Материал на основе β-три-кальций-фосфата. Материал полностью биологически совместимый. Материал максимально соответствует по химическим свойствам минеральной фазе костной ткани. Материал обладает химической стабильностью и не подвергается разложению под воздействием факторов окружающей среды (при длительном хранении). Материал сохраняет свои механические и химические свойства в жидкой среде, т.е. не подвергается "растворению". Материал подвергается постепенному ремоделированию через резорбцию остеокластами с параллельным замещением новообразованной костной тканью. Материал не ингибирует процесс костеобразования. Материал не вызывает атопического остеогенеза в случаях его прямого контакта с окружающими мягкими тканями. Материал показан для замещения поверхностных дефектов костной ткани, с возможностью восстановления анатомических контуров. Материал показан для замещения глубоких и объемных дефектов костной ткани. Материал допускает мануальный метод применения. Материал поставляется готовым к применению, в стерильной упаковке. Общая пористость материала 60%. Размер пор постоянный. Размер макропор 100 – 500 микрон. Размер микропор 20 – 40 микрон. Поры в материале связаны между собой как на макро- так и на микро- уровне. Микро и макро поры не замкнуты и обеспечивают беспрепятственное врастание кровеносных сосудов и остеонов, а так же биодеградацию. Структурная жесткость материала равна структурной жесткости губчатой кости (7.5 ± 1 MPa). Сроки биодеградации 6 – 18 месяцев, в зависимости от объема замещаемого дефекта.Молярное соотношение Кальций \ Фосфор находится в пределах 1,67. Гранулированный материал поставляется в весовой упаковке 10 грамм. Гранулированный материал поставляется с размером гранул 1.4-2.8 мм.Материал поставляется в вариантах допускающих предварительное пропитывание биологическими жидкостями. | штука | 2,000 |  |  |  |  |
| 14 | Пластина Matrix адаптационная 20 отверстий, толщина 0.7 мм, титан или эквивалент |  | Оригинальная AO\ASIF титановая пластина для остеосинтеза средней зоны лица, прямая, адаптационная, 20 отверстий. Толщина 0.7 мм.Форма отверстий в пластине должна быть круглая, стандартного диаметра не менее 1.5 мм, и быть в комплекте с винтами диаметром 1.55 мм, диаметром шляпки 2.9 мм. Пластина изготовлена из чистого титана (TiCP), стандарт 5832-2. Цветовая кодировка - розовый. Показания к применению – переломы костей средней зоны лица. Нестерильная упаковка. | штука | 50,000 |  |  |  |  |
| 15 | Пластина нижнечелюстная Matrix, адаптационная, прямая, толщина 1.0 мм, 20 отверстий или эквивалент |  | Пластина применяется для постоянной фиксации переломов костей в челюстно-лицевой хирургии, форма пластины прямая, толщина пластины 1 мм, количество отверстий 20 под винты диаметром 2,0 мм.. Пластина изготовлена из титанового сплава - TAN. При изгибании пластины не происходит деформации отверстий. Материал максимально биосовместим с тканями организма человека. Используется для постоянной фиксации в тканях без последующего удаления. Стерилизация - стандартное автоклавирование, сухожаровая стерилизация, а также повторная сухожаровая стерилизация. | штука | 41,000 |  |  |  |  |
| 16 | Пластина нижнечелюстная Matrix, реконструктивная, угловая, правая, толщина 2.5 мм, 7+23 отверстий или эквивалент |  | Оригинальная AO\ASIF титановая угловая реконструктивная пластина для остеосинтеза нижней челюсти. Пластина изогнутая, предназначена для остеосинтеза тела и угла нижней челюсти. Все отверстия в пластине должны быть блокируемыми, т.е. иметь резьбу и быть совместимы с винтом, имеющим резьбу в шляпке с шагом 0.5 мм, стандартного диаметра шляпки не более 3.5 мм. Толщина пластины 2.5 мм. Пластина должна иметь 30 отверстий (7 отверстий на коротком плече и 23 на длинном). Правосторонняя симметрия. Пластина выполнена с учетом принципа ограниченного контакта с костью. Цветовая кодировка - голубой. Пластина изготовлена из коммерчески чистого титана (TiCP) в соответствии с международным стандартом 5832-2. Показания к применению – остеосинтез нижней челюсти. Нестерильная упаковка. | штука | 2,000 |  |  |  |  |
| 17 | Пластина с протезом сустава нижней челюсти 2.4 мм, 3+3 отверстия, левая или эквивалент |  | Оригинальная AO\ASIF титановая угловая реконструктивная изогнутая пластина с протезом сустава нижней челюсти. Левосторонняя симметрия. Пластина должна иметь 6 отверстий Все отверстия в пластине должны быть блокируемыми, т.е. иметь резьбу и быть совместимы с винтом диаметром 2,4мм , имеющим резьбу в шляпке, Толщина пластины 2.5 мм. Пластина выполнена с учетом принципа ограниченного контакта с костью.. Пластина изготовлена из коммерчески чистого титана (TiCP) в соответствии с международным стандартом 5832-2. Показания к применению – остеосинтез нижней челюсти. Нестерильная упаковка. | штука | 2,000 |  |  |  |  |
| 18 | Пластина фиксатор головки протеза сустава нижней челюсти 2 мм или эквивалент |  | Оригинальная AO/ASIF крепежная пластина для фиксации протеза суставной головки к несущей пластине при реконструкции височно-нижнечелюстного сустава. Имеет 2 отверстия под винт-фиксатор с диаметром шляпки 3.5 мм. Офсет расположения отверстий относительно края пластины - 2 мм. Материал изготовления коммерчески чистый титан (TiCP) в соответствии с международным стандартом 5832-2. | штука | 2,000 |  |  |  |  |
| 19 | Сетка титановая для пластики дефектов черепа 100 х 100 мм или эквивалент |  | Сетка изготовлена из титанового сплава, размер сетки 100х100мм, толщина 0,6 мм. Материал сетки биосовместим с тканями организма человека. Возможна повторная стерилизация. | штука | 5,000 |  |  |  |  |
| Срок поставки: с момента заключения по 20.12.2019г., по потребности Заказчика. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки, разгрузки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в течение 5 календарных дней. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы И.О. Куликова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Алешечкина Екатерина Александровна, тел. 220-16-04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |