| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения Краевая клиническая больница ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 Телефон: 8 (391) 220-16-13 Факс: 8 (391) 220-16-23 Е-mail: kkb@ medqorod. ru Http://www.medgorod.ru ОКПО 01913234 ИНН/КПП 2465030876/246501001 13.10.2017 г. №.720-2017 На №_________ от ________________ |  |  |  | Руководителю |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |  |  |
| Уважаемые господа! |  |  |  |  |  |  |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара: |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во, шт | Цена, рублей | Производитель | Остаточный срок годности |
| 1 | Катетер внутривенный Вазофикс Сэйфти, 18G, 33 мм, порт, ПУР, клипса или эквивалент | Система «катетер на игле» для пункции периферических вен с защитой от укола иглой. Состав: катетер прозрачный, с четырьмя R-контрастными полосками, скругленным кончиком, совпадающим с проксимальным срезом иглы; павильон Луер Лок с перфорированными крыльями; инъекционный порт Луер Лок с защитной крышкой, расположенный строго над крыльями; игла с 3-гранным срезом и пальцевым упором, с овальными вырезами для фиксации при пункции, ребристой гидрофобной заглушкой на павильоне иглы; крышка Луер Лок на гидрофобной заглушке. Нержавеющая сталь, полипропилен, мембрана Супор, полиэтилен ВД, катетер – ПУР – полиуретан. Защитная клипса, полностью закрывающая кончик иглы, активируется автоматически при извлечении иглы из катетера, без внешнего воздействия. Размер 18G - 1.3 мм, длина 33 мм, скорость потока не менее 103 мл/мин. | штук | 5 900 |  |  |  |
| 2 | Лейкопластырь на нетканой основе 2 х 500 см или эквивалент | Лейкопластырь на нетканой основе 2 х 500 см, гипоаллергенный. | штука | 96 |  |  |  |
| 3 | Линия соединительная к шприцам для инжекторов автоматических Y-образная 150 см или эквивалент | Линия соединительная к шприцам для инжекторов автоматических Y-образная 150 см | штука | 4 770 |  |  |  |
| 4 | Медицинская рентгеновская пленка Retina x-ray XBM 18*24см или эквивалент | Универсальная медицинская плёнка высокой контрастности для общей рентгенологии. Гарантированно высокое качество изображения. Плёнка покрыта высокочувствительной эмульсией. Обеспечивает хорошую передачу деталей при минимальной вуали. Антистатическое покрытие поверхности плёнки. Фотообработка плёнки осуществляется как в проявочных машинах (стандартный или ускоренный цикл), так и вручную. Могут применяться как импортные, так и отечественные реактивы. Рекомендуется использовать защитный фонарь с красным или жёлто-зелёным фильтром. Размеры: 18х24 см. Количество в упаковке: 100 листов. | упаковка | 3 |  |  |  |
| 5 | Медицинская рентгеновская пленка Retina x-ray XBM 24*30см или эквивалент | Универсальная медицинская плёнка высокой контрастности для общей рентгенологии. Гарантированно высокое качество изображения. Плёнка покрыта высокочувствительной эмульсией. Обеспечивает хорошую передачу деталей при минимальной вуали. Антистатическое покрытие поверхности плёнки. Фотообработка плёнки осуществляется как в проявочных машинах (стандартный или ускоренный цикл), так и вручную. Могут применяться как импортные, так и отечественные реактивы. Рекомендуется использовать защитный фонарь с красным или жёлто-зелёным фильтром. Размеры: 24х30 см. Количество в упаковке: 100 листов. | упаковка | 3 |  |  |  |
| 6 | Медицинская рентгеновская пленка Retina x-ray XBM 30*40см или эквивалент | Универсальная медицинская плёнка высокой контрастности для общей рентгенологии. Гарантированно высокое качество изображения. Плёнка покрыта высокочувствительной эмульсией. Обеспечивает хорошую передачу деталей при минимальной вуали. Антистатическое покрытие поверхности плёнки. Фотообработка плёнки осуществляется как в проявочных машинах (стандартный или ускоренный цикл), так и вручную. Могут применяться как импортные, так и отечественные реактивы. Рекомендуется использовать защитный фонарь с красным или жёлто-зелёным фильтром. Размеры: 30х40 см. Количество в упаковке: 100 листов. | упаковка | 3 |  |  |  |
| 7 | Пленка медицинская лазерная DI-HL 26 х 36 см, 150 листов, для принтера Fuji DryPix 7000 или эквивалент | Пленка медицинская лазерная DI-HL формата 26*36 см, для "сухой" печати и воспроизведения снимков компьютерной томографии, магниторезонансной томографии, диагностических рентгеновских исследований, ангиографических исследований, маммографических исследований и пр. исследований. Полная совместимость с Камерами медицинскими лазерными мультиформатнымиDryPix 4000, DryPix 7000. Технические характеристики: Подложка – холодный голубой тон. Толщина подложки 175 микрон. Лазерное экспонирование. Минимальная оптическая плотность, D mix 0,21. Максимальная оптическая плотность, D max, 3,4. Уровни градации серого, бит, 14. Количество листов пленки в одной пачке листов 150. Фуджифильм Корпорейшн ЯПОНИЯ | упаковка | 34 |  |  |  |
| 8 | Пленка медицинская лазерная DI-HL 35 х 43 см, 100 листов, для принтера Fuji DryPix 7000 или эквивалент | Пленка медицинская лазерная DI-HL формата 35*43 см, для "сухой" печати и воспроизведения снимков компьютерной томографии, магниторезонансной томографии, диагностических рентгеновских исследований, ангиографических исследований, маммографических исследований и пр. исследований. Полная совместимость с Камерами медицинскими лазерными мультиформатнымиDryPix 4000, DryPix 7000. Технические характеристики: Подложка – холодный голубой тон. Толщина подложки 175 микрон. Лазерное экспонирование. Минимальная оптическая плотность, D mix 0,21. Максимальная оптическая плотность, D max, 3,4. Уровни градации серого, бит, 14. Количество листов пленки в одной пачке листов 150. Фуджифильм Корпорейшн ЯПОНИЯ | упаковка | 50 |  |  |  |
| 9 | Пленка термографическая медицинская 35 х 43 см, 100 листов, для принтера AGFA Drystar 5302 или эквивалент | Пленка термографическая медицинская 35*43 см (14*17 дюйм), 100л/упаковка. Пленка медицинская является закрытой системой и предназначена исключительно для совместной работы с настольным цифровым медицинскими термографическими принтерами сухой печати AGFA Drystar 5302 для получения твердых копий медицинских диагностических изображений, обеспечивающих возможность архивирования. Голубая полиэстеровая подложка. Полностью утилизируемая упаковка. Дневная загрузка (пленка не чувствительна к свету), загрузка принтера пленкой осуществляется на свету. Сроки архивирования соответствуют требованиям: ANSI IT 9.11 и IT 9.19 Минимальный срок сохранения стабильности изображения на распечатанном снимке 25 лет. Срок хранения: 18 месяцев после даты выпуска. Температура хранения: 5 - 25 єC. Пленка выполнена на 168-микронной PET подложке, покрыта солями серебра и имеет защитный слой. Скругление углов на уровне рентгеновской пленки. Принцип формирования изображения: прямая термопечать, в каждой пачке имеется встроенный микрочип на подложке для обмена информацией с принтером, размерами 55*55мм. Пленка упакована в полиэтиленовый пакет. Минимальная оптическая плотность не менее 0,23, максимальная оптическая плотность более 3,00. Принцип формирования изображения: прямая термопечать. Сухая проявка. Соответствие Международным стандартам системы качества ISO 9001, EN ISO 13485:2000 и Директиве 93/42/EЭС. Соответствие параметров архивации требованиям ANSI IT 9.11 и IT 9.19. Соответствие стандарту ISO 18906-2000 (негорючесть пленки). | упаковка | 139 |  |  |  |
| 10 | Проявитель AGFA G139 трёхкомпонентный 2 х 20 л для автоматической проявки или эквивалент | Концентрат фиксажа Agfa G334 двухкомпонентный 2х20 л для приготовления фиксирующего раствора. Предназначен для автоматических проявочных машин различных производителей: Концентрированный раствор. Упаковка включает в себя 2 большие пластиковые ёмкости с концентрированным раствором А и две емкости с концентрированным раствором В для приготовления 40 литров рабочего раствора фиксажа. Объем канистры с раствором "А" - 5 литров. Объем флакона с раствором "В" - 1,25 литр. Обладает слабым запахом. Рекомендуемая температура раствора для обработки плёнки - 34°С. Габариты упаковки (ШхВхГ) - 38х32х22 см. Вес в упаковке - 16,6 кг. | штука | 20 |  |  |  |
| 11 | Удлинитель (магистраль) инфузионная Перфузор Ø 2.7 мм, длина 150 см, ПВХ, стандарт или эквивалент | Линия удлинительная высокого давления для шприцевых насосов, прозрачная, соединители Луер Лок, тип male/female. Используемые материалы: поливинилхлорид. Длина линии 150 см. Диаметр наружный 2,7 мм/внутренний 1,5 мм. Объем заполнения 2,6 мл. Резистентность к давлению в системе не ниже 4 бар (2944 ммHg). Соединения: Проксимальное: Луер Лок, тип female; Дистальное: Луер Лок, тип male. Стерильно, для однократного применения. | штука | 5 440 |  |  |  |
| 12 | Устройство для ирригоскопии и кишечных промываний однократного применения стерильное №2 | Назначение: Предназначено для рентгеноконтрастного исследования толстой кишки (ирригоскопии) и промывания кишечника. Техническое описание: Выпускается двух видов (в зависимости от размеров наконечника): для детей и для взрослых. С помощью трубки осуществляется присоединение устройства к штуцеру аппарата Боброва или к кружке Эсмарха. Наконечник устройства изготовлен из пластичного полимера исключающего травмирование тканей прямой кишки, обтюрируя её просвет. Форма наконечника исключает его самопроизвольное выпадение и строго ограничивает глубину его проникновения в просвет прямой кишки. Технические характеристики: Диаметр наконечника: для взрослых - 23 мм. Длина устройства - 1560 мм. Нетоксично, апирогенно. Стерилизация радиационная. Гарантийный срок хранения 3 года. Норма отгрузки: 100 шт Количество/1короб: 100 шт Вес/1короб: детская - 9,500 кг взрослая - 9,900 кг Объем/1короб: 0,06 м3 | штука | 3 500 |  |  |  |
| 13 | Фиксаж AGFA G334 двухкомпонентный 2 х 20 л для автоматической проявки или эквивалент | Концентрат фиксажа Agfa G334 двухкомпонентный 2х20 л для приготовления фиксирующего раствора. Предназначен для автоматических проявочных машин различных производителей: Концентрированный раствор. Упаковка включает в себя 2 большие пластиковые ёмкости с концентрированным раствором А и две емкости с концентрированным раствором В для приготовления 40 литров рабочего раствора фиксажа. Объем канистры с раствором "А" - 5 литров. Объем флакона с раствором "В" - 1,25 литр. Обладает слабым запахом. Рекомендуемая температура раствора для обработки плёнки - 34°С. Габариты упаковки (ШхВхГ) - 38х32х22 см. Вес в упаковке - 16,6 кг. | штука | 20 |  |  |  |
| 14 | Шприц Перфузор 50 мл, ЛЛ, игла или эквивалент | Шприц трехкомпонентный для шприцевых насосов 50 мл с иглой (G14, длина 30 мм), с винтовой насадкой Люэр лок, легко скользящая накладка поршня с двумя уплотнительными кольцами, нестираемая четкая градуировка, минимальное расстояние между упорными планками цилиндра и плунжера 36 мм, разъем для фиксации в шприцевом насосе под упорной планкой плунжера. Используемые материалы: полипропилен, изопреновая резина, не содержит латекс. Резистентность к давлению в системе не ниже 4 бар (2944 ммHg). Положение канюли - центральное. Соединение Люэр лок 6%, наружная резьба. Должен быть совместим со шприцевыми дозаторами тип Перфузор. | штука | 400 |  |  |  |
| 15 | Шприцы высокого давления одноразовые стерильные Millenium, 200мл. или эквивалент | Шприц-колба для одноразового использования, каждая емкость в отдельной стерильной упаковке. Совместимость с автоматическим инжектором марки Nemoto (Япония). Наличие резиновой прокладки на поликарбонатном поршне шприца. Объем полимерной емкости для набора контрастного вещества 200мл. Сам корпус цилиндра выполнен из полипропилена. Имеется носик типа Luer - Lock для соединения с удлинительной линией. Набор комплектуется дополнительной соединительной прямой магистралью одноразового применения, длиной 150 мм. Магистраль низкого давления 300 psi и диаметром 2 мм. Материал магистрали представлен 100% поливинилкарбонатом. В набор так же входит канюля для многократного забора медикаментов. Стерилизация этиленоксидом. | штука | 900 |  |  |  |
| 16 | Экран медицинский рентгеновский Flexible Phosphor Screen для систем цифровой радиографии 14 х 17" (35 х 43 см) или эквивалент | Экран медицинский рентгеновский для систем цифровой радиографии 14х17" (35х43 см) для обеспечения работы системы цифровой радиографии Vita CR System с принадлежностями. | штука | 10 |  |  |  |
| Срок поставки: с момента заключения по 20.12.2019г., по потребности Заказчика. |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки, разгрузки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск. |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04. |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04. |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в течение 5 календарных дней. |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы И.О. Куликова |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |  |  |  |  |  |  |  |
| Алешечкина Екатерина Александровна, тел. 220-16-04 |  |  |  |  |  |  |  |