| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения Краевая клиническая больница ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 Телефон: 8 (391) 220-16-13 Факс: 8 (391) 220-16-23 Е-mail: kkb@ medqorod. ru Http://www.medgorod.ru ОКПО 01913234 ИНН/КПП 2465030876/246501001 11.10.2017 г. №.572-2017 На №_________ от ________________ |  |  |  | Руководителю |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |  |  |
| Уважаемые господа! |  |  |  |  |  |  |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара: |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во, шт | Цена, рублей | Производитель | Остаточный срок годности |
| 1 | Бур внутрисосудистый | Бур для разрушения хронических окклюзий методом высокоскоростной ротационной атеректомии. Совместимость с блоком Rotas. Наличие алмазного покрытия. Минимальный размер бура для лечения коронарных сосудов не более 1,5 мм; максимальный - не менее 2,5 мм. Наличие специализированных буров для периферических сосудов: минимальный размер бура для лечения периферических сосудов не более 1,5 мм; максимальный - не менее 4 мм. Требуемый размер: 1,5 мм. | штука | 10 |  |  |  |
| 2 | Бур внутрисосудистый | Бур для разрушения хронических окклюзий методом высокоскоростной ротационной атеректомии. Совместимость с блоком Rotas. Наличие алмазного покрытия. Минимальный размер бура для лечения коронарных сосудов не более 1,5 мм; максимальный - не менее 2,5 мм. Наличие специализированных буров для периферических сосудов: минимальный размер бура для лечения периферических сосудов не более 1,5 мм; максимальный - не менее 4 мм. Требуемый размер: 1,75 мм. | штука | 10 |  |  |  |
| 3 | Игла ангиографическая пункционная | Игла ангиографическая предназначена для пункции магистральных артерий. Диаметр 18 G без стилета. | штука | 790 |  |  |  |
| 4 | Интродьюсер внутрисосудистый | Предназначен для введения инструментов в сосуд. Интродьюсер с гемостатическим клапаном, покрытым силиконом, с высоким уровнем скольжения клапана, внутренней и наружной поверхностей интродъюсера, с боковым портом, снабженным трехходовым краном. Материал – рентгеноконтрастный пластик. Диаметр от 4F до 9F. Длина канюли от 11 до 25см. Несминаемость трубки при прохождении изгибов. Трехстворчатый дизайн клапана интродьюсера. Внутренний диаметр не менее 1,7 мм для 5 F. Наличие дилататора, снабженного замком. Наличие минипроводника 45 см, 0,035". Цветовая маркировка интродьюсеров в зависимости от диаметра. Размеры: Длина канюли 11 см, диаметр 5F | штука | 200 |  |  |  |
| 5 | Интродьюсер внутрисосудистый | Предназначен для введения инструментов в сосуд. Интродьюсер с гемостатическим клапаном, покрытым силиконом, с высоким уровнем скольжения клапана, внутренней и наружной поверхностей интродъюсера, с боковым портом, снабженным трехходовым краном. Материал – рентгеноконтрастный пластик. Диаметр от 4F до 9F. Длина канюли от 11 до 25см. Несминаемость трубки при прохождении изгибов. Трехстворчатый дизайн клапана интродьюсера. Внутренний диаметр не менее 1,7 мм для 5 F. Наличие дилататора, снабженного замком. Наличие минипроводника 45 см, 0,035". Цветовая маркировка интродьюсеров в зависимости от диаметра. Размеры: Длина канюли 11 см, диаметр 6F | штука | 400 |  |  |  |
| 6 | Интродьюсер внутрисосудистый | Предназначен для введения инструментов в сосуд. Интродьюсер с гемостатическим клапаном, покрытым силиконом, с высоким уровнем скольжения клапана, внутренней и наружной поверхностей интродъюсера, с боковым портом, снабженным трехходовым краном. Материал – рентгеноконтрастный пластик. Диаметр от 4F до 9F. Длина канюли от 11 до 25см. Несминаемость трубки при прохождении изгибов. Трехстворчатый дизайн клапана интродьюсера. Внутренний диаметр не менее 1,7 мм для 5 F. Наличие дилататора, снабженного замком. Наличие минипроводника 45 см, 0,035". Цветовая маркировка интродьюсеров в зависимости от диаметра. Размеры: Длина канюли 11 см, диаметр 7F | штука | 140 |  |  |  |
| 7 | Интродьюсер внутрисосудистый | Предназначен для введения инструментов в сосуд. Интродьюсер с гемостатическим клапаном, покрытым силиконом, с высоким уровнем скольжения клапана, внутренней и наружной поверхностей интродъюсера, с боковым портом, снабженным трехходовым краном. Материал – рентгеноконтрастный пластик. Диаметр от 4F до 9F. Длина канюли от 11 до 25см. Несминаемость трубки при прохождении изгибов. Трехстворчатый дизайн клапана интродьюсера. Внутренний диаметр не менее 1,7 мм для 5 F. Наличие дилататора, снабженного замком. Наличие минипроводника 45 см, 0,035". Цветовая маркировка интродьюсеров в зависимости от диаметра. Размеры: Длина канюли 11 см, диаметр 8F | штука | 260 |  |  |  |
| 8 | Интродьюсер для трансрадиального доступа | Интродьюсер для обеспечения трансрадиального доступа в сосуд и эффективных манипуляций инструментов во время процедуры. Длина 7, 10 см, диаметр 4 ,5, 6 Fr, наличие силиконового гемостатического клапана, конструктивно выполненного из двух высокоэффективных клапанов, расположенных перпендикулярно друг другу. Наличие боковой магистрали и трехходового краника. Цветовая маркировка диаметра интродьюсера. Наличие двухслойной стенки, с внешним слоем из ETFE. Набор из интродьюсера, дилататора, стального минипроводника (длина 45 см, диаметр 0,025”), пункционной иглы 20Gх38 мм. Требуемый размер: длина 10 см, диаметр 6F. | штука | 4000 |  |  |  |
| 9 | Интродьюсер для трансрадиального доступа | Интродьюсер для обеспечения трансрадиального доступа в сосуд и эффективных манипуляций инструментов во время процедуры. Длина 7, 10 см, диаметр 4 ,5, 6 Fr, наличие силиконового гемостатического клапана, конструктивно выполненного из двух высокоэффективных клапанов, расположенных перпендикулярно друг другу. Наличие боковой магистрали и трехходового краника. Цветовая маркировка диаметра интродьюсера. Наличие двухслойной стенки, с внешним слоем из ETFE. Набор из интродьюсера, дилататора, стального минипроводника (длина 45 см, диаметр 0,025”), пункционной иглы 20Gх38 мм. Требуемый размер: длина 10 см, диаметр 5F. | штука | 15200 |  |  |  |
| 10 | Катетер баллонный | Баллонный катетер быстрой смены (RX) под 0.014" проводник. Мягкий атравматичный кончик. Материал баллона нейлон-полиэфир. Комплаинс: номинальное давление (NP) 8 атм., расчетное давление разрыва (RBP) 14 атм. 2 интегрированных рентгеноконтрастных маркера по краям баллона. Рабочая длина шафта 80,135см. Совместим с интродьюсером 4F (баллоны 4.0, 4.5мм), 5F (баллоны 5-7мм). Гидрофильное покрытие баллона и дистальной части шафта. Размеры: диаметр 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0мм, длина 15, 20, 30, 40мм.. Требуемые размеры 6,0-20 мм. | штука | 30 |  |  |  |
| 11 | Катетер баллонный коронарный | Тип баллона - монорельсовый баллонный катетер быстрой смены (RX) под 0.014" проводник длиной 144-145см. Профиль кончика 0.017" (0.43 мм), Номинальное давление (NP) 6 атм или 8 атм. расчетное давление разрыва (RBP) 14 атм. или 18 атм. Диаметр шафта катетера: проксимальный 2,0 - 2,1 F; дистальный - не более 2,3 F. Проксимальный шафт гипотрубки покрыт полимерной оплеткой. Наличие гидрофильного покрытия в дистальной части катетера и гидрофобного покрытия в проксимальной части катетера. Трехлепесковая или пятилепесковая технология укладка баллона. Совместим с проводником 0,014”, с проводниковым катетером 6F - 8F. Интегрированные в шафт два вольфрамовые рентгеноконтрастные маркеры длиной 1.0 мм. или один центральный платиново-иридиевый утопленный маркер. Ультранизкий профиль баллона: 0.0168"-0.017" (0.42-0.43 мм). Кроссинг профиль 0.021" (0.53 мм) или 0.026" (0.66 мм). Требуемый размер (диаметр баллона - длина баллона, в мм): 1,2 - 12. | штука | 40 |  |  |  |
| 12 | Катетер баллонный коронарный | Тип баллона - монорельсовый баллонный катетер быстрой смены (RX) под 0.014" проводник длиной 144-145см. Профиль кончика 0.017" (0.43 мм), Номинальное давление (NP) 6 атм или 8 атм. расчетное давление разрыва (RBP) 14 атм. или 18 атм. Диаметр шафта катетера: проксимальный 2,0 - 2,1 F; дистальный - не более 2,3 F. Проксимальный шафт гипотрубки покрыт полимерной оплеткой. Наличие гидрофильного покрытия в дистальной части катетера и гидрофобного покрытия в проксимальной части катетера. Трехлепесковая или пятилепесковая технология укладка баллона. Совместим с проводником 0,014”, с проводниковым катетером 6F - 8F. Интегрированные в шафт два вольфрамовые рентгеноконтрастные маркеры длиной 1.0 мм. или один центральный платиново-иридиевый утопленный маркер. Ультранизкий профиль баллона: 0.0168"-0.017" (0.42-0.43 мм). Кроссинг профиль 0.021" (0.53 мм) или 0.026" (0.66 мм). Требуемый размер (диаметр баллона - длина баллона, в мм): 1,2 - 8. | штука | 40 |  |  |  |
| 13 | Катетер баллонный коронарный | Тип баллона - монорельсовый баллонный катетер быстрой смены (RX) под 0.014" проводник длиной 144-145см. Профиль кончика 0.017" (0.43 мм), Номинальное давление (NP) 6 атм или 8 атм. расчетное давление разрыва (RBP) 14 атм. или 18 атм. Диаметр шафта катетера: проксимальный 2,0 - 2,1 F; дистальный - не более 2,3 F. Проксимальный шафт гипотрубки покрыт полимерной оплеткой. Наличие гидрофильного покрытия в дистальной части катетера и гидрофобного покрытия в проксимальной части катетера. Трехлепесковая или пятилепесковая технология укладка баллона. Совместим с проводником 0,014”, с проводниковым катетером 6F - 8F. Интегрированные в шафт два вольфрамовые рентгеноконтрастные маркеры длиной 1.0 мм. или один центральный платиново-иридиевый утопленный маркер. Ультранизкий профиль баллона: 0.0168"-0.017" (0.42-0.43 мм). Кроссинг профиль 0.021" (0.53 мм) или 0.026" (0.66 мм). Требуемый размер (диаметр баллона - длина баллона, в мм): 1,5 - 15. | штука | 40 |  |  |  |
| 14 | Катетер баллонный коронарный | Тип баллона - монорельсовый баллонный катетер быстрой смены (RX) под 0.014" проводник длиной 144-145см. Профиль кончика 0.017" (0.43 мм), Номинальное давление (NP) 6 атм или 8 атм. расчетное давление разрыва (RBP) 14 атм. или 18 атм. Диаметр шафта катетера: проксимальный 2,0 - 2,1 F; дистальный - не менее 2,3 F и не более 2,4F. Проксимальный шафт гипотрубки покрыт полимерной оплеткой. Наличие гидрофильного покрытия в дистальной части катетера и гидрофобного покрытия в проксимальной части катетера. Трехлепесковая или пятилепесковая технология укладка баллона. Совместим с проводником 0,014”, с проводниковым катетером 6F - 8F. Интегрированные в шафт два вольфрамовые рентгеноконтрастные маркеры длиной 1.0 мм. или один центральный платиново-иридиевый утопленный маркер. Ультранизкий профиль баллона: 0.0168"-0.017" (0.42-0.43 мм). Кроссинг профиль 0.021" (0.53 мм) или 0.026" (0.66 мм). Требуемый размер (диаметр баллона - длина баллона, в мм): 2,0 - 20. | штука | 50 |  |  |  |
| 15 | Катетер баллонный коронарный | Тип баллона - монорельсовый баллонный катетер быстрой смены (RX) под 0.014" проводник длиной 144-145см. Профиль кончика 0.017" (0.43 мм), Номинальное давление (NP) 6 атм или 8 атм. расчетное давление разрыва (RBP) 14 атм. или 18 атм. Диаметр шафта катетера: проксимальный 2,0 - 2,1 F; дистальный - не более 2,4 F. Проксимальный шафт гипотрубки покрыт полимерной оплеткой. Наличие гидрофильного покрытия в дистальной части катетера и гидрофобного покрытия в проксимальной части катетера. Трехлепесковая или пятилепесковая технология укладка баллона. Совместим с проводником 0,014”, с проводниковым катетером 6F - 8F. Интегрированные в шафт два вольфрамовые рентгеноконтрастные маркеры длиной 1.0 мм. или один центральный платиново-иридиевый утопленный маркер. Ультранизкий профиль баллона: 0.0168"-0.017" (0.42-0.43 мм). Кроссинг профиль 0.021" (0.53 мм) или 0.026" (0.66 мм). Требуемый размер (диаметр баллона - длина баллона, в мм): 2,5 - 20. | штука | 40 |  |  |  |
| 16 | Катетер баллонный коронарный | Тип баллона - монорельсовый баллонный катетер быстрой смены (RX) под 0.014" проводник длиной 144-145см. Профиль кончика 0.017" (0.43 мм), Номинальное давление (NP) 6 атм или 8 атм. расчетное давление разрыва (RBP) 14 атм. или 18 атм. Диаметр шафта катетера: проксимальный 2,0 - 2,1 F; дистальный - 2,4 F или 2,7 F. Проксимальный шафт гипотрубки покрыт полимерной оплеткой. Наличие гидрофильного покрытия в дистальной части катетера и гидрофобного покрытия в проксимальной части катетера. Трехлепесковая или пятилепесковая технология укладка баллона. Совместим с проводником 0,014”, с проводниковым катетером 6F - 8F. Интегрированные в шафт два вольфрамовые рентгеноконтрастные маркеры длиной 1.0 мм. или один центральный платиново-иридиевый утопленный маркер. Ультранизкий профиль баллона: 0.0168"-0.017" (0.42-0.43 мм). Кроссинг профиль 0.021" (0.53 мм) или 0.026" (0.66 мм). Требуемый размер (диаметр баллона - длина баллона, в мм): 3,0 - 20. | штука | 2760 |  |  |  |
| 17 | Катетер баллонный коронарный | Тип баллона - монорельсовый баллонный катетер быстрой смены (RX) под 0.014" проводник длиной 144-145см. Профиль кончика 0.017" (0.43 мм), Номинальное давление (NP) 6 атм или 8 атм. расчетное давление разрыва (RBP) 14 атм. или 18 атм. Диаметр шафта катетера: проксимальный 2,0 - 2,1 F; дистальный - 2,4 F или 2,7 F. Проксимальный шафт гипотрубки покрыт полимерной оплеткой. Наличие гидрофильного покрытия в дистальной части катетера и гидрофобного покрытия в проксимальной части катетера. Трехлепесковая или пятилепесковая технология укладка баллона. Совместим с проводником 0,014”, с проводниковым катетером 6F - 8F. Интегрированные в шафт два вольфрамовые рентгеноконтрастные маркеры длиной 1.0 мм. или один центральный платиново-иридиевый утопленный маркер. Ультранизкий профиль баллона: 0.0168"-0.017" (0.42-0.43 мм). Кроссинг профиль 0.021" (0.53 мм) или 0.026" (0.66 мм). Требуемый размер (диаметр баллона - длина баллона, в мм): 3,0 - 30. | штука | 40 |  |  |  |
| 18 | Катетер баллонный коронарный | Тип баллона - монорельсовый баллонный катетер быстрой смены (RX) под 0.014" проводник длиной 144-145см. Профиль кончика 0.017" (0.43 мм), Номинальное давление (NP) 6 атм или 8 атм. расчетное давление разрыва (RBP) 14 атм. или 18 атм. Диаметр шафта катетера: проксимальный 2,0 - 2,1 F; дистальный - 2,4 F или 2,7 F. Проксимальный шафт гипотрубки покрыт полимерной оплеткой. Наличие гидрофильного покрытия в дистальной части катетера и гидрофобного покрытия в проксимальной части катетера. Трехлепесковая или пятилепесковая технология укладка баллона. Совместим с проводником 0,014”, с проводниковым катетером 6F - 8F. Интегрированные в шафт два вольфрамовые рентгеноконтрастные маркеры длиной 1.0 мм. или один центральный платиново-иридиевый утопленный маркер. Ультранизкий профиль баллона: 0.0168"-0.017" (0.42-0.43 мм). Кроссинг профиль 0.021" (0.53 мм) или 0.026" (0.66 мм). Требуемый размер (диаметр баллона - длина баллона, в мм): 3,5 - 20. | штука | 70 |  |  |  |
| 19 | Катетер баллонный коронарный | Тип баллона - монорельсовый баллонный катетер быстрой смены (RX) под 0.014" проводник длиной 144-145см. Профиль кончика 0.017" (0.43 мм), Номинальное давление (NP) 6 атм или 8 атм. расчетное давление разрыва (RBP) 14 атм. или 18 атм. Диаметр шафта катетера: проксимальный 2,0 - 2,1 F; дистальный - 2,4 F или 2,7 F. Проксимальный шафт гипотрубки покрыт полимерной оплеткой. Наличие гидрофильного покрытия в дистальной части катетера и гидрофобного покрытия в проксимальной части катетера. Трехлепесковая или пятилепесковая технология укладка баллона. Совместим с проводником 0,014”, с проводниковым катетером 6F - 8F. Интегрированные в шафт два вольфрамовые рентгеноконтрастные маркеры длиной 1.0 мм. или один центральный платиново-иридиевый утопленный маркер. Ультранизкий профиль баллона: 0.0168"-0.017" (0.42-0.43 мм). Кроссинг профиль 0.021" (0.53 мм) или 0.026" (0.66 мм). Требуемый размер (диаметр баллона - длина баллона, в мм): 3,5 - 30. | штука | 40 |  |  |  |
| 20 | Катетер баллонный коронарный | Тип баллона - монорельсовый баллонный катетер быстрой смены (RX) под 0.014" проводник длиной 144-145см. Профиль кончика 0.017" (0.43 мм), Номинальное давление (NP) 6 атм или 8 атм. расчетное давление разрыва (RBP) 14 атм. или 18 атм. Диаметр шафта катетера: проксимальный 2,0 - 2,1 F; дистальный - 2,4 F или 2,7 F. Проксимальный шафт гипотрубки покрыт полимерной оплеткой. Наличие гидрофильного покрытия в дистальной части катетера и гидрофобного покрытия в проксимальной части катетера. Трехлепесковая или пятилепесковая технология укладка баллона. Совместим с проводником 0,014”, с проводниковым катетером 6F - 8F. Интегрированные в шафт два вольфрамовые рентгеноконтрастные маркеры длиной 1.0 мм. или один центральный платиново-иридиевый утопленный маркер. Ультранизкий профиль баллона: 0.0168"-0.017" (0.42-0.43 мм). Кроссинг профиль 0.021" (0.53 мм) или 0.026" (0.66 мм). Требуемый размер (диаметр баллона - длина баллона, в мм): 4,0 - 20. | штука | 40 |  |  |  |
| 21 | Катетер баллонный повышенного давления | Баллонный катетер быстрой смены под 0.014" проводник длиной 138см или 143см. Проксимально однопросветный сегмент в виде металлической гипотрубки, дистально двухпросветный сегмент из гибкого полимера с гидрофильным покрытием. Рентгеноконтрастные маркеры баллона - 2штука Диаметр шафта проксимально 1,9Fr или 2.2 Fr, дистально 2.5 Fr или 2,6Fr. Профиль кончика 0.016" (0.48мм) или 0.018" (0.45мм). Профиль прохождения стеноза (кроссинг профиль): 0.026" (0.66мм) - 0.027" (0.68мм). Номинальное давление (NP) 10атм. или 12 атм., расчетное давление разрыва (RBP) 18 атм. Размерный ряд: диаметр 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0, 4.5, 5.0 мм, длина 8±2, 12, 15, 20±2, 25±2 мм. Требуемы размер: диаметр 3.0мм, длинна баллонна 25мм или 27мм. | штука | 20 |  |  |  |
| 22 | Катетер баллонный повышенного давления | Баллонный катетер быстрой смены под 0.014" проводник длиной 138см или 143см. Проксимально однопросветный сегмент в виде металлической гипотрубки, дистально двухпросветный сегмент из гибкого полимера с гидрофильным покрытием. Рентгеноконтрастные маркеры баллона - 2штука Диаметр шафта проксимально 1,9Fr или 2.2 Fr, дистально 2.5 Fr или 2,6Fr. Профиль кончика 0.016" (0.48мм) или 0.018" (0.45мм). Профиль прохождения стеноза (кроссинг профиль): 0.026" (0.66мм) - 0.027" (0.68мм). Номинальное давление (NP) 10атм. или 12 атм., расчетное давление разрыва (RBP) 18 атм. Размерный ряд: диаметр 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0, 4.5, 5.0 мм, длина 8±2, 12, 15, 20±2, 25±2 мм. Требуемы размер: диаметр 3.5мм, длинна баллонна 20мм или 21мм. | штука | 20 |  |  |  |
| 23 | Катетер внутрисосудистый | Проводниковый катетер для проведения интервенционных процедур на периферических артериях. Наличие широкого спектра форм кончика. Проволочная армировка 2x2 по всей длине обеспечивает четкую передачу вращения и возможность управления дистальной частью катетера. Полимерная оплетка обеспечивает оптимальную боковую поддержку и удержание заданной кривизны. Управляемость по оси 1:1. Устойчивость к скручиванию и осевому надлому. Хорошая рентгеноконтрастность. Повышенная устойчивость к перегибам. Мягкий атравматичный рентгенконтрастный кончик."Гибридная технология" оплетки для увеличения внутреннего просвета: внутренний просвет для катетера 8F - 0,091". Внутреннее покрытие ПТФЭ. Наличие моделей катетеров как с боковыми отверстиями (для сохранения кровотока), так и без них. Модификации: MP 8F - 90 см | штука | 50 |  |  |  |
| 24 | Катетер внутрисосудистый | Проводниковый катетер для проведения интервенционных процедур на периферических артериях. Наличие широкого спектра форм кончика. Проволочная армировка 2x2 по всей длине обеспечивает четкую передачу вращения и возможность управления дистальной частью катетера. Полимерная оплетка обеспечивает оптимальную боковую поддержку и удержание заданной кривизны. Управляемость по оси 1:1. Устойчивость к скручиванию и осевому надлому. Хорошая рентгеноконтрастность.Повышенная устойчивость к перегибам. Мягкий атравматичныйрентгенконтрастный кончик."Гибридная технология" оплетки для увеличения внутреннего просвета: внутренний просвет для катетера 6F - 0,070", для 7F - 0,081", для 8F - 0,091". Внутреннее покрытие ПТФЭ. Наличие двух вариантов длинн катетеров - 55 см, 90 см. Наличие моделей катетеров как с боковыми отверстиями (для сохранения кровотока), так и без них. Требуемый размер: C2 8F-55 см. | штука | 20 |  |  |  |
| 25 | Катетер внутрисосудистый | Предназначен для катетеризации коронарных артерий. Стилет катетера состоит из металлической сетки с подвижными звеньями и покрыт рентгеноконтрастным полимером с низким коэффициентом трения. Стальная оплетка для придания жесткости и рентгеноконтрастности. Максимальное давление 1200 psi. Пропускная способность при максимальном давлении – не менее 21,3 мл/с. Наличие в покрытии катетера тромбоустойчивого материала. Двойная проволочная армировка по всей длине катетера до самого кончика. Длина 100 см. Требуемый размер: 5F/AL1.0. | шт. | 80 |  |  |  |
| 26 | Катетер внутрисосудистый | Предназначен для катетеризации коронарных артерий. Стилет катетера состоит из металлической сетки с подвижными звеньями и покрыт рентгеноконтрастным полимером с низким коэффициентом трения. Стальная оплетка для придания жесткости и рентгеноконтрастности. Совместимость с проводником 0.035". Внутренний просвет для левого коронарного катетера - 0.047", для правого - 0.045". Максимальное давление 1200 psi. Пропускная способность при максимальном давлении - 21,9 мл/с (левый), 19,8 мл/с (правый). Наличие в покрытии катетера тромбоустойчивого материала. Двойная проволочная армировка по всей длине катетера до самого кончика. Длина 100 см. Требуемый размер: 5F/AL2.0 | шт. | 80 |  |  |  |
| 27 | Катетер внутрисосудистый | Предназначен для катетеризации коронарных артерий. Стилет катетера состоит из металлической сетки с подвижными звеньями и покрыт рентгеноконтрастным полимером с низким коэффициентом трения. Стальная оплетка для придания жесткости и рентгеноконтрастности. Совместимость с проводником 0.035". Внутренний просвет для левого коронарного катетера - 0.047", для правого - 0.045". Максимальное давление 1200 psi. Пропускная способность при максимальном давлении - 21,9 мл/с (левый), 19,8 мл/с (правый). Наличие в покрытии катетера тромбоустойчивого материала. Двойная проволочная армировка по всей длине катетера до самого кончика. Длина 100 см. Требуемый размер: 5F/AL3.0 | шт. | 10 |  |  |  |
| 28 | Катетер внутрисосудистый | Предназначен для катетеризации коронарных артерий. Стилет катетера состоит из металлической сетки с подвижными звеньями и покрыт рентгеноконтрастным полимером с низким коэффициентом трения. Стальная оплетка для придания жесткости и рентгеноконтрастности. Совместимость с проводником 0.035". Внутренний просвет для левого коронарного катетера - 0.047", для правого - 0.045". Максимальное давление 1200 psi. Пропускная способность при максимальном давлении - 21,9 мл/с (левый), 19,8 мл/с (правый). Наличие в покрытии катетера тромбоустойчивого материала. Двойная проволочная армировка по всей длине катетера до самого кончика. Длина 100 см. Требуемый размер: 5F/AR MOD | шт. | 10 |  |  |  |
| 29 | Катетер внутрисосудистый | Предназначен для катетеризации коронарных артерий. Стилет катетера состоит из металлической сетки с подвижными звеньями и покрыт рентгеноконтрастным полимером с низким коэффициентом трения. Стальная оплетка для придания жесткости и рентгеноконтрастности. Совместимость с проводником 0.035". Внутренний просвет для левого коронарного катетера - 0.047", для правого - 0.045". Максимальное давление 1200 psi. Пропускная способность при максимальном давлении - 21,9 мл/с (левый), 19,8 мл/с (правый). Наличие в покрытии катетера тромбоустойчивого материала. Двойная проволочная армировка по всей длине катетера до самого кончика. Длина 100 см. Требуемый размер: 5F/AR1.0 | шт. | 400 |  |  |  |
| 30 | Катетер внутрисосудистый | Предназначен для катетеризации коронарных артерий. Стилет катетера состоит из металлической сетки с подвижными звеньями и покрыт рентгеноконтрастным полимером с низким коэффициентом трения. Стальная оплетка для придания жесткости и рентгеноконтрастности. Максимальное давление 1200 psi. Пропускная способность при максимальном давлении – не менее 19,8 мл/с. Наличие в покрытии катетера тромбоустойчивого материала. Двойная проволочная армировка по всей длине катетера до самого кончика. Длина 100 см. Требуемый размер: 5F/AR2.0. | шт. | 400 |  |  |  |
| 31 | Катетер внутрисосудистый | Предназначен для катетеризации коронарных артерий. Стилет катетера состоит из металлической сетки с подвижными звеньями и покрыт рентгеноконтрастным полимером с низким коэффициентом трения. Стальная оплетка для придания жесткости и рентгеноконтрастности. Совместимость с проводником 0.035". Внутренний просвет для левого коронарного катетера - 0.047", для правого - 0.045". Максимальное давление 1200 psi. Пропускная способность при максимальном давлении - 21,9 мл/с (левый), 19,8 мл/с (правый). Наличие в покрытии катетера тромбоустойчивого материала. Двойная проволочная армировка по всей длине катетера до самого кончика. Длина 100 см. Требуемый размер: 5F/FL3.5 | шт. | 10100 |  |  |  |
| 32 | Катетер внутрисосудистый | Предназначен для катетеризации коронарных артерий. Стилет катетера состоит из металлической сетки с подвижными звеньями и покрыт рентгеноконтрастным полимером с низким коэффициентом трения. Стальная оплетка для придания жесткости и рентгеноконтрастности. Совместимость с проводником 0.035". Внутренний просвет для левого коронарного катетера - 0.047", для правого - 0.045". Максимальное давление 1200 psi. Пропускная способность при максимальном давлении - 21,9 мл/с (левый), 19,8 мл/с (правый). Наличие в покрытии катетера тромбоустойчивого материала. Двойная проволочная армировка по всей длине катетера до самого кончика. Длина 100 см. Требуемый размер: 5F/FL4.0 | шт. | 6100 |  |  |  |
| 33 | Катетер внутрисосудистый | Предназначен для катетеризации коронарных артерий. Стилет катетера состоит из металлической сетки с подвижными звеньями и покрыт рентгеноконтрастным полимером с низким коэффициентом трения. Стальная оплетка для придания жесткости и рентгеноконтрастности. Совместимость с проводником 0.035". Внутренний просвет для левого коронарного катетера - 0.047", для правого - 0.045". Максимальное давление 1200 psi. Пропускная способность при максимальном давлении - 21,9 мл/с (левый), 19,8 мл/с (правый). Наличие в покрытии катетера тромбоустойчивого материала. Двойная проволочная армировка по всей длине катетера до самого кончика. Длина 100 см. Требуемый размер: 5F/FL5.0 | шт. | 180 |  |  |  |
| 34 | Катетер внутрисосудистый | Предназначен для катетеризации коронарных артерий. Стилет катетера состоит из металлической сетки с подвижными звеньями и покрыт рентгеноконтрастным полимером с низким коэффициентом трения. Стальная оплетка для придания жесткости и рентгеноконтрастности. Максимальное давление 1200 psi. Пропускная способность при максимальном давлении – не менее 19,8 мл/с. Наличие в покрытии катетера тромбоустойчивого материала. Двойная проволочная армировка по всей длине катетера до самого кончика. Длина 100 см. Требуемый размер: 5F/JR4.0. | шт. | 13100 |  |  |  |
| 35 | Катетер внутрисосудистый | Предназначен для катетеризации коронарных артерий. Стилет катетера состоит из металлической сетки с подвижными звеньями и покрыт рентгеноконтрастным полимером с низким коэффициентом трения. Стальная оплетка для придания жесткости и рентгеноконтрастности. Совместимость с проводником 0.035". Внутренний просвет для левого коронарного катетера - 0.047", для правого - 0.045". Максимальное давление 1200 psi. Пропускная способность при максимальном давлении - 21,9 мл/с (левый), 19,8 мл/с (правый). Наличие в покрытии катетера тромбоустойчивого материала. Двойная проволочная армировка по всей длине катетера до самого кончика. Длина 100 см. Требуемый размер: 5F/FR5.0 | шт. | 2150 |  |  |  |
| 36 | Катетер внутрисосудистый | Предназначен для катетеризации коронарных артерий. Стилет катетера состоит из металлической сетки с подвижными звеньями и покрыт рентгеноконтрастным полимером с низким коэффициентом трения. Стальная оплетка для придания жесткости и рентгеноконтрастности. Совместимость с проводником 0.035". Внутренний просвет для левого коронарного катетера - 0.047", для правого - 0.045". Максимальное давление 1200 psi. Пропускная способность при максимальном давлении - 21,9 мл/с (левый), 19,8 мл/с (правый). Наличие в покрытии катетера тромбоустойчивого материала. Двойная проволочная армировка по всей длине катетера до самого кончика. Длина 100 см. Требуемый размер: 5F/IM | шт. | 60 |  |  |  |
| 37 | Катетер диагностический | Катетер для проведения диагностических эндоваскулярных процедур на периферических артериях. Наличие разнобразных форм кончиков катетеров. Материал катетера: полиэтилен или нейлон. Внутреннее покрытие: ПТФЭ. Двойная проволочная армировка по всей длине катетера до самого кончика обеспечивает лучшую передачу вращения и возможность управления дистальной частью катетера. Мягкий атравматичный рентгенконтрастный кончик. Диаметр катетера 4F, 5F. Пропускная способность при максимальном давлении 10-32 мл/с. Длина катетера: не более 100 см. | штука | 20 |  |  |  |
| 38 | Катетер для внутрисердечного ультразвукового исследования | Ультразвуковой датчик для внутрисердечных исследований. Частота, на которой работает датчик - 9МГц. Совместимость с ультразвуковым аппаратом BSCi. Принцип сканирования - механическая ротация. Совместимость с катетером - 9F. Длина - 110 см. | штука | 20 |  |  |  |
| 39 | Катетер для дилатации коронарных артерий | Материал дистальной части: Pebax / Nylon Диаметр коронарного проводника: 0,014"" Тип системы доставки: монорельсовая Номинальное давление: 6 атм Расчетное давление разрыва: 16 атм Диаметр дистальной части 2,7F (2,5Fr для диаметра 1,25 и 1,5мм) Диаметр проксимальной части 1,9F Диаметр кончика баллона, не более: 0,0165"" Профиль баллона 0,023"" Гидрофильное покрытие дистальной части и кончика баллона. Диаметр баллона, мм: 1.25, 1.5, 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0 Размеры по длине, мм: 10, 15, 17, 20, 25, 30, 35, 40 Содержит 2 платино-иридиевых рентгеноконтрастных маркера (1 маркер для баллонов диаметром 1,25мм и 1,5мм) Срок стерильности с момента изготовления 5 лет Наличие индикатора стерилизации Требуемые размеры: 3.0-20 мм | штука | 100 |  |  |  |
| 40 | Катетер для коронарной визуализации | Назначение - ультразвуковое исследование коронарных и периферических сосудов; принцип работы - механическая ротация пьезоэлектрического датчика; центральная рабочая частотапьезоэлектрического датчика - 40 МГц; длина катетера - 135 см; профиль катетера в области дистальной части - 2.4F, в области кроссинга - 3.15F, в проксимальной части - 3.0F; совместимость с проводниковым катетером 5F; совместимость с проводником -0.014"; монорельсовая система доставки; расстояние от кончика катетера до максимально дистального положения датчика - 20 мм; наличие гидрофильного покрытия; аксиальное разрешение - 38 мкн; наличие прочного телескопического шафта с разметкой по 10 мм. | штука | 20 |  |  |  |
| 41 | Катетер коронарный баллонный дилатационный | Предназначен для дилатации пораженных участков коронарной артерии. Наличие гидрофильного покрытия дистальных 32 - 90 см. Тефлоновое покрытие проксимальной части катетера в модификации OTW. Наличие CrossTip дистального кончика с профилем входа не более 0,42 мм (для размера 1,25 х 10 мм в модификации RX не более 0,40 мм). Совместимость с проводником 0,014”. Номинальное давление не более 6 атм. Давление разрыва 14 атм. для диаметров 1,25-3,0 мм. Материал баллона модифицированный силикон. RX: диаметр проксимального шафта не более 2,0 F, дистального не более 2,6 F, OTW: проксимальный шафт не более 3,2 F, дистальный не более 2,5 F. Дизайн баллона RX: трехлепестковый для диаметров 2.25 - 4.0 мм, двухлепестковый для диаметров 1,25 - 2.0 мм. OTW: трехлепестковый. Возможность использования техники «киссинг» с проводниковым катетером 6 F. Наличие длинного катетера (148 см) для ретроградного доступа. Требуемый размер катетера (диаметр баллона- длина баллона в мм): типа OTW: 1,25 - 10 мм. | штука | 40 |  |  |  |
| 42 | Катетер коронарный баллонный | Предназначен для дилатации пораженных участков коронарной артерии. Наличие гидрофильного покрытия дистальных 32 - 90 см. Тефлоновое покрытие проксимальной части катетера в модификации OTW. Наличие CrossTip дистального кончика с профилем входа не более 0,42 мм (для размера 1,25 х 10 мм в модификации RX не более 0,40 мм). Совместимость с проводником 0,014”. Номинальное давление не более 6 атм. Давление разрыва 14 атм. для диаметров 1,25-3,0 мм. Материал баллона модифицированный силикон. RX: диаметр проксимального шафта не более 2,0 F, дистального не более 2,6 F, OTW: проксимальный шафт не более 3,2 F, дистальный не более 2,5 F. Дизайн баллона RX: трехлепестковый для диаметров 2.25 - 4.0 мм, двухлепестковый для диаметров 1,25 - 2.0 мм. OTW: трехлепестковый. Возможность использования техники «киссинг» с проводниковым катетером 6 F. Наличие длинного катетера (148 см) для ретроградного доступа. Требуемый размер катетера (диаметр баллона- длина баллона в мм): типа RX: 1,25 - 10 мм. | штука | 180 |  |  |  |
| 43 | Катетер коронарный баллонный | Предназначен для дилатации пораженных участков коронарной артерии. Наличие гидрофильного покрытия дистальных 32 - 90 см. Тефлоновое покрытие проксимальной части катетера в модификации OTW. Наличие CrossTip дистального кончика с профилем входа не более 0,42 мм (для размера 1,25 х 10 мм в модификации RX не более 0,40 мм). Совместимость с проводником 0,014”. Номинальное давление не более 6 атм. Давление разрыва 14 атм. для диаметров 1,25-3,0 мм. Материал баллона модифицированный силикон. RX: диаметр проксимального шафта не более 2,0 F, дистального не более 2,6 F, OTW: проксимальный шафт не более 3,2 F, дистальный не более 2,5 F. Дизайн баллона RX: трехлепестковый для диаметров 2.25 - 4.0 мм, двухлепестковый для диаметров 1,25 - 2.0 мм. OTW: трехлепестковый. Возможность использования техники «киссинг» с проводниковым катетером 6 F. Наличие длинного катетера (148 см) для ретроградного доступа. Требуемый размеры катетера (диаметр баллона- длина баллона в мм): типа RX: 1,5 - 15 мм. | штука | 180 |  |  |  |
| 44 | Катетер коронарный баллонный | Предназначен для дилатации пораженных участков коронарной артерии. Наличие гидрофильного покрытия дистальных 32 - 90 см. Тефлоновое покрытие проксимальной части катетера в модификации OTW. Наличие CrossTip дистального кончика с профилем входа не более 0,42 мм (для размера 1,25 х 10 мм в модификации RX не более 0,40 мм). Совместимость с проводником 0,014”. Номинальное давление не более 6 атм. Давление разрыва 14 атм. для диаметров 1,25-3,0 мм. Материал баллона модифицированный силикон. RX: диаметр проксимального шафта не более 2,0 F, дистального не более 2,6 F, OTW: проксимальный шафт не более 3,2 F, дистальный не более 2,5 F. Дизайн баллона RX: трехлепестковый для диаметров 2.25 - 4.0 мм, двухлепестковый для диаметров 1,25 - 2.0 мм. OTW: трехлепестковый. Возможность использования техники «киссинг» с проводниковым катетером 6 F. Наличие длинного катетера (148 см) для ретроградного доступа. Требуемый размеры катетера (диаметр баллона- длина баллона в мм): типа RX: 2,0 - 15 мм. | штука | 140 |  |  |  |
| 45 | Катетер коронарный баллонный | Предназначен для дилатации пораженных участков коронарной артерии. Наличие гидрофильного покрытия дистальных 32 - 90 см. Тефлоновое покрытие проксимальной части катетера в модификации OTW. Наличие CrossTip дистального кончика с профилем входа не более 0,42 мм (для размера 1,25 х 10 мм в модификации RX не более 0,40 мм). Совместимость с проводником 0,014”. Номинальное давление не более 6 атм. Давление разрыва 14 атм. для диаметров 1,25-3,0 мм. Материал баллона модифицированный силикон. RX: диаметр проксимального шафта не более 2,0 F, дистального не более 2,6 F, OTW: проксимальный шафт не более 3,2 F, дистальный не более 2,5 F. Дизайн баллона RX: трехлепестковый для диаметров 2.25 - 4.0 мм, двухлепестковый для диаметров 1,25 - 2.0 мм. OTW: трехлепестковый. Возможность использования техники «киссинг» с проводниковым катетером 6 F. Наличие длинного катетера (148 см) для ретроградного доступа. Требуемый размер катетера (диаметр баллона- длина баллона в мм): типа RX: 3,0 - 20 мм. | штука | 1850 |  |  |  |
| 46 | Катетер коронарный дилатационный | Тип баллона - монорельсовый баллонный катетер быстрой смены (RX) под 0.014" проводник длиной 144-145см. Профиль кончика 0.017" (0.43 мм), Номинальное давление (NP) 6 атм или 8 атм. расчетное давление разрыва (RBP) 14 атм. или 18 атм. Диаметр шафта катетера: проксимальный 2,0 - 2,1 F; дистальный - не более 2,3 F. Проксимальный шафт гипотрубки покрыт полимерной оплеткой. Наличие гидрофильного покрытия в дистальной части катетера и гидрофобного покрытия в проксимальной части катетера. Трехлепесковая или пятилепесковая технология укладка баллона. Совместим с проводником 0,014”, с проводниковым катетером 6F - 8F. Интегрированные в шафт два вольфрамовые рентгеноконтрастные маркеры длиной 1.0 мм. или один центральный платиново-иридиевый утопленный маркер. Ультранизкий профиль баллона: 0.0168"-0.017" (0.42-0.43 мм). Кроссинг профиль 0.021" (0.53 мм) или 0.026" (0.66 мм). Требуемый размер (диаметр баллона - длина баллона, в мм): 1,5 - 12. | штука | 40 |  |  |  |
| 47 | Катетер проводниковый | Армированный перекрестно расположенными сдвоенными волокнами нержавеющей стали, направляющий катетер со сверхгибкой дистальной частью. Длина дистального сверхмягкого сегмента не менее 7 см. Мягкий атравматичный кончик с рентгеноконтрастной меткой.Наличие изгибов : 40°, многоцелевой, прямой. Наличие длин в диапазоне 90-100 см Наличие диаметра катетера не менее 5F c внутренним просветом не менее 0,053 inch. | штука | 14 |  |  |  |
| 48 | Катетер проводниковый | Катетер для поддержки проводникового катетера при проведении интервенционных процедур на коронарных и периферических артериях. Диаметр микрокатетера не более 6F. Наружный диаметр 0,066"(1,68 мм), внутренний диаметр 0,057" (1,45 мм). Гидрофильное покрытие микрокатетера. Мягкий атравматичный кончик. Наличие двух рентгеноконтрастных маркеров на дистальном и проксимальном концах микрокатетера. Длина проксимального шафта стальной гипотрубки 120 см. Длина дистального сегмента микрокатетера 25 см. | штука | 80 |  |  |  |
| 49 | Катетер проводниковый | Предназначен для катетеризации артерий. Является компонентном коаксиальной системы. Обеспечивает доставку и поддержку рабочих инструментов (проводник, баллонный катетер, стент) и введение препаратов в устье коронарных артерий. Атравматический закругленный дистальный кончик, суживающийся к концу для увеличения гибкости, многослойная стенка. Один из слоев представляет армирующую оплетку - двухслойную стальную сетку с использованием "гибридной технологии" для увеличения внутреннего просвета. Специальное усиленное плетение, состоящее из двух высокопрочных упругих проводников, позволяет поддерживать внутренний просвет, улучшает управляемость, препятствует скручиванию. Внутренний и наружный слои стенки катетера из биологически инертного полимера с высоким коэффициентом скольжения. Длина катетера 100 см. Внутренний просвет катетера для катетера диаметром 6F не менее 0.070" (1.78 мм); для катетера 7F не менее 0,081" (2.06 мм); для катетера 8F не менее 0.090" (2.28 мм). Требуемый тип и размер: AL 1.0, 6F | штука | 20 |  |  |  |
| 50 | Катетер проводниковый | Предназначен для катетеризации артерий. Является компонентном коаксиальной системы. Обеспечивает доставку и поддержку рабочих инструментов (проводник, баллонный катетер, стент) и введение препаратов в устье коронарных артерий. Атравматический закругленный дистальный кончик, суживающийся к концу для увеличения гибкости, многослойная стенка. Один из слоев представляет армирующую оплетку - двухслойную стальную сетку с использованием "гибридной технологии" для увеличения внутреннего просвета. Специальное усиленное плетение, состоящее из двух высокопрочных упругих проводников, позволяет поддерживать внутренний просвет, улучшает управляемость, препятствует скручиванию. Внутренний и наружный слои стенки катетера из биологически инертного полимера с высоким коэффициентом скольжения. Длина катетера 100 см. Внутренний просвет катетера для катетера диаметром 6F не менее 0.070" (1.78 мм); для катетера 7F не менее 0,081" (2.06 мм); для катетера 8F не менее 0.090" (2.28 мм). Требуемый тип и размер: AL 2.0, 6F | штука | 20 |  |  |  |
| 51 | Катетер проводниковый | Предназначен для катетеризации артерий. Является компонентном коаксиальной системы. Обеспечивает доставку и поддержку рабочих инструментов (проводник, баллонный катетер, стент) и введение препаратов в устье коронарных артерий. Атравматический закругленный дистальный кончик, суживающийся к концу для увеличения гибкости, многослойная стенка. Один из слоев представляет армирующую оплетку - двухслойную стальную сетку с использованием "гибридной технологии" для увеличения внутреннего просвета. Специальное усиленное плетение, состоящее из двух высокопрочных упругих проводников, позволяет поддерживать внутренний просвет, улучшает управляемость, препятствует скручиванию. Внутренний и наружный слои стенки катетера из биологически инертного полимера с высоким коэффициентом скольжения. Длина катетера 100 см. Внутренний просвет катетера для катетера диаметром 6F не менее 0.070" (1.78 мм); для катетера 7F не менее 0,081" (2.06 мм); для катетера 8F не менее 0.090" (2.28 мм). Требуемый тип и размер: AR 1.0, 6F | штука | 50 |  |  |  |
| 52 | Катетер проводниковый | Предназначен для катетеризации артерий. Является компонентном коаксиальной системы. Обеспечивает доставку и поддержку рабочих инструментов (проводник, баллонный катетер, стент) и введение препаратов в устье коронарных артерий. Атравматический закругленный дистальный кончик, суживающийся к концу для увеличения гибкости, многослойная стенка. Один из слоев представляет армирующую оплетку - двухслойную стальную сетку с использованием "гибридной технологии" для увеличения внутреннего просвета. Специальное усиленное плетение, состоящее из двух высокопрочных упругих проводников, позволяет поддерживать внутренний просвет, улучшает управляемость, препятствует скручиванию. Внутренний и наружный слои стенки катетера из биологически инертного полимера с высоким коэффициентом скольжения. Длина катетера 100 см. Внутренний просвет катетера для катетера диаметром 6F не менее 0.070" (1.78 мм); для катетера 7F не менее 0,081" (2.06 мм); для катетера 8F не менее 0.090" (2.28 мм). Требуемый тип и размер: AR 2.0, 6F | штука | 50 |  |  |  |
| 53 | Катетер проводниковый | Предназначен для катетеризации артерий. Является компонентном коаксиальной системы. Обеспечивает доставку и поддержку рабочих инструментов (проводник, баллонный катетер, стент) и введение препаратов в устье коронарных артерий. Атравматический закругленный дистальный кончик, суживающийся к концу для увеличения гибкости, многослойная стенка. Один из слоев представляет армирующую оплетку - двухслойную стальную сетку с использованием "гибридной технологии" для увеличения внутреннего просвета. Специальное усиленное плетение, состоящее из двух высокопрочных упругих проводников, позволяет поддерживать внутренний просвет, улучшает управляемость, препятствует скручиванию. Внутренний и наружный слои стенки катетера из биологически инертного полимера с высоким коэффициентом скольжения. Длина катетера 100 см. Внутренний просвет катетера для катетера диаметром 6F не менее 0.070" (1.78 мм); для катетера 7F не менее 0,081" (2.06 мм); для катетера 8F не менее 0.090" (2.28 мм). Требуемый тип и размер: JL3,5 6F | штука | 1600 |  |  |  |
| 54 | Катетер проводниковый | Предназначен для катетеризации артерий. Является компонентном коаксиальной системы. Обеспечивает доставку и поддержку рабочих инструментов (проводник, баллонный катетер, стент) и введение препаратов в устье коронарных артерий. Атравматический закругленный дистальный кончик, суживающийся к концу для увеличения гибкости, многослойная стенка. Один из слоев представляет армирующую оплетку - двухслойную стальную сетку с использованием "гибридной технологии" для увеличения внутреннего просвета. Специальное усиленное плетение, состоящее из двух высокопрочных упругих проводников, позволяет поддерживать внутренний просвет, улучшает управляемость, препятствует скручиванию. Внутренний и наружный слои стенки катетера из биологически инертного полимера с высоким коэффициентом скольжения. Длина катетера 100 см. Внутренний просвет катетера для катетера диаметром 6F не менее 0.070" (1.78 мм); для катетера 7F не менее 0,081" (2.06 мм); для катетера 8F не менее 0.090" (2.28 мм). Требуемый тип и размер: JL 4.0 6F | штука | 920 |  |  |  |
| 55 | Катетер проводниковый | Предназначен для катетеризации артерий. Является компонентном коаксиальной системы. Обеспечивает доставку и поддержку рабочих инструментов (проводник, баллонный катетер, стент) и введение препаратов в устье коронарных артерий. Атравматический закругленный дистальный кончик, суживающийся к концу для увеличения гибкости, многослойная стенка. Один из слоев представляет армирующую оплетку - двухслойную стальную сетку с использованием "гибридной технологии" для увеличения внутреннего просвета. Специальное усиленное плетение, состоящее из двух высокопрочных упругих проводников, позволяет поддерживать внутренний просвет, улучшает управляемость, препятствует скручиванию. Внутренний и наружный слои стенки катетера из биологически инертного полимера с высоким коэффициентом скольжения. Длина катетера 100 см. Внутренний просвет катетера для катетера диаметром 6F не менее 0.070" (1.78 мм); для катетера 7F не менее 0,081" (2.06 мм); для катетера 8F не менее 0.090" (2.28 мм). Требуемый тип и размер: JL5,0 6F | штука | 40 |  |  |  |
| 56 | Катетер проводниковый | Предназначен для катетеризации артерий. Является компонентном коаксиальной системы. Обеспечивает доставку и поддержку рабочих инструментов (проводник, баллонный катетер, стент) и введение препаратов в устье коронарных артерий. Атравматический закругленный дистальный кончик, суживающийся к концу для увеличения гибкости, многослойная стенка. Один из слоев представляет армирующую оплетку - двухслойную стальную сетку с использованием "гибридной технологии" для увеличения внутреннего просвета. Специальное усиленное плетение, состоящее из двух высокопрочных упругих проводников, позволяет поддерживать внутренний просвет, улучшает управляемость, препятствует скручиванию. Внутренний и наружный слои стенки катетера из биологически инертного полимера с высоким коэффициентом скольжения. Длина катетера 100 см. Внутренний просвет катетера для катетера диаметром 6F не менее 0.070" (1.78 мм); для катетера 7F не менее 0,081" (2.06 мм); для катетера 8F не менее 0.090" (2.28 мм). Требуемый тип и размер: JR 4.0 6F | штука | 1520 |  |  |  |
| 57 | Катетер проводниковый | Предназначен для катетеризации артерий. Является компонентном коаксиальной системы. Обеспечивает доставку и поддержку рабочих инструментов (проводник, баллонный катетер, стент) и введение препаратов в устье коронарных артерий. Атравматический закругленный дистальный кончик, суживающийся к концу для увеличения гибкости, многослойная стенка. Один из слоев представляет армирующую оплетку - двухслойную стальную сетку с использованием "гибридной технологии" для увеличения внутреннего просвета. Специальное усиленное плетение, состоящее из двух высокопрочных упругих проводников, позволяет поддерживать внутренний просвет, улучшает управляемость, препятствует скручиванию. Внутренний и наружный слои стенки катетера из биологически инертного полимера с высоким коэффициентом скольжения. Длина катетера 100 см. Внутренний просвет катетера для катетера диаметром 6F не менее 0.070" (1.78 мм); для катетера 7F не менее 0,081" (2.06 мм); для катетера 8F не менее 0.090" (2.28 мм). Требуемый тип и размер: JR 5.0 6F | штука | 300 |  |  |  |
| 58 | Катетер проводниковый | Предназначен для катетеризации артерий. Является компонентном коаксиальной системы. Обеспечивает доставку и поддержку рабочих инструментов (проводник, баллонный катетер, стент) и введение препаратов в устье коронарных артерий. Атравматический закругленный дистальный кончик, суживающийся к концу для увеличения гибкости, многослойная стенка. Один из слоев представляет армирующую оплетку - двухслойную стальную сетку с использованием "гибридной технологии" для увеличения внутреннего просвета. Специальное усиленное плетение, состоящее из двух высокопрочных упругих проводников, позволяет поддерживать внутренний просвет, улучшает управляемость, препятствует скручиванию. Внутренний и наружный слои стенки катетера из биологически инертного полимера с высоким коэффициентом скольжения. Длина катетера 100 см. Внутренний просвет катетера для катетера диаметром 6F не менее 0.070" (1.78 мм); для катетера 7F не менее 0,081" (2.06 мм); для катетера 8F не менее 0.090" (2.28 мм). Требуемый тип и размер: PB 3.5, 6F. | штука | 50 |  |  |  |
| 59 | Катетер проводниковый | Предназначен для катетеризации артерий. Является компонентном коаксиальной системы. Обеспечивает доставку и поддержку рабочих инструментов (проводник, баллонный катетер, стент) и введение препаратов в устье коронарных артерий. Атравматический закругленный дистальный кончик, суживающийся к концу для увеличения гибкости, многослойная стенка. Один из слоев представляет армирующую оплетку - двухслойную стальную сетку с использованием "гибридной технологии" для увеличения внутреннего просвета. Специальное усиленное плетение, состоящее из двух высокопрочных упругих проводников, позволяет поддерживать внутренний просвет, улучшает управляемость, препятствует скручиванию. Внутренний и наружный слои стенки катетера из биологически инертного полимера с высоким коэффициентом скольжения. Длина катетера 100 см. Внутренний просвет катетера для катетера диаметром 6F не менее 0.070" (1.78 мм); для катетера 7F не менее 0,081" (2.06 мм); для катетера 8F не менее 0.090" (2.28 мм). Требуемый тип и размер: PB 4.0, 6F | штука | 50 |  |  |  |
| 60 | Коннектор соединительный с пластичным клапаном | Предназначен для предотвращения обратного тока жидкостей из катетера и герметизации соединений во время внутрисосудистых вмешательств. Адаптер может быть присоединен к диагностическому, проводниковому катетеру, интродъюссеру. Клапан защелкивающегося типа, позволяет вводить инструменты размерами от 3F до 8F, эффективно предотвращать рефлюкс крови и аспирацию атмосферного воздуха. Адаптер должен быть прозрачным для контроля пузырьков воздуха. Боковое отведение позволяет омывать инструмент, находящийся в просвете и может быть использовано в качестве дополнительной инфузионной линии для введения контраста или иных лекарственных растворов. | штука | 160 |  |  |  |
| 61 | Краник запорный одноходовой | Краник одноходовый для регулировки подачи жидкости (контраст, физиологический раствор и др.) во время интервенционных процедур. Прочность до 1050 psi. Соединение Luer-Look. | штука | 160 |  |  |  |
| 62 | Микрокатетер внутрисосудистый гибридный | Гибридный катетер предназначен для антеградной реканализации, для прохождения окклюзий коронарных артерий и септального канала. Материал катетера: полиуретан и вольфрамовый порошок, вольфрамовое плетение. Покрытие из гидрофильного полимера. Диаметр дистальный - 2,6 Fr, диаметр проксимальный - 2,8 Fr. Общая длина 150 см, внутренний диаметр кончика - не менее 0,38 мм, профиль кончика - не более 0,016``. Максимальное давление 300 psi. Совместимость с проводником 0,014``. | штука | 20 |  |  |  |
| 63 | Набор для измерения инвазивного давления с одним датчиком | Набор для измерения инвазивного давления с одним датчиком в составе: системы удлинительных линий давления длиной 30 см, двух трехходовых краников, трансдьюсеров, обеспечивающих работу при частоте 40,0 Гц и естественный промыв не менее 3 мл/ч при давлении 300,0 мм рт.ст., мл/час. | штука | 100 |  |  |  |
| 64 | Набор инструментов для внутрисосудистого измерения давления в кровеносных сосудах | Набор инструментов для внутрисосудистого измерения давления в кровеносных сосудах. Нижний рабочий диапазон давления, не менее - 30 мм.рт.ст. Верхний рабочий диапазон давления, не более +300 мм.рт.ст. Сдвиг нуля, не менее 7 мм.рт.ст. Подключение датчика-проводника к беспроводному модулю передачи результатов измерения на мобильную консол. Дистанция передачи беспроводного сигнала от беспроводного модуля до мобильной консоли от 0-4,0 м. Тип передаваемого сигнала - псевдослучайная перестройка рабочей частоты. Калибровка датчика-проводника относительно показаний АО трансдюсера. Длина рентгеноконтрастного кончика проводника, не более 3 см. Общая длина проводника, не менее 175 см. Диаметр проводника, не более 0,036 см. Сенсорный элемент (датчик измерения давления) на дистальной части проводника. Световая индикация трансмиттера для оповещения о функциональном состоянии проводника и трансмиттера. Совместимость с системой для внутрисосудистой визуализации и внутрисосудистого измерения давления. Совместимость с портативным ресивером для подключения к гемодинамическим системам с интегрированной возможностью оценки ФРК. | штука | 50 |  |  |  |
| 65 | Набор инструментов для внутрисосудистой визуализации коронарных и периферических кровеносных сосудов | Набор инструментов для внутрисосудистой визуализации коронарных и периферических кровеносных сосудов при помощи светового излучения. Наличие системы механического продольного сканирования.Наличие рентгеноконтрастных маркеров, не менее 3 штука Расстояние между рентгеноконтрастными маркерами и линзой:- дистальный не более 23 мм, - проксимальный не более 50мм. Расположение оптической линзы за проксимальным рентгеноконтрастным маркером. Максимальный размер проводника, не более 0,014"" (0,36 мм). Совместимость с проводниковым катетером от 6 до 7 F. Калибровка автоматическая при подключении к Doc-станции. Длина катетера, не более 135 см. Система доставки монорельсовая. Диаметр дистального шафта, не более 2,7 F. Покрытие катетера-датчика: гидрофильное. Совместимость с системой для внутрисосудистой визуализации и внутрисосудистого измерения давления. | штука | 50 |  |  |  |
| 66 | Проводник c креплением | Мягкий проводник специализированный для высокоскоростной ротационной атерэктомии с креплением. Длина проводника - 325 см. Длина дистального кончика - 2,2 см. Совместимость с блоком Rotas. Совместимость с бурами имеющими алмазное покрытие для разрушения хронических окклюзий методом высокоскоростной ротационной атерэктомии. Диаметр основной части проводника - 0.009". Диаметр дистального кончика - 0.014". | штука | 20 |  |  |  |
| 67 | Проводник внутрисосудистый | Материал стилета - медицинская нержавеющая сталь. Дизайн дистального сегмента стилета - плавное уменьшение диаметра от проксимального сегмента к дистальному. Материал покрытия – политетрафторэтилен. Доступные заданные варианты кривизны длистального сегмента – прямой, J-образный. Доступные диаметры J-образного изгиба дистального сегмента - 1.5 мм, 3 мм, 6 мм, 12 мм. Доступные длины проводников - 40 см, 80 см, 100 см, 125 см, 150 см, 175-180 см, 260 см. Доступные диаметры проводников - 0.018", 0.025", 0.028", 0.032", 0.035", 0.038". Доступные степени жесткости - пониженная, стандартная, повышенная. Наличие моделей с подвижным стилетом. Наличие моделей с двумя гибкими сегментами. Требуемая модификация: диаметр 0,035", J-образный изгиб дистального сегмента -3 мм, жесткость стандартная. Размер: 175-180 см. | штука | 3940 |  |  |  |
| 68 | Проводник внутрисосудистый | Материал стилета - медицинская нержавеющая сталь. Дизайн дистального сегмента стилета - плавное уменьшение диаметра от проксимального сегмента к дистальному. Материал покрытия – политетрафторэтилен. Доступные заданные варианты кривизны длистального сегмента – прямой, J-образный. Доступные диаметры J-образного изгиба дистального сегмента - 1.5 мм, 3 мм, 6 мм, 12 мм. Доступные длины проводников - 40 см, 80 см, 100 см, 125 см, 150 см, 175-180 см, 260 см. Доступные диаметры проводников - 0.018", 0.025", 0.028", 0.032", 0.035", 0.038". Доступные степени жесткости - пониженная, стандартная, повышенная. Наличие моделей с подвижным стилетом. Наличие моделей с двумя гибкими сегментами. Требуемая модификация: диаметр 0,035", J-образный изгиб дистального сегмента -3 мм, жесткость стандартная. Размер: 260 см. | штука | 370 |  |  |  |
| 69 | Проводник внутрисосудистый | Материал стилета - медицинская нержавеющая сталь. Дизайн дистального сегмента стилета - плавное уменьшение диаметра от проксимального сегмента к дистальному. Материал покрытия – политетрафторэтилен. Доступные заданные варианты кривизны длистального сегмента – прямой, J-образный. Доступные диаметры J-образного изгиба дистального сегмента - 1.5 мм, 3 мм, 6 мм, 12 мм. Доступные длины проводников - 40 см, 80 см, 100 см, 125 см, 150 см, 180 см, 260 см. Доступные диаметры проводников - 0.018", 0.025", 0.028", 0.032", 0.035", 0.038". Доступные степени жесткости - пониженная, стандартная, повышенная. Наличие моделей с подвижным стилетом. Наличие моделей с двумя гибкими сегментами. Требуемая модификация: диаметр 0,035", J-образный изгиб дистального сегмента -3 мм, жесткость стандартная. Размер: 180 см. | штука | 15000 |  |  |  |
| 70 | Проводник внутрисосудистый | Материал стилета - медицинская нержавеющая сталь. Дизайн дистального сегмента стилета - плавное уменьшение диаметра от проксимального сегмента к дистальному. Материал покрытия – политетрафторэтилен. Доступные заданные варианты кривизны длистального сегмента – прямой, J-образный. Доступные диаметры J-образного изгиба дистального сегмента - 1.5 мм, 3 мм, 6 мм, 12 мм. Доступные длины проводников - 40 см, 80 см, 100 см, 125 см, 150 см, 180 см, 260 см. Доступные диаметры проводников - 0.018", 0.025", 0.028", 0.032", 0.035", 0.038". Доступные степени жесткости - пониженная, стандартная, повышенная. Наличие моделей с подвижным стилетом. Наличие моделей с двумя гибкими сегментами. Требуемая модификация: диаметр 0,035", J-образный изгиб дистального сегмента -3 мм, жесткость стандартная. Размер: 260 см. | штука | 402 |  |  |  |
| 71 | Проводник коронарный гидрофильный | Предназначен для доставки баллонных катетеров, стентов и микрокатетеров в пораженный сегмент артерии при различных анатомических вариантах артерий и типах поражений.Сердечник проводника представлен единым кордом без сочленений и точек перехода на всем протяжении с одного конца до другого, включая прохождение через мягкую подвижную часть проводника. Наружный диаметр не более 0,014". Покрытие политетрафторэтилен с высоким коэффициентом скольжения, уменьшающее силу трения его поверхности. Предлагаемый проводник: проводник диаметром 0,014"/0,010" с полимерным покрытием (муфтой) дистальной части, включая кончик, с общей диной покрытия не менее 17 см, с длиной рентгеноконтастной оплетки не менее 16 см, с гидрофильным покрытием проксимальной части для прохождения хронических окклюзий, с рентгенконтрастным кончиком длиной 2 см, с нагрузкой на кончик до сгибания не менее 1,0 гр., длина проводника 190 см, кончик прямой. | штука | 600 |  |  |  |
| 72 | Проводник коронарный гидрофильный | Предназначен для доставки баллонных катетеров, стентов и микрокатетеров в пораженный сегмент артерии при различных анатомических вариантах артерий и типах поражений.Сердечник проводника представлен единым кордом без сочленений и точек перехода на всем протяжении с одного конца до другого, включая прохождение через мягкую подвижную часть проводника. Наружный диаметр не более 0,014". Покрытие политетрафторэтилен с высоким коэффициентом скольжения, уменьшающее силу трения его поверхности. Предлагаемый проводник: проводник диаметром 0,014"/0,010" с полимерным покрытием (муфтой) дистальной части, включая кончик, с общей диной покрытия не менее 17 см, с длиной рентгеноконтастной оплетки не менее 16 см, с гидрофильным покрытием проксимальной части для прохождения хронических окклюзий, с рентгенконтрастным кончиком длиной 2 см, с нагрузкой на кончик до сгибания не менее 1,0 гр., длина проводника 300 см, кончик прямой. | штука | 100 |  |  |  |
| 73 | Проводник коронарный гидрофильный усиленный | Предназначен для доставки баллонных катетеров, стентов и микрокатетеров в пораженный сегмент артерии при различных анатомических вариантах артерий и типах поражений. Наружный диаметр - 0.014" длиной 190. Сердечник из стали 304V повышенной эластичности с платино-никелевой рентгеноконтрастной оплеткой кончика. Параболический профиль сужения сердечника без дополнительных вставок на кончике проводника. Длина рентгеноконтрастной части оплетки кончика 3см и дополнительный золотой рентгеноконтрастный маркер 1.5мм на расстоянии 45мм. Вольфрамсодержащее полиуретановое покрытие дистальной части включая оплетку кончика. Гидрофильное покрытие дистальной части поверх полимерного. Форма кончика: прямой. Жесткость кончика: 2.7г. Степень поддержки в дистальной части: 6.0г. | штука | 100 |  |  |  |
| 74 | Проводник коронарный гидрофильный усиленный | Проводник предназначен для прохождения хронических окклюзий. Диаметр проводника - 0.014". Сердечник из стали 304V повышенной эластичности с платино-никелевой рентгеноконтрастной оплеткой кончика. Параболический профиль сужения сердечника без дополнительных вставок на кончике проводника. Длина рентгеноконтрастной части оплетки кончика 3см и дополнительный золотой рентгеноконтрастный маркер 1.5мм на расстоянии 45мм. Вольфрамсодержащее полиуретановое покрытие дистальной части включая оплетку кончика. Гидрофильное покрытие дистальной части поверх полимерного. Форма кончика: прямой. Жесткость кончика: 1,5г. Степень поддержки в дистальной части: 5,9г. Длина проводника 190см, Кончик прямой. | штука | 200 |  |  |  |
| 75 | Проводник коронарный гидрофильный усиленный | Проводник предназначен для прохождения хронических окклюзий. Диаметр проводника - 0.014". Сердечник из стали 304V повышенной эластичности с платино-никелевой рентгеноконтрастной оплеткой кончика. Параболический профиль сужения сердечника без дополнительных вставок на кончике проводника. Длина рентгеноконтрастной части оплетки кончика 3см и дополнительный золотой рентгеноконтрастный маркер 1.5мм на расстоянии 45мм. Вольфрамсодержащее полиуретановое покрытие дистальной части включая оплетку кончика. Гидрофильное покрытие дистальной части поверх полимерного. Форма кончика: прямой. Жесткость кончика: 1,5г. Степень поддержки в дистальной части: 5,9г. Длина проводника 300см, Кончик прямой. | штука | 100 |  |  |  |
| 76 | Проводник коронарный комбинированный | Предназначен для доставки баллонных катетеров, стентов и микрокатетеров в пораженный сегмент артерии при различных анатомических вариантах артерий и типах поражений. Диаметр - 0.014" проводник длиной 190см. Комбинированный сердечник из стали 304V повышенной эластичности, покрытой тефлоном и дистальным сегментом из супер-эластичного никель-титанового сплава (нитинола) с рентгеноконтрастной оплеткой кончика. Параболический профиль сужения сердечника без дополнительных вставок на кончике проводника. Рентгеноконтрастная часть оплетки кончика 3см. Гидрофобное покрытие проксимальной части и износостойкое гидрофильное покрытие дистальной части не затрагивающее 1.0см оплетки кончика. Форма кончика: прямой. Жесткость кончика: 0.8г. | штука | 1200 |  |  |  |
| 77 | Проводник коронарный повышенной эластичности | Проводник предназначен для прохождения комплексных поражений. Диаметр проводника 0.014". Комбинированный сердечник из стали 304V повышенной эластичности, покрытой тефлоном и дистальным сегментом из эластичного никель-титанового сплава (нитинола) с рентгеноконтрастной оплеткой 3см кончика. Параболический профиль сужения сердечника со сплющенной в виде лопатки вершиной без дополнительных вставок на конце. Полимерное покрытие дистальной части включая оплетку кончика длиной 28 см. Гидрофильное покрытие дистальных 41см. Жесткость кончика: 2,8 гр., Степень поддержки в дистальной части: стандартная, Длина проводника 190см, кончик прямой. | штука | 130 |  |  |  |
| 78 | Проводник коронарный повышенной эластичности | 0.014" проводник длиной 190 см. Комбинированный сердечник из стали 304V повышенной эластичности, покрытой тефлоном и дистальным сегментом из супер-эластичного никель-титанового сплава (нитинола) с рентгеноконтрастной оплеткой 3см кончика. Параболический профиль сужения сердечника со сплющенной в виде лопатки вершиной без дополнительных вставок на конце. Полимерное покрытие дистальной части включая оплетку кончика длиной 28см. Гидрофильное покрытие дистальных 41см. Форма кончика: прямой. Жесткость кончика: 3.5г. Степень поддержки в дистальной части: повышенная | штука | 130 |  |  |  |
| 79 | Проводник коронарный повышенной эластичности с тефлоновым покрытием | Предназначен для доставки баллонных катетеров, стентов и микрокатетеров в пораженный сегмент артерии при различных анатомических вариантах артерий и типах поражений. Диаметр - 0.014" проводник длиной 190 см.Сердечник из стали 304V повышенной эластичности с тефлоновым покрытием и металлической оплеткой дистальной части. Длина рентгеноконтрастной платино-никелевой оплетки кончика 3см. Параболический профиль сужения дистальной части сердечника без дополнительных вставок на кончике проводника. Гидрофильное покрытие дистальной части за исключением последних 1.5см. Форма кончика: прямой. Жесткость кончика: 0.9г. Степень поддержки в дистальной части: легкая | штука | 200 |  |  |  |
| 80 | Проводник коронарный | Предназначен для доставки баллонных катетеров, стентов и микрокатетеров в пораженный сегмент артерии при различных анатомических вариантах артерий и типах поражений.Сердечник проводника представлен единым кордом без сочленений и точек перехода на всем протяжении с одного конца до другого, включая прохождение через мягкую подвижную часть проводника. Наружный диаметр не более 0,014". Покрытие политетрафторэтилен с высоким коэффициентом скольжения, уменьшающее силу трения его поверхности. Требуемый проводник: проводник с полимерным покрытием (муфтой) дистальной части, включая кончик, с длиной покрытия не менее 22 см с гидрофильным покрытием и полимерным покрытием проксимальной части для прохождения выраженных стенозов при сильной извитости сосудов, с рентгенконтрастным кончиком, длиной 3 см, с нагрузкой на кончик до сгибания не менее 1,0 гр., длина проводника 180 см, кончик прямой. | штука | 200 |  |  |  |
| 81 | Проводник коронарный | Предназначен для доставки баллонных катетеров, стентов и микрокатетеров в пораженный сегмент артерии при различных анатомических вариантах артерий и типах поражений.Сердечник проводника представлен единым кордом без сочленений и точек перехода на всем протяжении с одного конца до другого, включая прохождение через мягкую подвижную часть проводника. Наружный диаметр не более 0,014". Покрытие политетрафторэтилен с высоким коэффициентом скольжения, уменьшающее силу трения его поверхности. Требуемый проводник: проводник диаметром 0,014"/0,010" с полимерным покрытием (муфтой) дистальной части, включая кончик, с общей диной покрытия не менее 17 см, с длиной рентгеноконтастной оплетки не менее 16 см, с гидрофильным покрытием проксимальной части для гибкости и контроля прохождения субтотальных окклюзий, с рентгенконтрастным кончиком длиной 2 см, с нагрузкой на кончик до сгибания не менее 0,6 гр., длина проводника 190 см, кончик прямой. | штука | 100 |  |  |  |
| 82 | Проводник коронарный | Предназначен для доставки баллонных катетеров, стентов и микрокатетеров в пораженный сегмент артерии при различных анатомических вариантах артерий и типах поражений.Сердечник проводника представлен единым кордом без сочленений и точек перехода на всем протяжении с одного конца до другого, включая прохождение через мягкую подвижную часть проводника. Наружный диаметр не более 0,014". Покрытие политетрафторэтилен с высоким коэффициентом скольжения, уменьшающее силу трения его поверхности. Требуемый проводник: проводник диаметром 0,014"/0,010" с полимерным покрытием (муфтой) дистальной части, включая кончик, с общей диной покрытия не менее 17 см, с длиной рентгеноконтастной оплетки не менее 16 см, с гидрофильным покрытием проксимальной части для прохождения хронических окклюзий, с рентгенконтрастным кончиком длиной 2 см, с нагрузкой на кончик до сгибания не менее 1,0 гр., длина проводника 190 см, кончик прямой. | штука | 100 |  |  |  |
| 83 | Проводник коронарный | Предназначен для доставки баллонных катетеров, стентов и микрокатетеров в пораженный сегмент артерии при различных анатомических вариантах артерий и типах поражений. Сердечник проводника представлен единым кордом без сочленений и точек перехода на всем протяжении с одного конца до другого, включая прохождение через мягкую подвижную часть проводника. Наружный диаметр не более 0,014". Покрытие политетрафторэтилен с высоким коэффициентом скольжения, уменьшающее силу трения его поверхности. Требуемый проводник: проводник с металлической пружинной оплеткой дистальной части, с мягким кончиком из рентгенконтрастного сплава с платиной, длина кончика 3 см, с нагрузкой на кончик до сгибания не менее 0,7 грамма, длина проводника 180 см, кончик прямой. | штука | 1710 |  |  |  |
| 84 | Проводник коронарный с гидрофильным покрытием | Стальной сердечник. Оплетка без дополнительных соединений. Покрытие шафта PTFE. Гидрофильное покрытие 40 см. Усиленная поддержка. Жесткость не менее 0.5 г и не более 0,7 г. Рентгеноконтрастный кончик 3 см. Оплетка 12 см.,полимерное покрытие 20см., диаметр 0.014 дюйма. Требуемые размеры: длина 189-190 см с прямым кончиком. | штука | 1710 |  |  |  |
| 85 | Проводник коронарный с гидрофильным покрытием | Стальной сердечник. Оплетка без дополнительных соединений. Покрытие шафта PTFE. Гидрофильное покрытие 40 см. Усиленная поддержка. Жесткость не менее 0.5 г и не более 0,7 г. Рентгеноконтрастный кончик 3 см. Оплетка 12 см.,полимерное покрытие 20см., диаметр 0.014 дюйма. Требуемые размеры: длина 300 см с прямым кончиком. | штука | 100 |  |  |  |
| 86 | Проводник коронарный | Стальной сердечник. Оплетка без дополнительных соединений. Покрытие шафта PTFE. Гидрофильное покрытие 40 см. Усиленная поддержка. Жесткость 0.8 г. Рентгеноконтрастный кончик 3 см. Оплетка 12 см.,полимерное покрытие 20см., диаметр 0.014 дюйма. Наличие проводников с прямым и J-образным кончиком. Требуемые размеры: Длина 190 см с прямым кончиком. | штука | 8 |  |  |  |
| 87 | Проводник коронарный | Стальной сердечник. Оплетка без дополнительных соединений. Покрытие шафта PTFE. Гидрофильное покрытие 40 см. Усиленная поддержка. Жесткость 0.8 г. Рентгеноконтрастный кончик 3 см. Оплетка 12 см.,полимерное покрытие 20см., диаметр 0.014 дюйма. Наличие проводников с прямым и J-образным кончиком. Требуемые размеры: Длина 300 см с прямым кончиком. | штука | 6 |  |  |  |
| 88 | Проводник коронарный усиленый | Предназначен для доставки баллонных катетеров, стентов и микрокатетеров в пораженный сегмент артерии при различных анатомических вариантах артерий и типах поражений.Сердечник проводника представлен единым кордом без сочленений и точек перехода на всем протяжении с одного конца до другого, включая прохождение через мягкую подвижную часть проводника. Наружный диаметр - 0,014". Покрытие политетрафторэтилен с высоким коэффициентом скольжения, уменьшающее силу трения его поверхности. Предлагаемый проводник: проводник с усилинным сердечником и дистальной оплеткой для противостояния изломам при прохождении окклюзированного сегмента, рентгеноконтрастным кончиком 11 см, с нагрузкой на кончик до сгибания - 3,0 гр., длина проводника 190 см, кончик прямой. | штука | 180 |  |  |  |
| 89 | Проводник коронарный усиленый | Предназначен для доставки баллонных катетеров, стентов и микрокатетеров в пораженный сегмент артерии при различных анатомических вариантах артерий и типах поражений.Сердечник проводника представлен единым кордом без сочленений и точек перехода на всем протяжении с одного конца до другого, включая прохождение через мягкую подвижную часть проводника. Наружный диаметр - 0,014". Покрытие политетрафторэтилен с высоким коэффициентом скольжения, уменьшающее силу трения его поверхности. Предлагаемый проводник: проводник с усилинным сердечником и дистальной оплеткой для противостояния изломам при прохождении окклюзированного сегмента, рентгеноконтрастным кончиком 11 см, с нагрузкой на кончик до сгибания 3,0 гр., длина проводника 300 см, кончик прямой. | штука | 40 |  |  |  |
| 90 | Рукоятка манипуляционная | Специализированный интерфейсный модуль к бурам. Совместимость с блоком Rotas. Совместимость с коронарными и периферическими бурами. | штука | 20 |  |  |  |
| 91 | Система коронарного стента с лекарственным покрытием | Матричный баллонорасширяемый стент. Является протезом коронарного сосуда, предназначен для поддержания просвета сосуда. Материал стента – платино-хромовый сплав или кобальт-хромовый сплав. Дизайн стента в виде ряда волнистых колец с тремя изогнутыми перемычками между кольцами или спиралевидный двухконнекторный дизайн и смещенные по отношению друг к другу вершины сегментов и упроченный проксимальный сегмент, дополненный двумя добавочными коннекторами между первым и вторым, и вторым и третьим рядами сегментов или непрерывной синусоидной технологии– спиральное U-соединение коронообразных модулей с помошью точечной лазерной спайки. Лекарственное покрытие стента: эверолимус или зотаролимус в концентрации 100 мкг/см2. Толщина стенок стента – 0.0032'' или 0.0036'' (0.0813мм или 0.091мм ). Система доставки – «монорельсовый» баллонный катетер, совместимый с проводником 0.014'' и проводниковым катетером 6F, 7F, 8F длиной 142-144 см . 2 рентгеноконтрастных вольфрамовых или платино-ирридиевых маркера. Номинальное давление – не менее 8 атм. и не более 9 атм. Предельное давление - 16 атм. или 18 атм. Профиль кончика баллона доставляющей системы стента - не менее 0,017" и не более 0.022" Длина кончика баллона доставляющей системы – не менее 1,0 мм и не более 1,75 мм. Трехлепестковая или пятилепесковая укладка баллона. Требуемый размер: Диаметр: 3,0 мм. Длина: 18 мм. | штука | 30 |  |  |  |
| 92 | Система для ультразвуковых исследований | Система для протяжки внутрисосудистого ультразвукового катетера для создания трехмерной реконструкции. Совместимость с ультразвуковым аппаратом BSCi и аналогичными ультразвуковыми датчиками. | штука | 20 |  |  |  |
| 93 | Стент внутрисосудистый | Матричный нитиноловый саморасширяющийся стент на системе доставки быстрой смены под 0.014" проводник. Дизайн стента в виде 6 зигзагообразных колец соединенных 3мя продольными балками под углом в 120°, образующих "открытые" ячейки W-образной формы. Толщина стенки не более 0.005", соотношение металл/артерия не более 10.82%, укорочение не более 0.32%. 2 вида стента: цилиндрический - диаметром 5, 6, 7, 8, 9, 10мм, длиной 20, 30, 40мм; трапециевидный - диаметром 6-8 и 7-10мм, длиной 30, 40мм. Материал шафта доставляющей системы: полиамид покрытый пебаксом (полиэфиром). Гидрофобное покрытие на основе силикона. Длина шафта доставляющей системы 132см. Профиль доставляющей системы в дистальной части не более 5.8F(1.98мм), совместима с интродьюсером 6F (гайд-катетером 8F). 2 рентгеноконтрастных маркера по краям стента. Эргономичная рукоятка с предохранителем и механизмом прецизионного раскрытия стента одной рукой. Требумый размер: трапециевидный, 6.0 - 8.0 мм, длина 30 мм. | штука | 20 |  |  |  |
| 94 | Стент внутрисосудистый | Матричный нитиноловый саморасширяющийся стент на системе доставки быстрой смены под 0.014" проводник. Дизайн стента в виде 6 зигзагообразных колец соединенных 3мя продольными балками под углом в 120°, образующих "открытые" ячейки W-образной формы. Толщина стенки не более 0.005", соотношение металл/артерия не более 10.82%, укорочение не более 0.32%. 2 вида стента: цилиндрический - диаметром 5, 6, 7, 8, 9, 10мм, длиной 20, 30, 40мм; трапециевидный - диаметром 6-8 и 7-10мм, длиной 30, 40мм. Материал шафта доставляющей системы: полиамид покрытый пебаксом (полиэфиром). Гидрофобное покрытие на основе силикона. Длина шафта доставляющей системы 132см. Профиль доставляющей системы в дистальной части не более 5.8F(1.98мм), совместима с интродьюсером 6F (гайд-катетером 8F). 2 рентгеноконтрастных маркера по краям стента. Эргономичная рукоятка с предохранителем и механизмом прецизионного раскрытия стента одной рукой. Требумый размер: трапециевидный, 6.0 - 8.0 мм, длина 40 мм. | штука | 10 |  |  |  |
| 95 | Стент внутрисосудистый | Матричный баллонорасширяемый стент на коаксиальной (OTW) системе доставки длиной 80,135см под 0.035" проводник. Материал стента: кобаль-хромовый сплав L-605. Толщина стенки 0.135мм. Дизайн стента с "открытой ячейкой" в виде нескольких волнистых колец с 9 коронками и 3мя перемычками между кольцами. 2 дизайна стента, оптимизированные под артерии диаметром 5-7мм (постдилатация до 8мм) и 8-10мм (постдилатация до 11мм) соответственно. Для стента 8.0х39мм: профиль стента на баллоне (кроссинг профиль) 2.03мм, соотношение металл/артерия 13.6%, радиальная жесткость 699 мм.рт.ст. Совместимость с 6Fr интродьюсером для всех размеров. Двойная стенка баллона с укладкой в пять складок. Гидрофильное покрытие дистальной части катетера. Комплаинс: номинальное давление (NP) 8 атм., расчетное давление разрыва (RBP) 14 атм. (диаметр 6-10мм), 16 атм. (диаметр 4-5мм). Диаметр: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10мм. Длины: 12, 16, 19, 29, 39, 59мм. Требуемый размер: 6.0 х 16 мм, длина 135 см. | штука | 20 |  |  |  |
| 96 | Стент внутрисосудистый с системой доставки | Является протезом коронарного сосуда, предназначен для поддержания просвета сосуда. Материал стента – платино-хромовый сплав. Доля платины в сплаве - не менее 33%. Доля никеля в сплаве - не более 9%. Толщина стенок стента – 0.0032''. Лекарственное покрытие стента состоит из двух полимеров и лекарственного препарата Эверолимус. Толщина полимерного покрытия - 0,007 мм. Доза лекарственного препарата на единицу площади – 100 µг/см2. Доза лекарства на стенте длиной 20 мм - не более 98 µг. Профиль стента на системе доставки – не более 0.042'' (для стента диаметром 3 мм). Доступные диаметры стентов – 2.25 мм; 2.50 мм; 2.75 мм; 3.00 мм; 3.50 мм, 4.00 мм. Доступные длины стентов – 8 мм, 12 мм, 16 мм, 20 мм, 24 мм, 28 мм, 32 мм, 38 мм. Система доставки – «монорельсовый» баллонный катетер, совместимый с проводником 0.014'' и проводиковым катетером 6F, 7F, 8F. Номинальное давление – не более 8 атм. Предельное давление - не менее 18 атм. Профиль кончика баллона доставляющей системы стента - не более 0,017". Проксимальный шафт гипотрубки покрыт тонкой полимерной оплеткой. Внутренний шафт состоит из двух сегментов - максимального гибкого дистального сегмента и максимально жесткого проксимального сегмента. Длина кончика баллона доставляющей системы - 1,75 мм. Пятилепестковая технология укладки баллона. Длина рентгенконтрастных маркеров - 0,94 мм. Срок годности - не менее 18 месяцев. Требуемый размер (диаметр - длина стента в мм): 3,0 - 28 мм. | штука | 76 |  |  |  |
| 97 | Стент внутрисосудистый без покрытия | Матричный баллонорасширяемый стент. Является протезом коронарного сосуда, предназначен для поддержания просвета сосуда. Материал стента – платино-хромовый сплав или кобальт-хромовый сплав. Дизайн стента соединение отдельных коронообразных замкнутых модулей с помощью точечной лазерной спайки или спиралевидный двухконнекторный дизайн и смещенные по отношению друг к другу вершины сегментов. Профиль стента на системе доставки – не менее 0.040” и не более 0.042'' (для стента диаметром 3 мм). Система доставки – «монорельсовый» баллонный катетер, совместимый с проводником 0.014'' и проводниковым катетером 6F, 7F, 8F, длиной 142 или 144 см. Внешний диаметр шафта катетера: дистальный - не более 2,7F; проксимальный - не более 2,3F. 2 рентгеноконтрастных вольфрамовых или платино-ирридиевых маркера. Номинальное давление – не менее 9 атм. и не более 11 атм. Предельное давление - 16 или18 атм. Профиль кончика баллона доставляющей системы стента - не менее 0,017" и не более 0.022". Трехлепестковая или пятилепесковая укладка баллона. Требуемый размер: Диаметр: 2,5 мм. Длина: 12 мм. | штука | 10 |  |  |  |
| 98 | Стент внутрисосудистый без покрытия | Матричный баллонорасширяемый стент. Является протезом коронарного сосуда, предназначен для поддержания просвета сосуда. Материал стента – платино-хромовый сплав или кобальт-хромовый сплав. Дизайн стента соединение отдельных коронообразных замкнутых модулей с помощью точечной лазерной спайки или спиралевидный двухконнекторный дизайн и смещенные по отношению друг к другу вершины сегментов. Профиль стента на системе доставки – не менее 0.040” и не более 0.042'' (для стента диаметром 3 мм). Система доставки – «монорельсовый» баллонный катетер, совместимый с проводником 0.014'' и проводниковым катетером 6F, 7F, 8F, длиной 142 или 144 см. Внешний диаметр шафта катетера: дистальный - не более 2,7F; проксимальный - не более 2,3F. 2 рентгеноконтрастных вольфрамовых или платино-ирридиевых маркера. Номинальное давление – не менее 9 атм. и не более 11 атм. Предельное давление - 16 или18 атм. Профиль кончика баллона доставляющей системы стента - не менее 0,017" и не более 0.022". Трехлепестковая или пятилепесковая укладка баллона. Требуемый размер: Диаметр: 2,5 мм. Длина: не менее 14 и не более 16 мм. | штука | 18 |  |  |  |
| 99 | Стент внутрисосудистый без покрытия | Матричный баллонорасширяемый стент. Является протезом коронарного сосуда, предназначен для поддержания просвета сосуда. Материал стента – платино-хромовый сплав или кобальт-хромовый сплав. Дизайн стента соединение отдельных коронообразных замкнутых модулей с помощью точечной лазерной спайки или спиралевидный двухконнекторный дизайн и смещенные по отношению друг к другу вершины сегментов. Профиль стента на системе доставки – не менее 0.040” и не более 0.042'' (для стента диаметром 3 мм). Система доставки – «монорельсовый» баллонный катетер, совместимый с проводником 0.014'' и проводниковым катетером 6F, 7F, 8F, длиной 142 или 144 см. Внешний диаметр шафта катетера: дистальный - не более 2,7F; проксимальный - не более 2,3F. 2 рентгеноконтрастных вольфрамовых или платино-ирридиевых маркера. Номинальное давление – не менее 9 атм. и не более 11 атм. Предельное давление - 16 или18 атм. Профиль кончика баллона доставляющей системы стента - не менее 0,017" и не более 0.022". Трехлепестковая или пятилепесковая укладка баллона. Требуемый размер: Диаметр: 2,5 мм. Длина: не менее 18 и не более 20 мм. | штука | 16 |  |  |  |
| 100 | Стент внутрисосудистый без покрытия | Матричный баллонорасширяемый стент. Является протезом коронарного сосуда, предназначен для поддержания просвета сосуда. Материал стента – платино-хромовый сплав или кобальт-хромовый сплав. Дизайн стента соединение отдельных коронообразных замкнутых модулей с помощью точечной лазерной спайки или спиралевидный двухконнекторный дизайн и смещенные по отношению друг к другу вершины сегментов. Профиль стента на системе доставки – не менее 0.040” и не более 0.042'' (для стента диаметром 3 мм). Система доставки – «монорельсовый» баллонный катетер, совместимый с проводником 0.014'' и проводниковым катетером 6F, 7F, 8F, длиной 142 или 144 см. Внешний диаметр шафта катетера: дистальный - не более 2,7F; проксимальный - не более 2,3F. 2 рентгеноконтрастных вольфрамовых или платино-ирридиевых маркера. Номинальное давление – не менее 9 атм. и не более 11 атм. Предельное давление - 16 или18 атм. Профиль кончика баллона доставляющей системы стента - не менее 0,017" и не более 0.022". Трехлепестковая или пятилепесковая укладка баллона. Требуемый размер: Диаметр: 2,75 мм. Длина: не менее 18 и не более 20 мм. | штука | 16 |  |  |  |
| 101 | Стент внутрисосудистый без покрытия | Матричный баллонорасширяемый стент. Является протезом коронарного сосуда, предназначен для поддержания просвета сосуда. Материал стента – платино-хромовый сплав или кобальт-хромовый сплав. Дизайн стента соединение отдельных коронообразных замкнутых модулей с помощью точечной лазерной спайки или спиралевидный двухконнекторный дизайн и смещенные по отношению друг к другу вершины сегментов. Профиль стента на системе доставки – не менее 0.040” и не более 0.042'' (для стента диаметром 3 мм). Система доставки – «монорельсовый» баллонный катетер, совместимый с проводником 0.014'' и проводниковым катетером 6F, 7F, 8F, длиной 142 или 144 см. Внешний диаметр шафта катетера: дистальный - не более 2,7F; проксимальный - не более 2,3F. 2 рентгеноконтрастных вольфрамовых или платино-ирридиевых маркера. Номинальное давление – не менее 9 атм. и не более 11 атм. Предельное давление - 16 или18 атм. Профиль кончика баллона доставляющей системы стента - не менее 0,017" и не более 0.022". Трехлепестковая или пятилепесковая укладка баллона. Требуемый размер: Диаметр: 2,75 мм. Длина: не менее 22 и не более 24 мм. | штука | 16 |  |  |  |
| 102 | Стент внутрисосудистый без покрытия | Матричный баллонорасширяемый стент. Является протезом коронарного сосуда, предназначен для поддержания просвета сосуда. Материал стента – платино-хромовый сплав или кобальт-хромовый сплав. Дизайн стента соединение отдельных коронообразных замкнутых модулей с помощью точечной лазерной спайки или спиралевидный двухконнекторный дизайн и смещенные по отношению друг к другу вершины сегментов. Профиль стента на системе доставки – не менее 0.040” и не более 0.042'' (для стента диаметром 3 мм). Система доставки – «монорельсовый» баллонный катетер, совместимый с проводником 0.014'' и проводниковым катетером 6F, 7F, 8F, длиной 142 или 144 см. Внешний диаметр шафта катетера: дистальный - не более 2,7F; проксимальный - не более 2,3F. 2 рентгеноконтрастных вольфрамовых или платино-ирридиевых маркера. Номинальное давление – не менее 9 атм. и не более 11 атм. Предельное давление - 16 или18 атм. Профиль кончика баллона доставляющей системы стента - не менее 0,017" и не более 0.022". Трехлепестковая или пятилепесковая укладка баллона. Требуемый размер: Диаметр: 3,0 мм. Длина: не менее 15 и не более 16 мм. | штука | 42 |  |  |  |
| 103 | Стент внутрисосудистый без покрытия | Матричный баллонорасширяемый стент. Является протезом коронарного сосуда, предназначен для поддержания просвета сосуда. Материал стента – платино-хромовый сплав или кобальт-хромовый сплав. Дизайн стента соединение отдельных коронообразных замкнутых модулей с помощью точечной лазерной спайки или спиралевидный двухконнекторный дизайн и смещенные по отношению друг к другу вершины сегментов. Профиль стента на системе доставки – не менее 0.040” и не более 0.042'' (для стента диаметром 3 мм). Система доставки – «монорельсовый» баллонный катетер, совместимый с проводником 0.014'' и проводниковым катетером 6F, 7F, 8F, длиной 142 или 144 см. Внешний диаметр шафта катетера: дистальный - не более 2,7F; проксимальный - не более 2,3F. 2 рентгеноконтрастных вольфрамовых или платино-ирридиевых маркера. Номинальное давление – не менее 9 атм. и не более 11 атм. Предельное давление - 16 или18 атм. Профиль кончика баллона доставляющей системы стента - не менее 0,017" и не более 0.022". Трехлепестковая или пятилепесковая укладка баллона. Требуемый размер: Диаметр: 3,0 мм. Длина: не менее 18 и не более 20 мм. | штука | 100 |  |  |  |
| 104 | Стент внутрисосудистый без покрытия | Матричный баллонорасширяемый стент. Является протезом коронарного сосуда, предназначен для поддержания просвета сосуда. Материал стента – платино-хромовый сплав или кобальт-хромовый сплав. Дизайн стента соединение отдельных коронообразных замкнутых модулей с помощью точечной лазерной спайки или спиралевидный двухконнекторный дизайн и смещенные по отношению друг к другу вершины сегментов. Профиль стента на системе доставки – не менее 0.040” и не более 0.042'' (для стента диаметром 3 мм). Система доставки – «монорельсовый» баллонный катетер, совместимый с проводником 0.014'' и проводниковым катетером 6F, 7F, 8F, длиной 142 или 144 см. Внешний диаметр шафта катетера: дистальный - не более 2,7F; проксимальный - не более 2,3F. 2 рентгеноконтрастных вольфрамовых или платино-ирридиевых маркера. Номинальное давление – не менее 9 атм. и не более 11 атм. Предельное давление - 16 или18 атм. Профиль кончика баллона доставляющей системы стента - не менее 0,017" и не более 0.022". Трехлепестковая или пятилепесковая укладка баллона. Требуемый размер: Диаметр: 3,0 мм. Длина: 24 мм. | штука | 278 |  |  |  |
| 105 | Стент внутрисосудистый без покрытия | Матричный баллонорасширяемый стент. Является протезом коронарного сосуда, предназначен для поддержания просвета сосуда. Материал стента – платино-хромовый сплав или кобальт-хромовый сплав. Дизайн стента соединение отдельных коронообразных замкнутых модулей с помощью точечной лазерной спайки или спиралевидный двухконнекторный дизайн и смещенные по отношению друг к другу вершины сегментов. Профиль стента на системе доставки – не менее 0.040” и не более 0.042'' (для стента диаметром 3 мм). Система доставки – «монорельсовый» баллонный катетер, совместимый с проводником 0.014'' и проводниковым катетером 6F, 7F, 8F, длиной 142 или 144 см. Внешний диаметр шафта катетера: дистальный - не более 2,7F; проксимальный - не более 2,3F. 2 рентгеноконтрастных вольфрамовых или платино-ирридиевых маркера. Номинальное давление – не менее 9 атм. и не более 11 атм. Предельное давление - 16 или18 атм. Профиль кончика баллона доставляющей системы стента - не менее 0,017" и не более 0.022". Трехлепестковая или пятилепесковая укладка баллона. Требуемый размер: Диаметр: 3,0 мм. Длина: не менее 28 и не более 30 мм. | штука | 170 |  |  |  |
| 106 | Стент внутрисосудистый без покрытия | Матричный баллонорасширяемый стент. Является протезом коронарного сосуда, предназначен для поддержания просвета сосуда. Материал стента – платино-хромовый сплав или кобальт-хромовый сплав. Дизайн стента соединение отдельных коронообразных замкнутых модулей с помощью точечной лазерной спайки или спиралевидный двухконнекторный дизайн и смещенные по отношению друг к другу вершины сегментов. Профиль стента на системе доставки – не менее 0.040” и не более 0.042'' (для стента диаметром 3 мм). Система доставки – «монорельсовый» баллонный катетер, совместимый с проводником 0.014'' и проводниковым катетером 6F, 7F, 8F, длиной 142 или 144 см. Внешний диаметр шафта катетера: дистальный - не более 2,7F; проксимальный - не более 2,3F. 2 рентгеноконтрастных вольфрамовых или платино-ирридиевых маркера. Номинальное давление – не менее 9 атм. и не более 11 атм. Предельное давление - 16 или18 атм. Профиль кончика баллона доставляющей системы стента - не менее 0,017" и не более 0.022". Трехлепестковая или пятилепесковая укладка баллона. Требуемый размер: Диаметр: 3,0 мм. Длина: не менее 30 и не более 32 мм. | штука | 80 |  |  |  |
| 107 | Стент внутрисосудистый без покрытия | Матричный баллонорасширяемый стент. Является протезом коронарного сосуда, предназначен для поддержания просвета сосуда. Материал стента – платино-хромовый сплав или кобальт-хромовый сплав. Дизайн стента соединение отдельных коронообразных замкнутых модулей с помощью точечной лазерной спайки или спиралевидный двухконнекторный дизайн и смещенные по отношению друг к другу вершины сегментов. Профиль стента на системе доставки – не менее 0.040” и не более 0.042'' (для стента диаметром 3 мм). Система доставки – «монорельсовый» баллонный катетер, совместимый с проводником 0.014'' и проводниковым катетером 6F, 7F, 8F, длиной 142 или 144 см. Внешний диаметр шафта катетера: дистальный - не более 2,7F; проксимальный - не более 2,3F. 2 рентгеноконтрастных вольфрамовых или платино-ирридиевых маркера. Номинальное давление – не менее 9 атм. и не более 11 атм. Предельное давление - 16 или18 атм. Профиль кончика баллона доставляющей системы стента - не менее 0,017" и не более 0.022". Трехлепестковая или пятилепесковая укладка баллона. Требуемый размер: Диаметр: 3,5 мм. Длина: не менее 15 и не более 16 мм. | штука | 40 |  |  |  |
| 108 | Стент внутрисосудистый без покрытия | Матричный баллонорасширяемый стент. Является протезом коронарного сосуда, предназначен для поддержания просвета сосуда. Материал стента – платино-хромовый сплав или кобальт-хромовый сплав. Дизайн стента соединение отдельных коронообразных замкнутых модулей с помощью точечной лазерной спайки или спиралевидный двухконнекторный дизайн и смещенные по отношению друг к другу вершины сегментов. Профиль стента на системе доставки – не менее 0.040” и не более 0.042'' (для стента диаметром 3 мм). Система доставки – «монорельсовый» баллонный катетер, совместимый с проводником 0.014'' и проводниковым катетером 6F, 7F, 8F, длиной 142 или 144 см. Внешний диаметр шафта катетера: дистальный - не более 2,7F; проксимальный - не более 2,3F. 2 рентгеноконтрастных вольфрамовых или платино-ирридиевых маркера. Номинальное давление – не менее 9 атм. и не более 11 атм. Предельное давление - 16 или18 атм. Профиль кончика баллона доставляющей системы стента - не менее 0,017" и не более 0.022". Трехлепестковая или пятилепесковая укладка баллона. Требуемый размер: Диаметр: 3,5 мм. Длина: не менее 18 и не более 20 мм. | штука | 140 |  |  |  |
| 109 | Стент внутрисосудистый без покрытия | Матричный баллонорасширяемый стент. Является протезом коронарного сосуда, предназначен для поддержания просвета сосуда. Материал стента – платино-хромовый сплав или кобальт-хромовый сплав. Дизайн стента соединение отдельных коронообразных замкнутых модулей с помощью точечной лазерной спайки или спиралевидный двухконнекторный дизайн и смещенные по отношению друг к другу вершины сегментов. Профиль стента на системе доставки – не менее 0.040” и не более 0.042'' (для стента диаметром 3 мм). Система доставки – «монорельсовый» баллонный катетер, совместимый с проводником 0.014'' и проводниковым катетером 6F, 7F, 8F, длиной 142 или 144 см. Внешний диаметр шафта катетера: дистальный - не более 2,7F; проксимальный - не более 2,3F. 2 рентгеноконтрастных вольфрамовых или платино-ирридиевых маркера. Номинальное давление – не менее 9 атм. и не более 11 атм. Предельное давление - 16 или18 атм. Профиль кончика баллона доставляющей системы стента - не менее 0,017" и не более 0.022". Трехлепестковая или пятилепесковая укладка баллона. Требуемый размер: Диаметр: 3,5 мм. Длина: 24 мм. | штука | 380 |  |  |  |
| 110 | Стент внутрисосудистый без покрытия | Матричный баллонорасширяемый стент. Является протезом коронарного сосуда, предназначен для поддержания просвета сосуда. Материал стента – платино-хромовый сплав или кобальт-хромовый сплав. Дизайн стента соединение отдельных коронообразных замкнутых модулей с помощью точечной лазерной спайки или спиралевидный двухконнекторный дизайн и смещенные по отношению друг к другу вершины сегментов. Профиль стента на системе доставки – не менее 0.040” и не более 0.042'' (для стента диаметром 3 мм). Система доставки – «монорельсовый» баллонный катетер, совместимый с проводником 0.014'' и проводниковым катетером 6F, 7F, 8F, длиной 142 или 144 см. Внешний диаметр шафта катетера: дистальный - не более 2,7F; проксимальный - не более 2,3F. 2 рентгеноконтрастных вольфрамовых или платино-ирридиевых маркера. Номинальное давление – не менее 9 атм. и не более 11 атм. Предельное давление - 16 или18 атм. Профиль кончика баллона доставляющей системы стента - не менее 0,017" и не более 0.022". Трехлепестковая или пятилепесковая укладка баллона. Требуемый размер: Диаметр: 3,5 мм. Длина: не менее 28 и не более 30 мм. | штука | 220 |  |  |  |
| 111 | Стент внутрисосудистый без покрытия | Матричный баллонорасширяемый стент. Является протезом коронарного сосуда, предназначен для поддержания просвета сосуда. Материал стента – платино-хромовый сплав или кобальт-хромовый сплав. Дизайн стента соединение отдельных коронообразных замкнутых модулей с помощью точечной лазерной спайки или спиралевидный двухконнекторный дизайн и смещенные по отношению друг к другу вершины сегментов. Профиль стента на системе доставки – не менее 0.040” и не более 0.042'' (для стента диаметром 3 мм). Система доставки – «монорельсовый» баллонный катетер, совместимый с проводником 0.014'' и проводниковым катетером 6F, 7F, 8F, длиной 142 или 144 см. Внешний диаметр шафта катетера: дистальный - не более 2,7F; проксимальный - не более 2,3F. 2 рентгеноконтрастных вольфрамовых или платино-ирридиевых маркера. Номинальное давление – не менее 9 атм. и не более 11 атм. Предельное давление - 16 или18 атм. Профиль кончика баллона доставляющей системы стента - не менее 0,017" и не более 0.022". Трехлепестковая или пятилепесковая укладка баллона. Требуемый размер: Диаметр: 3,5 мм. Длина: не менее 30 и не более 32 мм. | штука | 60 |  |  |  |
| 112 | Стент внутрисосудистый без покрытия | Матричный баллонорасширяемый стент. Является протезом коронарного сосуда, предназначен для поддержания просвета сосуда. Материал стента – платино-хромовый сплав или кобальт-хромовый сплав. Дизайн стента соединение отдельных коронообразных замкнутых модулей с помощью точечной лазерной спайки или спиралевидный двухконнекторный дизайн и смещенные по отношению друг к другу вершины сегментов. Профиль стента на системе доставки – не менее 0.040” и не более 0.042'' (для стента диаметром 3 мм). Система доставки – «монорельсовый» баллонный катетер, совместимый с проводником 0.014'' и проводниковым катетером 6F, 7F, 8F, длиной 142 или 144 см. Внешний диаметр шафта катетера: дистальный - не более 2,7F; проксимальный - не более 2,3F. 2 рентгеноконтрастных вольфрамовых или платино-ирридиевых маркера. Номинальное давление – не менее 9 атм. и не более 11 атм. Предельное давление - 16 или18 атм. Профиль кончика баллона доставляющей системы стента - не менее 0,017" и не более 0.022". Трехлепестковая или пятилепесковая укладка баллона. Требуемый размер: Диаметр: 4,0 мм. Длина: не менее 15 и не более 16 мм. | штука | 40 |  |  |  |
| 113 | Стент внутрисосудистый без покрытия | Матричный баллонорасширяемый стент. Является протезом коронарного сосуда, предназначен для поддержания просвета сосуда. Материал стента – платино-хромовый сплав или кобальт-хромовый сплав. Дизайн стента соединение отдельных коронообразных замкнутых модулей с помощью точечной лазерной спайки или спиралевидный двухконнекторный дизайн и смещенные по отношению друг к другу вершины сегментов. Профиль стента на системе доставки – не менее 0.040” и не более 0.042'' (для стента диаметром 3 мм). Система доставки – «монорельсовый» баллонный катетер, совместимый с проводником 0.014'' и проводниковым катетером 6F, 7F, 8F, длиной 142 или 144 см. Внешний диаметр шафта катетера: дистальный - не более 2,7F; проксимальный - не более 2,3F. 2 рентгеноконтрастных вольфрамовых или платино-ирридиевых маркера. Номинальное давление – не менее 9 атм. и не более 11 атм. Предельное давление - 16 или18 атм. Профиль кончика баллона доставляющей системы стента - не менее 0,017" и не более 0.022". Трехлепестковая или пятилепесковая укладка баллона. Требуемый размер: Диаметр: 4,0 мм. Длина: не менее 18 и не более 20 мм. | штука | 130 |  |  |  |
| 114 | Стент внутрисосудистый без покрытия | Матричный баллонорасширяемый стент. Является протезом коронарного сосуда, предназначен для поддержания просвета сосуда. Материал стента – платино-хромовый сплав или кобальт-хромовый сплав. Дизайн стента соединение отдельных коронообразных замкнутых модулей с помощью точечной лазерной спайки или спиралевидный двухконнекторный дизайн и смещенные по отношению друг к другу вершины сегментов. Профиль стента на системе доставки – не менее 0.040” и не более 0.042'' (для стента диаметром 3 мм). Система доставки – «монорельсовый» баллонный катетер, совместимый с проводником 0.014'' и проводниковым катетером 6F, 7F, 8F, длиной 142 или 144 см. Внешний диаметр шафта катетера: дистальный - не более 2,7F; проксимальный - не более 2,3F. 2 рентгеноконтрастных вольфрамовых или платино-ирридиевых маркера. Номинальное давление – не менее 9 атм. и не более 11 атм. Предельное давление - 16 или18 атм. Профиль кончика баллона доставляющей системы стента - не менее 0,017" и не более 0.022". Трехлепестковая или пятилепесковая укладка баллона. Требуемый размер: Диаметр: 4,0 мм. Длина: 24 мм. | штука | 150 |  |  |  |
| 115 | Стент внутрисосудистый без покрытия | Матричный баллонорасширяемый стент. Является протезом коронарного сосуда, предназначен для поддержания просвета сосуда. Материал стента – платино-хромовый сплав или кобальт-хромовый сплав. Дизайн стента соединение отдельных коронообразных замкнутых модулей с помощью точечной лазерной спайки или спиралевидный двухконнекторный дизайн и смещенные по отношению друг к другу вершины сегментов. Профиль стента на системе доставки – не менее 0.040” и не более 0.042'' (для стента диаметром 3 мм). Система доставки – «монорельсовый» баллонный катетер, совместимый с проводником 0.014'' и проводниковым катетером 6F, 7F, 8F, длиной 142 или 144 см. Внешний диаметр шафта катетера: дистальный - не более 2,7F; проксимальный - не более 2,3F. 2 рентгеноконтрастных вольфрамовых или платино-ирридиевых маркера. Номинальное давление – не менее 9 атм. и не более 11 атм. Предельное давление - 16 или18 атм. Профиль кончика баллона доставляющей системы стента - не менее 0,017" и не более 0.022". Трехлепестковая или пятилепесковая укладка баллона. Требуемый размер: Диаметр: 4,0 мм. Длина: не менее 28 и не более 30 мм. | штука | 90 |  |  |  |
| 116 | Стент внутрисосудистый без покрытия | Матричный баллонорасширяемый стент. Является протезом коронарного сосуда, предназначен для поддержания просвета сосуда. Материал стента – платино-хромовый сплав или кобальт-хромовый сплав. Дизайн стента соединение отдельных коронообразных замкнутых модулей с помощью точечной лазерной спайки или спиралевидный двухконнекторный дизайн и смещенные по отношению друг к другу вершины сегментов. Профиль стента на системе доставки – не менее 0.040” и не более 0.042'' (для стента диаметром 3 мм). Система доставки – «монорельсовый» баллонный катетер, совместимый с проводником 0.014'' и проводниковым катетером 6F, 7F, 8F, длиной 142 или 144 см. Внешний диаметр шафта катетера: дистальный - не более 2,7F; проксимальный - не более 2,3F. 2 рентгеноконтрастных вольфрамовых или платино-ирридиевых маркера. Номинальное давление – не менее 9 атм. и не более 11 атм. Предельное давление - 16 или18 атм. Профиль кончика баллона доставляющей системы стента - не менее 0,017" и не более 0.022". Трехлепестковая или пятилепесковая укладка баллона. Требуемый размер: Диаметр: 4,0 мм. Длина: не менее 30 и не более 32 мм. | штука | 40 |  |  |  |
| 117 | Стент внутрисосудистый без покрытия | Матричный баллонорасширяемый стент. Является протезом коронарного сосуда, предназначен для поддержания просвета сосуда. Материал стента – платино-хромовый сплав или кобальт-хромовый сплав. Дизайн стента соединение отдельных коронообразных замкнутых модулей с помощью точечной лазерной спайки или спиралевидный двухконнекторный дизайн и смещенные по отношению друг к другу вершины сегментов. Профиль стента на системе доставки – не менее 0.040” и не более 0.042'' (для стента диаметром 3 мм). Система доставки – «монорельсовый» баллонный катетер, совместимый с проводником 0.014'' и проводниковым катетером 6F, 7F, 8F, длиной 142 или 144 см. Внешний диаметр шафта катетера: дистальный - не более 2,7F; проксимальный - не более 2,3F. 2 рентгеноконтрастных вольфрамовых или платино-ирридиевых маркера. Номинальное давление – не менее 9 атм. и не более 11 атм. Предельное давление - 16 или18 атм. Профиль кончика баллона доставляющей системы стента - не менее 0,017" и не более 0.022". Трехлепестковая или пятилепесковая укладка баллона. Требуемый размер: Диаметр: 4,0 мм. Длина: 12 мм. | штука | 50 |  |  |  |
| 118 | Стент внутрисосудистый с лекарственным покрытием | Матричный баллонорасширяемый стент. Является протезом коронарного сосуда, предназначен для поддержания просвета сосуда. Материал стента – платино-хромовый сплав или кобальт-хромовый сплав. Дизайн стента в виде ряда волнистых колец с тремя изогнутыми перемычками между кольцами или спиралевидный двухконнекторный дизайн и смещенные по отношению друг к другу вершины сегментов и упроченный проксимальный сегмент, дополненный двумя добавочными коннекторами между первым и вторым, и вторым и третьим рядами сегментов или непрерывной синусоидной технологии– спиральное U-соединение коронообразных модулей с помошью точечной лазерной спайки. Лекарственное покрытие стента: эверолимус или зотаролимус в концентрации 100 мкг/см2. Толщина стенок стента – 0.0032'' или 0.0036'' (0.0813мм или 0.091мм ). Система доставки – «монорельсовый» баллонный катетер, совместимый с проводником 0.014'' и проводниковым катетером 6F, 7F, 8F длиной 142-144 см . 2 рентгеноконтрастных вольфрамовых или платино-ирридиевых маркера. Номинальное давление – не менее 8 атм. и не более 9 атм. Предельное давление - 16 атм. или 18 атм. Профиль кончика баллона доставляющей системы стента - не менее 0,017" и не более 0.022" Длина кончика баллона доставляющей системы – не менее 1,0 мм и не более 1,75 мм. Трехлепестковая или пятилепесковая укладка баллона. Требуемый размер: Диаметр: 2,5 мм. Длина: не менее 14 и не более 16 мм. | штука | 70 |  |  |  |
| 119 | Стент внутрисосудистый с лекарственным покрытием | Матричный баллонорасширяемый стент. Является протезом коронарного сосуда, предназначен для поддержания просвета сосуда. Материал стента – платино-хромовый сплав или кобальт-хромовый сплав. Дизайн стента в виде ряда волнистых колец с тремя изогнутыми перемычками между кольцами или спиралевидный двухконнекторный дизайн и смещенные по отношению друг к другу вершины сегментов и упроченный проксимальный сегмент, дополненный двумя добавочными коннекторами между первым и вторым, и вторым и третьим рядами сегментов или непрерывной синусоидной технологии– спиральное U-соединение коронообразных модулей с помошью точечной лазерной спайки. Лекарственное покрытие стента: эверолимус или зотаролимус в концентрации 100 мкг/см2. Толщина стенок стента – 0.0032'' или 0.0036'' (0.0813мм или 0.091мм ). Система доставки – «монорельсовый» баллонный катетер, совместимый с проводником 0.014'' и проводниковым катетером 6F, 7F, 8F длиной 142-144 см . 2 рентгеноконтрастных вольфрамовых или платино-ирридиевых маркера. Номинальное давление – не менее 8 атм. и не более 9 атм. Предельное давление - 16 атм. или 18 атм. Профиль кончика баллона доставляющей системы стента - не менее 0,017" и не более 0.022" Длина кончика баллона доставляющей системы – не менее 1,0 мм и не более 1,75 мм. Трехлепестковая или пятилепесковая укладка баллона. Требуемый размер: Диаметр: 2,75 мм. Длина: не менее 18 и не более 20 мм. | штука | 80 |  |  |  |
| 120 | Стент внутрисосудистый с лекарственным покрытием | Матричный баллонорасширяемый стент. Является протезом коронарного сосуда, предназначен для поддержания просвета сосуда. Материал стента – платино-хромовый сплав или кобальт-хромовый сплав. Дизайн стента в виде ряда волнистых колец с тремя изогнутыми перемычками между кольцами или спиралевидный двухконнекторный дизайн и смещенные по отношению друг к другу вершины сегментов и упроченный проксимальный сегмент, дополненный двумя добавочными коннекторами между первым и вторым, и вторым и третьим рядами сегментов или непрерывной синусоидной технологии– спиральное U-соединение коронообразных модулей с помошью точечной лазерной спайки. Лекарственное покрытие стента: эверолимус или зотаролимус в концентрации 100 мкг/см2. Толщина стенок стента – 0.0032'' или 0.0036'' (0.0813мм или 0.091мм ). Система доставки – «монорельсовый» баллонный катетер, совместимый с проводником 0.014'' и проводниковым катетером 6F, 7F, 8F длиной 142-144 см . 2 рентгеноконтрастных вольфрамовых или платино-ирридиевых маркера. Номинальное давление – не менее 8 атм. и не более 10 атм. Предельное давление - 16 атм. или 18 атм. Профиль кончика баллона доставляющей системы стента - не менее 0,017" и не более 0.022" Длина кончика баллона доставляющей системы – не менее 1,0 мм и не более 1,75 мм. Трехлепестковая или пятилепесковая укладка баллона. Требуемый размер: Диаметр: 3,0 мм. Длина: не менее 20 и не более 23 мм. | штука | 264 |  |  |  |
| 121 | Стент внутрисосудистый с лекарственным покрытием | Матричный баллонорасширяемый стент. Является протезом коронарного сосуда, предназначен для поддержания просвета сосуда. Материал стента – платино-хромовый сплав или кобальт-хромовый сплав. Дизайн стента в виде ряда волнистых колец с тремя изогнутыми перемычками между кольцами или спиралевидный двухконнекторный дизайн и смещенные по отношению друг к другу вершины сегментов и упроченный проксимальный сегмент, дополненный двумя добавочными коннекторами между первым и вторым, и вторым и третьим рядами сегментов или непрерывной синусоидной технологии– спиральное U-соединение коронообразных модулей с помошью точечной лазерной спайки. Лекарственное покрытие стента: эверолимус или зотаролимус в концентрации 100 мкг/см2. Толщина стенок стента – 0.0032'' или 0.0036'' (0.0813мм или 0.091мм ). Система доставки – «монорельсовый» баллонный катетер, совместимый с проводником 0.014'' и проводниковым катетером 6F, 7F, 8F длиной 142-144 см . 2 рентгеноконтрастных вольфрамовых или платино-ирридиевых маркера. Номинальное давление – не менее 8 атм. и не более 10 атм. Предельное давление - 16 атм. или 18 атм. Профиль кончика баллона доставляющей системы стента - не менее 0,017" и не более 0.022" Длина кончика баллона доставляющей системы – не менее 1,0 мм и не более 1,75 мм. Трехлепестковая или пятилепесковая укладка баллона. Требуемый размер: Диаметр: 3,0 мм. Длина: не менее 26 и не более 30 мм. | штука | 240 |  |  |  |
| 122 | Стент внутрисосудистый с лекарственным покрытием | Матричный баллонорасширяемый стент. Является протезом коронарного сосуда, предназначен для поддержания просвета сосуда. Материал стента – платино-хромовый сплав или кобальт-хромовый сплав. Дизайн стента в виде ряда волнистых колец с тремя изогнутыми перемычками между кольцами или спиралевидный двухконнекторный дизайн и смещенные по отношению друг к другу вершины сегментов и упроченный проксимальный сегмент, дополненный двумя добавочными коннекторами между первым и вторым, и вторым и третьим рядами сегментов или непрерывной синусоидной технологии– спиральное U-соединение коронообразных модулей с помошью точечной лазерной спайки. Лекарственное покрытие стента: эверолимус или зотаролимус в концентрации 100 мкг/см2. Толщина стенок стента – 0.0032'' или 0.0036'' (0.0813мм или 0.091мм ). Система доставки – «монорельсовый» баллонный катетер, совместимый с проводником 0.014'' и проводниковым катетером 6F, 7F, 8F длиной 142-144 см . 2 рентгеноконтрастных вольфрамовых или платино-ирридиевых маркера. Номинальное давление – не менее 8 атм. и не более 10 атм. Предельное давление - 16 атм. или 18 атм. Профиль кончика баллона доставляющей системы стента - не менее 0,017" и не более 0.022" Длина кончика баллона доставляющей системы – не менее 1,0 мм и не более 1,75 мм. Трехлепестковая или пятилепесковая укладка баллона. Требуемый размер: Диаметр: 3,0 мм. Длина: не менее 32 и не более 34 мм. | штука | 130 |  |  |  |
| 123 | Стент внутрисосудистый с лекарственным покрытием | Матричный баллонорасширяемый стент. Является протезом коронарного сосуда, предназначен для поддержания просвета сосуда. Материал стента – платино-хромовый сплав или кобальт-хромовый сплав. Дизайн стента в виде ряда волнистых колец с тремя изогнутыми перемычками между кольцами или спиралевидный двухконнекторный дизайн и смещенные по отношению друг к другу вершины сегментов и упроченный проксимальный сегмент, дополненный двумя добавочными коннекторами между первым и вторым, и вторым и третьим рядами сегментов или непрерывной синусоидной технологии– спиральное U-соединение коронообразных модулей с помошью точечной лазерной спайки. Лекарственное покрытие стента: эверолимус или зотаролимус в концентрации 100 мкг/см2. Толщина стенок стента – 0.0032'' или 0.0036'' (0.0813мм или 0.091мм ). Система доставки – «монорельсовый» баллонный катетер, совместимый с проводником 0.014'' и проводниковым катетером 6F, 7F, 8F длиной 142-144 см . 2 рентгеноконтрастных вольфрамовых или платино-ирридиевых маркера. Номинальное давление – не менее 8 атм. и не более 10 атм. Предельное давление - 16 атм. или 18 атм. Профиль кончика баллона доставляющей системы стента - не менее 0,017" и не более 0.022" Длина кончика баллона доставляющей системы – не менее 1,0 мм и не более 1,75 мм. Трехлепестковая или пятилепесковая укладка баллона. Требуемый размер: Диаметр: 3,0 мм. Длина: 38 мм. | штука | 50 |  |  |  |
| 124 | Стент внутрисосудистый с лекарственным покрытием | Матричный баллонорасширяемый стент. Является протезом коронарного сосуда, предназначен для поддержания просвета сосуда. Материал стента – платино-хромовый сплав или кобальт-хромовый сплав. Дизайн стента в виде ряда волнистых колец с тремя изогнутыми перемычками между кольцами или спиралевидный двухконнекторный дизайн и смещенные по отношению друг к другу вершины сегментов и упроченный проксимальный сегмент, дополненный двумя добавочными коннекторами между первым и вторым, и вторым и третьим рядами сегментов или непрерывной синусоидной технологии– спиральное U-соединение коронообразных модулей с помошью точечной лазерной спайки. Лекарственное покрытие стента: эверолимус или зотаролимус в концентрации 100 мкг/см2. Толщина стенок стента – 0.0032'' или 0.0036'' (0.0813мм или 0.091мм ). Система доставки – «монорельсовый» баллонный катетер, совместимый с проводником 0.014'' и проводниковым катетером 6F, 7F, 8F длиной 142-144 см . 2 рентгеноконтрастных вольфрамовых или платино-ирридиевых маркера. Номинальное давление – не менее 8 атм. и не более 10 атм. Предельное давление - 16 атм. или 18 атм. Профиль кончика баллона доставляющей системы стента - не менее 0,017" и не более 0.022" Длина кончика баллона доставляющей системы – не менее 1,0 мм и не более 1,75 мм. Трехлепестковая или пятилепесковая укладка баллона. Требуемый размер: Диаметр: 3,5 мм. Длина: не менее 15 и не более 16 мм. | штука | 60 |  |  |  |
| 125 | Стент внутрисосудистый с лекарственным покрытием | Матричный баллонорасширяемый стент. Является протезом коронарного сосуда, предназначен для поддержания просвета сосуда. Материал стента – платино-хромовый сплав или кобальт-хромовый сплав. Дизайн стента в виде ряда волнистых колец с тремя изогнутыми перемычками между кольцами или спиралевидный двухконнекторный дизайн и смещенные по отношению друг к другу вершины сегментов и упроченный проксимальный сегмент, дополненный двумя добавочными коннекторами между первым и вторым, и вторым и третьим рядами сегментов или непрерывной синусоидной технологии– спиральное U-соединение коронообразных модулей с помошью точечной лазерной спайки. Лекарственное покрытие стента: эверолимус или зотаролимус в концентрации 100 мкг/см2. Толщина стенок стента – 0.0032'' или 0.0036'' (0.0813мм или 0.091мм ). Система доставки – «монорельсовый» баллонный катетер, совместимый с проводником 0.014'' и проводниковым катетером 6F, 7F, 8F длиной 142-144 см . 2 рентгеноконтрастных вольфрамовых или платино-ирридиевых маркера. Номинальное давление – не менее 8 атм. и не более 10 атм. Предельное давление - 16 атм. или 18 атм. Профиль кончика баллона доставляющей системы стента - не менее 0,017" и не более 0.022" Длина кончика баллона доставляющей системы – не менее 1,0 мм и не более 1,75 мм. Трехлепестковая или пятилепесковая укладка баллона. Требуемый размер: Диаметр: 3,5 мм. Длина: не менее 18 и не более 20 мм. | штука | 120 |  |  |  |
| 126 | Стент внутрисосудистый с лекарственным покрытием | Матричный баллонорасширяемый стент. Является протезом коронарного сосуда, предназначен для поддержания просвета сосуда. Материал стента – платино-хромовый сплав или кобальт-хромовый сплав. Дизайн стента в виде ряда волнистых колец с тремя изогнутыми перемычками между кольцами или спиралевидный двухконнекторный дизайн и смещенные по отношению друг к другу вершины сегментов и упроченный проксимальный сегмент, дополненный двумя добавочными коннекторами между первым и вторым, и вторым и третьим рядами сегментов или непрерывной синусоидной технологии– спиральное U-соединение коронообразных модулей с помошью точечной лазерной спайки. Лекарственное покрытие стента: эверолимус или зотаролимус в концентрации 100 мкг/см2. Толщина стенок стента – 0.0032'' или 0.0036'' (0.0813мм или 0.091мм ). Система доставки – «монорельсовый» баллонный катетер, совместимый с проводником 0.014'' и проводниковым катетером 6F, 7F, 8F длиной 142-144 см . 2 рентгеноконтрастных вольфрамовых или платино-ирридиевых маркера. Номинальное давление – не менее 8 атм. и не более 10 атм. Предельное давление - 16 атм. или 18 атм. Профиль кончика баллона доставляющей системы стента - не менее 0,017" и не более 0.022" Длина кончика баллона доставляющей системы – не менее 1,0 мм и не более 1,75 мм. Трехлепестковая или пятилепесковая укладка баллона. Требуемый размер: Диаметр: 3,5 мм. Длина: не менее 22 и не более 24 мм. | штука | 300 |  |  |  |
| 127 | Стент внутрисосудистый с лекарственным покрытием | Матричный баллонорасширяемый стент. Является протезом коронарного сосуда, предназначен для поддержания просвета сосуда. Материал стента – платино-хромовый сплав или кобальт-хромовый сплав. Дизайн стента в виде ряда волнистых колец с тремя изогнутыми перемычками между кольцами или спиралевидный двухконнекторный дизайн и смещенные по отношению друг к другу вершины сегментов и упроченный проксимальный сегмент, дополненный двумя добавочными коннекторами между первым и вторым, и вторым и третьим рядами сегментов или непрерывной синусоидной технологии– спиральное U-соединение коронообразных модулей с помошью точечной лазерной спайки. Лекарственное покрытие стента: эверолимус или зотаролимус в концентрации 100 мкг/см2. Толщина стенок стента – 0.0032'' или 0.0036'' (0.0813мм или 0.091мм ). Система доставки – «монорельсовый» баллонный катетер, совместимый с проводником 0.014'' и проводниковым катетером 6F, 7F, 8F длиной 142-144 см . 2 рентгеноконтрастных вольфрамовых или платино-ирридиевых маркера. Номинальное давление – не менее 8 атм. и не более 10 атм. Предельное давление - 16 атм. или 18 атм. Профиль кончика баллона доставляющей системы стента - не менее 0,017" и не более 0.022" Длина кончика баллона доставляющей системы – не менее 1,0 мм и не более 1,75 мм. Трехлепестковая или пятилепесковая укладка баллона. Требуемый размер: Диаметр: 3,5 мм. Длина: не менее 26 и не более 30 мм. | штука | 300 |  |  |  |
| 128 | Стент внутрисосудистый с лекарственным покрытием | Матричный баллонорасширяемый стент. Является протезом коронарного сосуда, предназначен для поддержания просвета сосуда. Материал стента – платино-хромовый сплав или кобальт-хромовый сплав. Дизайн стента в виде ряда волнистых колец с тремя изогнутыми перемычками между кольцами или спиралевидный двухконнекторный дизайн и смещенные по отношению друг к другу вершины сегментов и упроченный проксимальный сегмент, дополненный двумя добавочными коннекторами между первым и вторым, и вторым и третьим рядами сегментов или непрерывной синусоидной технологии– спиральное U-соединение коронообразных модулей с помошью точечной лазерной спайки. Лекарственное покрытие стента: эверолимус или зотаролимус в концентрации 100 мкг/см2. Толщина стенок стента – 0.0032'' или 0.0036'' (0.0813мм или 0.091мм ). Система доставки – «монорельсовый» баллонный катетер, совместимый с проводником 0.014'' и проводниковым катетером 6F, 7F, 8F длиной 142-144 см . 2 рентгеноконтрастных вольфрамовых или платино-ирридиевых маркера. Номинальное давление – не менее 8 атм. и не более 10 атм. Предельное давление - 16 атм. или 18 атм. Профиль кончика баллона доставляющей системы стента - не менее 0,017" и не более 0.022" Длина кончика баллона доставляющей системы – не менее 1,0 мм и не более 1,75 мм. Трехлепестковая или пятилепесковая укладка баллона. Требуемый размер: Диаметр: 3,5 мм. Длина: не менее 32 и не более 34 мм. | штука | 130 |  |  |  |
| 129 | Стент внутрисосудистый с лекарственным покрытием | Матричный баллонорасширяемый стент. Является протезом коронарного сосуда, предназначен для поддержания просвета сосуда. Материал стента – платино-хромовый сплав или кобальт-хромовый сплав. Дизайн стента в виде ряда волнистых колец с тремя изогнутыми перемычками между кольцами или спиралевидный двухконнекторный дизайн и смещенные по отношению друг к другу вершины сегментов и упроченный проксимальный сегмент, дополненный двумя добавочными коннекторами между первым и вторым, и вторым и третьим рядами сегментов или непрерывной синусоидной технологии– спиральное U-соединение коронообразных модулей с помошью точечной лазерной спайки. Лекарственное покрытие стента: эверолимус или зотаролимус в концентрации 100 мкг/см2. Толщина стенок стента – 0.0032'' или 0.0036'' (0.0813мм или 0.091мм ). Система доставки – «монорельсовый» баллонный катетер, совместимый с проводником 0.014'' и проводниковым катетером 6F, 7F, 8F длиной 142-144 см . 2 рентгеноконтрастных вольфрамовых или платино-ирридиевых маркера. Номинальное давление – не менее 8 атм. и не более 10 атм. Предельное давление - 16 атм. или 18 атм. Профиль кончика баллона доставляющей системы стента - не менее 0,017" и не более 0.022" Длина кончика баллона доставляющей системы – не менее 1,0 мм и не более 1,75 мм. Трехлепестковая или пятилепесковая укладка баллона. Требуемый размер: Диаметр: 3,5 мм. Длина: 38 мм. | штука | 50 |  |  |  |
| 130 | Стент внутрисосудистый с лекарственным покрытием | Матричный баллонорасширяемый стент. Является протезом коронарного сосуда, предназначен для поддержания просвета сосуда. Материал стента – платино-хромовый сплав или кобальт-хромовый сплав. Дизайн стента в виде ряда волнистых колец с тремя изогнутыми перемычками между кольцами или спиралевидный двухконнекторный дизайн и смещенные по отношению друг к другу вершины сегментов и упроченный проксимальный сегмент, дополненный двумя добавочными коннекторами между первым и вторым, и вторым и третьим рядами сегментов или непрерывной синусоидной технологии– спиральное U-соединение коронообразных модулей с помошью точечной лазерной спайки. Лекарственное покрытие стента: эверолимус или зотаролимус в концентрации 100 мкг/см2. Толщина стенок стента – 0.0032'' или 0.0036'' (0.0813мм или 0.091мм ). Система доставки – «монорельсовый» баллонный катетер, совместимый с проводником 0.014'' и проводниковым катетером 6F, 7F, 8F длиной 142-144 см . 2 рентгеноконтрастных вольфрамовых или платино-ирридиевых маркера. Номинальное давление – не менее 8 атм. и не более 10 атм. Предельное давление - 16 атм. или 18 атм. Профиль кончика баллона доставляющей системы стента - не менее 0,017" и не более 0.022" Длина кончика баллона доставляющей системы – не менее 1,0 мм и не более 1,75 мм. Трехлепестковая или пятилепесковая укладка баллона. Требуемый размер: Диаметр: 4,0 мм. Длина: 12 мм. | штука | 16 |  |  |  |
| 131 | Стент внутрисосудистый с лекарственным покрытием | Матричный баллонорасширяемый стент. Является протезом коронарного сосуда, предназначен для поддержания просвета сосуда. Материал стента – платино-хромовый сплав или кобальт-хромовый сплав. Дизайн стента в виде ряда волнистых колец с тремя изогнутыми перемычками между кольцами или спиралевидный двухконнекторный дизайн и смещенные по отношению друг к другу вершины сегментов и упроченный проксимальный сегмент, дополненный двумя добавочными коннекторами между первым и вторым, и вторым и третьим рядами сегментов или непрерывной синусоидной технологии– спиральное U-соединение коронообразных модулей с помошью точечной лазерной спайки. Лекарственное покрытие стента: эверолимус или зотаролимус в концентрации 100 мкг/см2. Толщина стенок стента – 0.0032'' или 0.0036'' (0.0813мм или 0.091мм ). Система доставки – «монорельсовый» баллонный катетер, совместимый с проводником 0.014'' и проводниковым катетером 6F, 7F, 8F длиной 142-144 см . 2 рентгеноконтрастных вольфрамовых или платино-ирридиевых маркера. Номинальное давление – не менее 8 атм. и не более 10 атм. Предельное давление - 16 атм. или 18 атм. Профиль кончика баллона доставляющей системы стента - не менее 0,017" и не более 0.022" Длина кончика баллона доставляющей системы – не менее 1,0 мм и не более 1,75 мм. Трехлепестковая или пятилепесковая укладка баллона. Требуемый размер: Диаметр: 4,0 мм. Длина: не менее 15 и не более 16 мм.. | штука | 108 |  |  |  |
| 132 | Стент внутрисосудистый с лекарственным покрытием | Матричный баллонорасширяемый стент. Является протезом коронарного сосуда, предназначен для поддержания просвета сосуда. Материал стента – платино-хромовый сплав или кобальт-хромовый сплав. Дизайн стента в виде ряда волнистых колец с тремя изогнутыми перемычками между кольцами или спиралевидный двухконнекторный дизайн и смещенные по отношению друг к другу вершины сегментов и упроченный проксимальный сегмент, дополненный двумя добавочными коннекторами между первым и вторым, и вторым и третьим рядами сегментов или непрерывной синусоидной технологии– спиральное U-соединение коронообразных модулей с помошью точечной лазерной спайки. Лекарственное покрытие стента: эверолимус или зотаролимус в концентрации 100 мкг/см2. Толщина стенок стента – 0.0032'' или 0.0036'' (0.0813мм или 0.091мм ). Система доставки – «монорельсовый» баллонный катетер, совместимый с проводником 0.014'' и проводниковым катетером 6F, 7F, 8F длиной 142-144 см . 2 рентгеноконтрастных вольфрамовых или платино-ирридиевых маркера. Номинальное давление – не менее 8 атм. и не более 10 атм. Предельное давление - 16 атм. или 18 атм. Профиль кончика баллона доставляющей системы стента - не менее 0,017" и не более 0.022" Длина кончика баллона доставляющей системы – не менее 1,0 мм и не более 1,75 мм. Трехлепестковая или пятилепесковая укладка баллона. Требуемый размер: Диаметр: 4,0 мм. Длина: не менее 18 и не более 20 мм.. | штука | 120 |  |  |  |
| 133 | Стент внутрисосудистый с лекарственным покрытием | Матричный баллонорасширяемый стент. Является протезом коронарного сосуда, предназначен для поддержания просвета сосуда. Материал стента – платино-хромовый сплав или кобальт-хромовый сплав. Дизайн стента в виде ряда волнистых колец с тремя изогнутыми перемычками между кольцами или спиралевидный двухконнекторный дизайн и смещенные по отношению друг к другу вершины сегментов и упроченный проксимальный сегмент, дополненный двумя добавочными коннекторами между первым и вторым, и вторым и третьим рядами сегментов или непрерывной синусоидной технологии– спиральное U-соединение коронообразных модулей с помошью точечной лазерной спайки. Лекарственное покрытие стента: эверолимус или зотаролимус в концентрации 100 мкг/см2. Толщина стенок стента – 0.0032'' или 0.0036'' (0.0813мм или 0.091мм ). Система доставки – «монорельсовый» баллонный катетер, совместимый с проводником 0.014'' и проводниковым катетером 6F, 7F, 8F длиной 142-144 см . 2 рентгеноконтрастных вольфрамовых или платино-ирридиевых маркера. Номинальное давление – не менее 8 атм. и не более 10 атм. Предельное давление - 16 атм. или 18 атм. Профиль кончика баллона доставляющей системы стента - не менее 0,017" и не более 0.022" Длина кончика баллона доставляющей системы – не менее 1,0 мм и не более 1,75 мм. Трехлепестковая или пятилепесковая укладка баллона. Требуемый размер: Диаметр: 4,0 мм. Длина: не менее 22 и не более 24 мм.. | штука | 170 |  |  |  |
| 134 | Стент внутрисосудистый с лекарственным покрытием | Матричный баллонорасширяемый стент. Является протезом коронарного сосуда, предназначен для поддержания просвета сосуда. Материал стента – платино-хромовый сплав или кобальт-хромовый сплав. Дизайн стента в виде ряда волнистых колец с тремя изогнутыми перемычками между кольцами или спиралевидный двухконнекторный дизайн и смещенные по отношению друг к другу вершины сегментов и упроченный проксимальный сегмент, дополненный двумя добавочными коннекторами между первым и вторым, и вторым и третьим рядами сегментов или непрерывной синусоидной технологии– спиральное U-соединение коронообразных модулей с помошью точечной лазерной спайки. Лекарственное покрытие стента: эверолимус или зотаролимус в концентрации 100 мкг/см2. Толщина стенок стента – 0.0032'' или 0.0036'' (0.0813мм или 0.091мм ). Система доставки – «монорельсовый» баллонный катетер, совместимый с проводником 0.014'' и проводниковым катетером 6F, 7F, 8F длиной 142-144 см . 2 рентгеноконтрастных вольфрамовых или платино-ирридиевых маркера. Номинальное давление – не менее 8 атм. и не более 10 атм. Предельное давление - 16 атм. или 18 атм. Профиль кончика баллона доставляющей системы стента - не менее 0,017" и не более 0.022" Длина кончика баллона доставляющей системы – не менее 1,0 мм и не более 1,75 мм. Трехлепестковая или пятилепесковая укладка баллона. Требуемый размер: Диаметр: 4,0 мм. Длина: не менее 26 и не более 30 мм.. | штука | 80 |  |  |  |
| 135 | Стент внутрисосудистый с лекарственным покрытием | Матричный баллонорасширяемый стент. Является протезом коронарного сосуда, предназначен для поддержания просвета сосуда. Материал стента – платино-хромовый сплав или кобальт-хромовый сплав. Дизайн стента в виде ряда волнистых колец с тремя изогнутыми перемычками между кольцами или спиралевидный двухконнекторный дизайн и смещенные по отношению друг к другу вершины сегментов и упроченный проксимальный сегмент, дополненный двумя добавочными коннекторами между первым и вторым, и вторым и третьим рядами сегментов или непрерывной синусоидной технологии– спиральное U-соединение коронообразных модулей с помошью точечной лазерной спайки. Лекарственное покрытие стента: эверолимус или зотаролимус в концентрации 100 мкг/см2. Толщина стенок стента – 0.0032'' или 0.0036'' (0.0813мм или 0.091мм ). Система доставки – «монорельсовый» баллонный катетер, совместимый с проводником 0.014'' и проводниковым катетером 6F, 7F, 8F длиной 142-144 см . 2 рентгеноконтрастных вольфрамовых или платино-ирридиевых маркера. Номинальное давление – не менее 8 атм. и не более 10 атм. Предельное давление - 16 атм. или 18 атм. Профиль кончика баллона доставляющей системы стента - не менее 0,017" и не более 0.022" Длина кончика баллона доставляющей системы – не менее 1,0 мм и не более 1,75 мм. Трехлепестковая или пятилепесковая укладка баллона. Требуемый размер: Диаметр: 4,0 мм. Длина: не менее 32 и не более 34 мм.. | штука | 48 |  |  |  |
| 136 | Стент внутрисосудистый с лекарственным покрытием | Матричный баллонорасширяемый стент. Является протезом коронарного сосуда, предназначен для поддержания просвета сосуда. Материал стента – платино-хромовый сплав или кобальт-хромовый сплав. Дизайн стента в виде ряда волнистых колец с тремя изогнутыми перемычками между кольцами или спиралевидный двухконнекторный дизайн и смещенные по отношению друг к другу вершины сегментов и упроченный проксимальный сегмент, дополненный двумя добавочными коннекторами между первым и вторым, и вторым и третьим рядами сегментов или непрерывной синусоидной технологии– спиральное U-соединение коронообразных модулей с помошью точечной лазерной спайки. Лекарственное покрытие стента: эверолимус или зотаролимус в концентрации 100 мкг/см2. Толщина стенок стента – 0.0032'' или 0.0036'' (0.0813мм или 0.091мм ). Система доставки – «монорельсовый» баллонный катетер, совместимый с проводником 0.014'' и проводниковым катетером 6F, 7F, 8F длиной 142-144 см . 2 рентгеноконтрастных вольфрамовых или платино-ирридиевых маркера. Номинальное давление – не менее 8 атм. и не более 10 атм. Предельное давление - 16 атм. или 18 атм. Профиль кончика баллона доставляющей системы стента - не менее 0,017" и не более 0.022" Длина кончика баллона доставляющей системы – не менее 1,0 мм и не более 1,75 мм. Трехлепестковая или пятилепесковая укладка баллона. Требуемый размер: Диаметр: 4,0 мм. Длина: 38 мм.. | штука | 24 |  |  |  |
| 137 | Стент внутрисосудистый с лекарственным покрытием | Коронарный кобальт-хромовый баллонорасширяемый стент. Материал стента - кобальтхромовый сплав. Толщина стенок не более 0.065mm (0.0026"). Дизайн стента - открытая и закрытая ячейка с высокопрочными радиальными перемычками. Доставка: монорельсовый баллонный катетер длиной 140 см; рекомендованный проводник 0.014". Шафт: проксимальный 1.95 F, дистальный 2.7F. Номинальное давление – 9 атм., давление разрыва: 16 атм.-Размер совместимого проводникового катетера – 5F (внутренний просвет 0.056" / 1.42mm). Рекойл 3%. Покрытие стента – биодеградируемый полимер с лекарственным веществом. Лекарственное вещество сиролимус. Концентрация лекарственного вещества 1.25 мг/мм² на поверхность стента. Размер 3,0-19 мм. | штука | 30 |  |  |  |
| 138 | Стент внутрисосудистый с лекарственным покрытием | Коронарный кобальт-хромовый баллонорасширяемый стент. Материал стента - кобальтхромовый сплав. Толщина стенок не более 0.065mm (0.0026"). Дизайн стента - открытая и закрытая ячейка с высокопрочными радиальными перемычками. Доставка: монорельсовый баллонный катетер длиной 140 см; рекомендованный проводник 0.014". Шафт: проксимальный 1.95 F, дистальный 2.7F. Номинальное давление – 9 атм., давление разрыва: 16 атм.-Размер совместимого проводникового катетера – 5F (внутренний просвет 0.056" / 1.42mm). Рекойл 3%. Покрытие стента – биодеградируемый полимер с лекарственным веществом. Лекарственное вещество сиролимус. Концентрация лекарственного вещества 1.25 мг/мм² на поверхность стента. Размер 3,0- 24 мм. | штука | 50 |  |  |  |
| 139 | Стент внутрисосудистый с лекарственным покрытием | Коронарный кобальт-хромовый баллонорасширяемый стент. Материал стента - кобальтхромовый сплав. Толщина стенок не более 0.065mm (0.0026"). Дизайн стента - открытая и закрытая ячейка с высокопрочными радиальными перемычками. Доставка: монорельсовый баллонный катетер длиной 140 см; рекомендованный проводник 0.014". Шафт: проксимальный 1.95 F, дистальный 2.7F. Номинальное давление – 9 атм., давление разрыва: 16 атм.-Размер совместимого проводникового катетера – 5F (внутренний просвет 0.056" / 1.42mm). Рекойл 3%. Покрытие стента – биодеградируемый полимер с лекарственным веществом. Лекарственное вещество сиролимус. Концентрация лекарственного вещества 1.25 мг/мм² на поверхность стента. Размер 3,0- 37 мм. | штука | 20 |  |  |  |
| 140 | Стент внутрисосудистый с лекарственным покрытием | Коронарный кобальт-хромовый баллонорасширяемый стент. Материал стента - кобальтхромовый сплав. Толщина стенок не более 0.065mm (0.0026"). Дизайн стента - открытая и закрытая ячейка с высокопрочными радиальными перемычками. Доставка: монорельсовый баллонный катетер длиной 140 см; рекомендованный проводник 0.014". Шафт: проксимальный 1.95 F, дистальный 2.7F. Номинальное давление – 9 атм., давление разрыва: 16 атм.-Размер совместимого проводникового катетера – 5F (внутренний просвет 0.056" / 1.42mm). Рекойл 3%. Покрытие стента – биодеградируемый полимер с лекарственным веществом. Лекарственное вещество сиролимус. Концентрация лекарственного вещества 1.25 мг/мм² на поверхность стента. Размер 3,5-19 мм. | штука | 40 |  |  |  |
| 141 | Стент внутрисосудистый с лекарственным покрытием | Коронарный кобальт-хромовый баллонорасширяемый стент. Материал стента - кобальтхромовый сплав. Толщина стенок не более 0.065mm (0.0026"). Дизайн стента - открытая и закрытая ячейка с высокопрочными радиальными перемычками. Доставка: монорельсовый баллонный катетер длиной 140 см; рекомендованный проводник 0.014". Шафт: проксимальный 1.95 F, дистальный 2.7F. Номинальное давление – 9 атм., давление разрыва: 16 атм.-Размер совместимого проводникового катетера – 5F (внутренний просвет 0.056" / 1.42mm). Рекойл 3%. Покрытие стента – биодеградируемый полимер с лекарственным веществом. Лекарственное вещество сиролимус. Концентрация лекарственного вещества 1.25 мг/мм² на поверхность стента. Размер 3,5-24 мм. | штука | 40 |  |  |  |
| 142 | Стент внутрисосудистый с лекарственным покрытием | Коронарный кобальт-хромовый баллонорасширяемый стент. Материал стента - кобальтхромовый сплав. Толщина стенок не более 0.065mm (0.0026"). Дизайн стента - открытая и закрытая ячейка с высокопрочными радиальными перемычками. Доставка: монорельсовый баллонный катетер длиной 140 см; рекомендованный проводник 0.014". Шафт: проксимальный 1.95 F, дистальный 2.7F. Номинальное давление – 9 атм., давление разрыва: 16 атм.-Размер совместимого проводникового катетера – 5F (внутренний просвет 0.056" / 1.42mm). Рекойл 3%. Покрытие стента – биодеградируемый полимер с лекарственным веществом. Лекарственное вещество сиролимус. Концентрация лекарственного вещества 1.25 мг/мм² на поверхность стента. Размер 4,0-13 мм. | штука | 20 |  |  |  |
| 143 | Стент коронарный баллонрасширяемый без покрытия | Является протезом коронарного сосуда, предназначен для поддержания просвета сосуда. Материал стента кобальт-хром L605. Конструкция матричная. Структура 9-ти зубцовая «корона». Высокая гибкость стент-компонента обеспечена соединением соседних корон двумя перемычками (начиная с 3-ей короны от края), с тангенциальным сдвигом их расположения по спирали на 2,5 зубца между соседними коронами. Толщина стенки 0,075 мм.Укорочение при раскрытии - менее 0,5 %. Совместимость с интродьюсером 4F. Диаметр дистальной части 2,7F. Диаметр проксимальной части 1,9F. Площадь ячейки раскрытого стента - 4,6мм2. Площадь покрытия стентом стенки артерии 12,8% (для стента диаметром 3 мм). Профиль стента 0,036". Радиальная жесткость стента - 0,5 н/мм. Диаметр стента, мм: 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0. Длина стента, мм: 8, 13, 15, 18, 23, 28, 33, 38. Тип системы доставки: монорельсовая. Номинальное давление: 9 атм. Расчетное давление разрыва (RBP) 18 атм. Диаметр кончика баллона - 0,0165". Материал проксимальной части: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Совместимость с коронарнымпровоником: 0,014". Срок стерильности с момента изготовления - 5 лет. Наличие индикатора стерилизации. Требуемый размер (диаметр - длина стента в мм): 2,5 - 15 мм. | штука | 8 |  |  |  |
| 144 | Стент коронарный баллонрасширяемый без покрытия | Является протезом коронарного сосуда, предназначен для поддержания просвета сосуда. Материал стента кобальт-хром L605. Конструкция матричная. Структура 9-ти зубцовая «корона». Высокая гибкость стент-компонента обеспечена соединением соседних корон двумя перемычками (начиная с 3-ей короны от края), с тангенциальным сдвигом их расположения по спирали на 2,5 зубца между соседними коронами. Толщина стенки 0,075 мм.Укорочение при раскрытии - менее 0,5 %. Совместимость с интродьюсером 4F. Диаметр дистальной части 2,7F. Диаметр проксимальной части 1,9F. Площадь ячейки раскрытого стента - 4,6мм2. Площадь покрытия стентом стенки артерии 12,8% (для стента диаметром 3 мм). Профиль стента 0,036". Радиальная жесткость стента - 0,5 н/мм. Диаметр стента, мм: 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0. Длина стента, мм: 8, 13, 15, 18, 23, 28, 33, 38. Тип системы доставки: монорельсовая. Номинальное давление: 9 атм. Расчетное давление разрыва (RBP) 18 атм. Диаметр кончика баллона - 0,0165". Материал проксимальной части: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Совместимость с коронарным провоником: 0,014". Срок стерильности с момента изготовления - 5 лет. Наличие индикатора стерилизации. Требуемый размер (диаметр - длина стента в мм): 2,5 - 18 мм. | штука | 8 |  |  |  |
| 145 | Стент коронарный баллонрасширяемый без покрытия | Является протезом коронарного сосуда, предназначен для поддержания просвета сосуда. Материал стента кобальт-хром L605. Конструкция матричная. Структура 9-ти зубцовая «корона». Высокая гибкость стент-компонента обеспечена соединением соседних корон двумя перемычками (начиная с 3-ей короны от края), с тангенциальным сдвигом их расположения по спирали на 2,5 зубца между соседними коронами. Толщина стенки 0,075 мм.Укорочение при раскрытии - менее 0,5 %. Совместимость с интродьюсером 4F. Диаметр дистальной части 2,7F. Диаметр проксимальной части 1,9F. Площадь ячейки раскрытого стента - 4,6мм2. Площадь покрытия стентом стенки артерии 12,8% (для стента диаметром 3 мм). Профиль стента 0,036". Радиальная жесткость стента - 0,5 н/мм. Диаметр стента, мм: 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0. Длина стента, мм: 8, 13, 15, 18, 23, 28, 33, 38. Тип системы доставки: монорельсовая. Номинальное давление: 9 атм. Расчетное давление разрыва (RBP) 18 атм. Диаметр кончика баллона - 0,0165". Материал проксимальной части: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Совместимость с коронарнымпровоником: 0,014". Срок стерильности с момента изготовления - 5 лет. Наличие индикатора стерилизации. Требуемый размер (диаметр - длина стента в мм): 2,75 - 15 мм. | штука | 8 |  |  |  |
| 146 | Стент коронарный баллонрасширяемый без покрытия | Является протезом коронарного сосуда, предназначен для поддержания просвета сосуда. Материал стента кобальт-хром L605. Конструкция матричная. Структура 9-ти зубцовая «корона». Высокая гибкость стент-компонента обеспечена соединением соседних корон двумя перемычками (начиная с 3-ей короны от края), с тангенциальным сдвигом их расположения по спирали на 2,5 зубца между соседними коронами. Толщина стенки 0,075 мм.Укорочение при раскрытии - менее 0,5 %. Совместимость с интродьюсером 4F. Диаметр дистальной части 2,7F. Диаметр проксимальной части 1,9F. Площадь ячейки раскрытого стента - 4,6мм2. Площадь покрытия стентом стенки артерии 12,8% (для стента диаметром 3 мм). Профиль стента 0,036". Радиальная жесткость стента - 0,5 н/мм. Диаметр стента, мм: 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0. Длина стента, мм: 8, 13, 15, 18, 23, 28, 33, 38. Тип системы доставки: монорельсовая. Номинальное давление: 9 атм. Расчетное давление разрыва (RBP) 18 атм. Диаметр кончика баллона - 0,0165". Материал проксимальной части: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Совместимость с коронарнымпровоником: 0,014". Срок стерильности с момента изготовления - 5 лет. Наличие индикатора стерилизации. Требуемый размер (диаметр - длина стента в мм): 2,75 - 18 мм. | штука | 16 |  |  |  |
| 147 | Стент коронарный баллонрасширяемый без покрытия | Является протезом коронарного сосуда, предназначен для поддержания просвета сосуда. Материал стента кобальт-хром L605. Конструкция матричная. Структура 9-ти зубцовая «корона». Высокая гибкость стент-компонента обеспечена соединением соседних корон двумя перемычками (начиная с 3-ей короны от края), с тангенциальным сдвигом их расположения по спирали на 2,5 зубца между соседними коронами. Толщина стенки 0,075 мм.Укорочение при раскрытии - менее 0,5 %. Совместимость с интродьюсером 4F. Диаметр дистальной части 2,7F. Диаметр проксимальной части 1,9F. Площадь ячейки раскрытого стента - 4,6мм2. Площадь покрытия стентом стенки артерии 12,8% (для стента диаметром 3 мм). Профиль стента 0,036". Радиальная жесткость стента - 0,5 н/мм. Диаметр стента, мм: 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0. Длина стента, мм: 8, 13, 15, 18, 23, 28, 33, 38. Тип системы доставки: монорельсовая. Номинальное давление: 9 атм. Расчетное давление разрыва (RBP) 18 атм. Диаметр кончика баллона - 0,0165". Материал проксимальной части: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Совместимость с коронарным провоником: 0,014". Срок стерильности с момента изготовления - 5 лет. Наличие индикатора стерилизации. Требуемый размер (диаметр - длина стента в мм): 3,0 - 15 мм. | штука | 8 |  |  |  |
| 148 | Стент коронарный баллонрасширяемый без покрытия | Является протезом коронарного сосуда, предназначен для поддержания просвета сосуда. Материал стента кобальт-хром L605. Конструкция матричная. Структура 9-ти зубцовая «корона». Высокая гибкость стент-компонента обеспечена соединением соседних корон двумя перемычками (начиная с 3-ей короны от края), с тангенциальным сдвигом их расположения по спирали на 2,5 зубца между соседними коронами. Толщина стенки 0,075 мм.Укорочение при раскрытии - менее 0,5 %. Совместимость с интродьюсером 4F. Диаметр дистальной части 2,7F. Диаметр проксимальной части 1,9F. Площадь ячейки раскрытого стента - 4,6мм2. Площадь покрытия стентом стенки артерии 12,8% (для стента диаметром 3 мм). Профиль стента 0,036". Радиальная жесткость стента - 0,5 н/мм. Диаметр стента, мм: 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0. Длина стента, мм: 8, 13, 15, 18, 23, 28, 33, 38. Тип системы доставки: монорельсовая. Номинальное давление: 9 атм. Расчетное давление разрыва (RBP) 18 атм. Диаметр кончика баллона - 0,0165". Материал проксимальной части: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Совместимость с коронарнымпровоником: 0,014". Срок стерильности с момента изготовления - 5 лет. Наличие индикатора стерилизации. Требуемый размер (диаметр - длина стента в мм): 3,0 - 18 мм. | штука | 20 |  |  |  |
| 149 | Стент коронарный баллонрасширяемый без покрытия | Является протезом коронарного сосуда, предназначен для поддержания просвета сосуда. Материал стента кобальт-хром L605. Конструкция матричная. Структура 9-ти зубцовая «корона». Высокая гибкость стент-компонента обеспечена соединением соседних корон двумя перемычками (начиная с 3-ей короны от края), с тангенциальным сдвигом их расположения по спирали на 2,5 зубца между соседними коронами. Толщина стенки 0,075 мм. Укорочение при раскрытии менее 0,5 %. Совместимость с интродьюсером 4F. Диаметр дистальной части 2,7F. Диаметр проксимальной части 1,9F. Площадь ячейки раскрытого стента не менее 4,6мм2. Площадь покрытия стентом стенки артерии 12,8% (для стента диаметром 3 мм). Профиль стента 0,036". Радиальная жесткость стента не менее 0,5 н/мм. Диаметр стента, мм: 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0. Длина стента, мм: 8, 13, 15, 18, 23, 28, 33. Тип системы доставки: монорельсовая. Номинальное давление: 9 атм. Расчетное давление разрыва (RBP) 18 атм. Диаметр кончика баллона, не более: 0,0165". Материал проксимальной части: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Совместимость с коронарным провоником: 0,014". Срок стерильности с момента изготовления 3 года (под заказ возможно 5 лет). Наличие индикатора стерилизации. Требуемый размер (диаметр - длина стента в мм): 3,0 - 23 мм. | штука | 230 |  |  |  |
| 150 | Стент коронарный баллонрасширяемый без покрытия | Является протезом коронарного сосуда, предназначен для поддержания просвета сосуда. Материал стента кобальт-хром L605. Конструкция матричная. Структура 9-ти зубцовая «корона». Высокая гибкость стент-компонента обеспечена соединением соседних корон двумя перемычками (начиная с 3-ей короны от края), с тангенциальным сдвигом их расположения по спирали на 2,5 зубца между соседними коронами. Толщина стенки 0,075 мм. Укорочение при раскрытии менее 0,5 %. Совместимость с интродьюсером 4F. Диаметр дистальной части 2,7F. Диаметр проксимальной части 1,9F. Площадь ячейки раскрытого стента не менее 4,6мм2. Площадь покрытия стентом стенки артерии 12,8% (для стента диаметром 3 мм). Профиль стента 0,036". Радиальная жесткость стента не менее 0,5 н/мм. Диаметр стента, мм: 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0. Длина стента, мм: 8, 13, 15, 18, 23, 28, 33. Тип системы доставки: монорельсовая. Номинальное давление: 9 атм. Расчетное давление разрыва (RBP) 18 атм. Диаметр кончика баллона, не более: 0,0165". Материал проксимальной части: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Совместимость с коронарным провоником: 0,014". Срок стерильности с момента изготовления 3 года (под заказ возможно 5 лет). Наличие индикатора стерилизации. Требуемый размер (диаметр - длина стента в мм): 3,0 - 28 мм. | штука | 140 |  |  |  |
| 151 | Стент коронарный баллонрасширяемый без покрытия | Является протезом коронарного сосуда, предназначен для поддержания просвета сосуда. Материал стента кобальт-хром L605. Конструкция матричная. Структура 9-ти зубцовая «корона». Высокая гибкость стент-компонента обеспечена соединением соседних корон двумя перемычками (начиная с 3-ей короны от края), с тангенциальным сдвигом их расположения по спирали на 2,5 зубца между соседними коронами. Толщина стенки 0,075 мм. Укорочение при раскрытии менее 0,5 %. Совместимость с интродьюсером 4F. Диаметр дистальной части 2,7F. Диаметр проксимальной части 1,9F. Площадь ячейки раскрытого стента не менее 4,6мм2. Площадь покрытия стентом стенки артерии 12,8% (для стента диаметром 3 мм). Профиль стента 0,036". Радиальная жесткость стента не менее 0,5 н/мм. Диаметр стента, мм: 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0. Длина стента, мм: 8, 13, 15, 18, 23, 28, 33. Тип системы доставки: монорельсовая. Номинальное давление: 9 атм. Расчетное давление разрыва (RBP) 18 атм. Диаметр кончика баллона, не более: 0,0165". Материал проксимальной части: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Совместимость с коронарным провоником: 0,014". Срок стерильности с момента изготовления 3 года (под заказ возможно 5 лет). Наличие индикатора стерилизации. Требуемый размер (диаметр - длина стента в мм): 3,0 - 33 мм. | штука | 60 |  |  |  |
| 152 | Стент коронарный баллонрасширяемый без покрытия | Является протезом коронарного сосуда, предназначен для поддержания просвета сосуда. Материал стента кобальт-хром L605. Конструкция матричная. Структура 9-ти зубцовая «корона». Высокая гибкость стент-компонента обеспечена соединением соседних корон двумя перемычками (начиная с 3-ей короны от края), с тангенциальным сдвигом их расположения по спирали на 2,5 зубца между соседними коронами. Толщина стенки 0,075 мм.Укорочение при раскрытии - менее 0,5 %. Совместимость с интродьюсером 4F. Диаметр дистальной части 2,7F. Диаметр проксимальной части 1,9F. Площадь ячейки раскрытого стента - 4,6мм2. Площадь покрытия стентом стенки артерии 12,8% (для стента диаметром 3 мм). Профиль стента 0,036". Радиальная жесткость стента - 0,5 н/мм. Диаметр стента, мм: 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0. Длина стента, мм: 8, 13, 15, 18, 23, 28, 33, 38. Тип системы доставки: монорельсовая. Номинальное давление: 9 атм. Расчетное давление разрыва (RBP) 18 атм. Диаметр кончика баллона - 0,0165". Материал проксимальной части: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Совместимость с коронарным провоником: 0,014". Срок стерильности с момента изготовления - 5 лет. Наличие индикатора стерилизации. Требуемый размер (диаметр - длина стента в мм): 3,5 - 15 мм. | штука | 10 |  |  |  |
| 153 | Стент коронарный баллонрасширяемый без покрытия | Является протезом коронарного сосуда, предназначен для поддержания просвета сосуда. Материал стента кобальт-хром L605. Конструкция матричная. Структура 9-ти зубцовая «корона». Высокая гибкость стент-компонента обеспечена соединением соседних корон двумя перемычками (начиная с 3-ей короны от края), с тангенциальным сдвигом их расположения по спирали на 2,5 зубца между соседними коронами. Толщина стенки 0,075 мм. Укорочение при раскрытии менее 0,5 %. Совместимость с интродьюсером 4F. Диаметр дистальной части 2,7F. Диаметр проксимальной части 1,9F. Площадь ячейки раскрытого стента не менее 4,6мм2. Площадь покрытия стентом стенки артерии 12,8% (для стента диаметром 3 мм). Профиль стента 0,036". Радиальная жесткость стента не менее 0,5 н/мм. Диаметр стента, мм: 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0. Длина стента, мм: 8, 13, 15, 18, 23, 28, 33. Тип системы доставки: монорельсовая. Номинальное давление: 9 атм. Расчетное давление разрыва (RBP) 18 атм. Диаметр кончика баллона, не более: 0,0165". Материал проксимальной части: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Совместимость с коронарным провоником: 0,014". Срок стерильности с момента изготовления 3 года (под заказ возможно 5 лет). Наличие индикатора стерилизации. Требуемый размер (диаметр - длина стента в мм): 3,5 - 18 мм. | штука | 50 |  |  |  |
| 154 | Стент коронарный баллонрасширяемый без покрытия | Является протезом коронарного сосуда, предназначен для поддержания просвета сосуда. Материал стента кобальт-хром L605. Конструкция матричная. Структура 9-ти зубцовая «корона». Высокая гибкость стент-компонента обеспечена соединением соседних корон двумя перемычками (начиная с 3-ей короны от края), с тангенциальным сдвигом их расположения по спирали на 2,5 зубца между соседними коронами. Толщина стенки 0,075 мм. Укорочение при раскрытии менее 0,5 %. Совместимость с интродьюсером 4F. Диаметр дистальной части 2,7F. Диаметр проксимальной части 1,9F. Площадь ячейки раскрытого стента не менее 4,6мм2. Площадь покрытия стентом стенки артерии 12,8% (для стента диаметром 3 мм). Профиль стента 0,036". Радиальная жесткость стента не менее 0,5 н/мм. Диаметр стента, мм: 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0. Длина стента, мм: 8, 13, 15, 18, 23, 28, 33. Тип системы доставки: монорельсовая. Номинальное давление: 9 атм. Расчетное давление разрыва (RBP) 18 атм. Диаметр кончика баллона, не более: 0,0165". Материал проксимальной части: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Совместимость с коронарным провоником: 0,014". Срок стерильности с момента изготовления 3 года (под заказ возможно 5 лет). Наличие индикатора стерилизации. Требуемый размер (диаметр - длина стента в мм): 3,5 - 23 мм. | штука | 300 |  |  |  |
| 155 | Стент коронарный баллонрасширяемый без покрытия | Является протезом коронарного сосуда, предназначен для поддержания просвета сосуда. Материал стента кобальт-хром L605. Конструкция матричная. Структура 9-ти зубцовая «корона». Высокая гибкость стент-компонента обеспечена соединением соседних корон двумя перемычками (начиная с 3-ей короны от края), с тангенциальным сдвигом их расположения по спирали на 2,5 зубца между соседними коронами. Толщина стенки 0,075 мм. Укорочение при раскрытии менее 0,5 %. Совместимость с интродьюсером 4F. Диаметр дистальной части 2,7F. Диаметр проксимальной части 1,9F. Площадь ячейки раскрытого стента не менее 4,6мм2. Площадь покрытия стентом стенки артерии 12,8% (для стента диаметром 3 мм). Профиль стента 0,036". Радиальная жесткость стента не менее 0,5 н/мм. Диаметр стента, мм: 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0. Длина стента, мм: 8, 13, 15, 18, 23, 28, 33. Тип системы доставки: монорельсовая. Номинальное давление: 9 атм. Расчетное давление разрыва (RBP) 18 атм. Диаметр кончика баллона, не более: 0,0165". Материал проксимальной части: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Совместимость с коронарным провоником: 0,014". Срок стерильности с момента изготовления 3 года (под заказ возможно 5 лет). Наличие индикатора стерилизации. Требуемый размер (диаметр - длина стента в мм): 3,5 - 28 мм. | штука | 256 |  |  |  |
| 156 | Стент коронарный баллонрасширяемый без покрытия | Является протезом коронарного сосуда, предназначен для поддержания просвета сосуда. Материал стента кобальт-хром L605. Конструкция матричная. Структура 9-ти зубцовая «корона». Высокая гибкость стент-компонента обеспечена соединением соседних корон двумя перемычками (начиная с 3-ей короны от края), с тангенциальным сдвигом их расположения по спирали на 2,5 зубца между соседними коронами. Толщина стенки 0,075 мм. Укорочение при раскрытии менее 0,5 %. Совместимость с интродьюсером 4F. Диаметр дистальной части 2,7F. Диаметр проксимальной части 1,9F. Площадь ячейки раскрытого стента не менее 4,6мм2. Площадь покрытия стентом стенки артерии 12,8% (для стента диаметром 3 мм). Профиль стента 0,036". Радиальная жесткость стента не менее 0,5 н/мм. Диаметр стента, мм: 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0. Длина стента, мм: 8, 13, 15, 18, 23, 28, 33. Тип системы доставки: монорельсовая. Номинальное давление: 9 атм. Расчетное давление разрыва (RBP) 18 атм. Диаметр кончика баллона, не более: 0,0165". Материал проксимальной части: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Совместимость с коронарным провоником: 0,014". Срок стерильности с момента изготовления 3 года (под заказ возможно 5 лет). Наличие индикатора стерилизации. Требуемый размер (диаметр - длина стента в мм): 3,5 - 33 мм. | штука | 90 |  |  |  |
| 157 | Стент коронарный баллонрасширяемый без покрытия | Является протезом коронарного сосуда, предназначен для поддержания просвета сосуда. Материал стента кобальт-хром L605. Конструкция матричная. Структура 9-ти зубцовая «корона». Высокая гибкость стент-компонента обеспечена соединением соседних корон двумя перемычками (начиная с 3-ей короны от края), с тангенциальным сдвигом их расположения по спирали на 2,5 зубца между соседними коронами. Толщина стенки 0,075 мм.Укорочение при раскрытии - менее 0,5 %. Совместимость с интродьюсером 4F. Диаметр дистальной части 2,7F. Диаметр проксимальной части 1,9F. Площадь ячейки раскрытого стента - 4,6мм2. Площадь покрытия стентом стенки артерии 12,8% (для стента диаметром 3 мм). Профиль стента 0,036". Радиальная жесткость стента - 0,5 н/мм. Диаметр стента, мм: 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0. Длина стента, мм: 8, 13, 15, 18, 23, 28, 33, 38. Тип системы доставки: монорельсовая. Номинальное давление: 9 атм. Расчетное давление разрыва (RBP) 18 атм. Диаметр кончика баллона - 0,0165". Материал проксимальной части: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Совместимость с коронарнымпровоником: 0,014". Срок стерильности с момента изготовления - 5 лет. Наличие индикатора стерилизации. Требуемый размер (диаметр - длина стента в мм): 4,0 - 15 мм. | штука | 14 |  |  |  |
| 158 | Стент коронарный баллонрасширяемый без покрытия | Является протезом коронарного сосуда, предназначен для поддержания просвета сосуда. Материал стента кобальт-хром L605. Конструкция матричная. Структура 9-ти зубцовая «корона». Высокая гибкость стент-компонента обеспечена соединением соседних корон двумя перемычками (начиная с 3-ей короны от края), с тангенциальным сдвигом их расположения по спирали на 2,5 зубца между соседними коронами. Толщина стенки 0,075 мм. Укорочение при раскрытии менее 0,5 %. Совместимость с интродьюсером 4F. Диаметр дистальной части 2,7F. Диаметр проксимальной части 1,9F. Площадь ячейки раскрытого стента не менее 4,6мм2. Площадь покрытия стентом стенки артерии 12,8% (для стента диаметром 3 мм). Профиль стента 0,036". Радиальная жесткость стента не менее 0,5 н/мм. Диаметр стента, мм: 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0. Длина стента, мм: 8, 13, 15, 18, 23, 28, 33. Тип системы доставки: монорельсовая. Номинальное давление: 9 атм. Расчетное давление разрыва (RBP) 18 атм. Диаметр кончика баллона, не более: 0,0165". Материал проксимальной части: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Совместимость с коронарным провоником: 0,014". Срок стерильности с момента изготовления 3 года (под заказ возможно 5 лет). Наличие индикатора стерилизации. Требуемый размер (диаметр - длина стента в мм): 4,0 - 18 мм. | штука | 80 |  |  |  |
| 159 | Стент коронарный баллонрасширяемый без покрытия | Является протезом коронарного сосуда, предназначен для поддержания просвета сосуда. Материал стента кобальт-хром L605. Конструкция матричная. Структура 9-ти зубцовая «корона». Высокая гибкость стент-компонента обеспечена соединением соседних корон двумя перемычками (начиная с 3-ей короны от края), с тангенциальным сдвигом их расположения по спирали на 2,5 зубца между соседними коронами. Толщина стенки 0,075 мм. Укорочение при раскрытии менее 0,5 %. Совместимость с интродьюсером 4F. Диаметр дистальной части 2,7F. Диаметр проксимальной части 1,9F. Площадь ячейки раскрытого стента не менее 4,6мм2. Площадь покрытия стентом стенки артерии 12,8% (для стента диаметром 3 мм). Профиль стента 0,036". Радиальная жесткость стента не менее 0,5 н/мм. Диаметр стента, мм: 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0. Длина стента, мм: 8, 13, 15, 18, 23, 28, 33. Тип системы доставки: монорельсовая. Номинальное давление: 9 атм. Расчетное давление разрыва (RBP) 18 атм. Диаметр кончика баллона, не более: 0,0165". Материал проксимальной части: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Совместимость с коронарным провоником: 0,014". Срок стерильности с момента изготовления 3 года (под заказ возможно 5 лет). Наличие индикатора стерилизации. Требуемый размер (диаметр - длина стента в мм): 4,0 х 23 мм. | штука | 120 |  |  |  |
| 160 | Стент коронарный баллонрасширяемый без покрытия | Является протезом коронарного сосуда, предназначен для поддержания просвета сосуда. Материал стента кобальт-хром L605. Конструкция матричная. Структура 9-ти зубцовая «корона». Высокая гибкость стент-компонента обеспечена соединением соседних корон двумя перемычками (начиная с 3-ей короны от края), с тангенциальным сдвигом их расположения по спирали на 2,5 зубца между соседними коронами. Толщина стенки 0,075 мм. Укорочение при раскрытии менее 0,5 %. Совместимость с интродьюсером 4F. Диаметр дистальной части 2,7F. Диаметр проксимальной части 1,9F. Площадь ячейки раскрытого стента не менее 4,6мм2. Площадь покрытия стентом стенки артерии 12,8% (для стента диаметром 3 мм). Профиль стента 0,036". Радиальная жесткость стента не менее 0,5 н/мм. Диаметр стента, мм: 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0. Длина стента, мм: 8, 13, 15, 18, 23, 28, 33. Тип системы доставки: монорельсовая. Номинальное давление: 9 атм. Расчетное давление разрыва (RBP) 18 атм. Диаметр кончика баллона, не более: 0,0165". Материал проксимальной части: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Совместимость с коронарным провоником: 0,014". Срок стерильности с момента изготовления 3 года (под заказ возможно 5 лет). Наличие индикатора стерилизации. Требуемый размер (диаметр - длина стента в мм): 4,0 - 28 мм. | штука | 100 |  |  |  |
| 161 | Стент коронарный баллонрасширяемый без покрытия | Является протезом коронарного сосуда, предназначен для поддержания просвета сосуда. Материал стента кобальт-хром L605. Конструкция матричная. Структура 9-ти зубцовая «корона». Высокая гибкость стент-компонента обеспечена соединением соседних корон двумя перемычками (начиная с 3-ей короны от края), с тангенциальным сдвигом их расположения по спирали на 2,5 зубца между соседними коронами. Толщина стенки 0,075 мм.Укорочение при раскрытии - менее 0,5 %. Совместимость с интродьюсером 4F. Диаметр дистальной части 2,7F. Диаметр проксимальной части 1,9F. Площадь ячейки раскрытого стента - 4,6мм2. Площадь покрытия стентом стенки артерии 12,8% (для стента диаметром 3 мм). Профиль стента 0,036". Радиальная жесткость стента - 0,5 н/мм. Диаметр стента, мм: 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0. Длина стента, мм: 8, 13, 15, 18, 23, 28, 33, 38. Тип системы доставки: монорельсовая. Номинальное давление: 9 атм. Расчетное давление разрыва (RBP) 18 атм. Диаметр кончика баллона - 0,0165". Материал проксимальной части: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Совместимость с коронарнымпровоником: 0,014". Срок стерильности с момента изготовления - 5 лет. Наличие индикатора стерилизации. Требуемый размер (диаметр - длина стента в мм): 4,0 - 33 мм. | штука | 90 |  |  |  |
| 162 | Стент коронарный с лекарственным покрытием | Матричный баллонорасширяемый стент. Является протезом коронарного сосуда, предназначен для поддержания просвета сосуда. Материал стента – платино-хромовый сплав или кобальт-хромовый сплав. Дизайн стента в виде ряда волнистых колец с тремя изогнутыми перемычками между кольцами или спиралевидный двухконнекторный дизайн и смещенные по отношению друг к другу вершины сегментов и упроченный проксимальный сегмент, дополненный двумя добавочными коннекторами между первым и вторым, и вторым и третьим рядами сегментов или непрерывной синусоидной технологии– спиральное U-соединение коронообразных модулей с помошью точечной лазерной спайки. Лекарственное покрытие стента: эверолимус или зотаролимус в концентрации 100 мкг/см2. Толщина стенок стента – 0.0032'' или 0.0036'' (0.0813мм или 0.091мм ). Система доставки – «монорельсовый» баллонный катетер, совместимый с проводником 0.014'' и проводниковым катетером 6F, 7F, 8F длиной 142-144 см . 2 рентгеноконтрастных вольфрамовых или платино-ирридиевых маркера. Номинальное давление – не менее 8 атм. и не более 9 атм. Предельное давление - 16 атм. или 18 атм. Профиль кончика баллона доставляющей системы стента - не менее 0,017" и не более 0.022" Длина кончика баллона доставляющей системы – не менее 1,0 мм и не более 1,75 мм. Трехлепестковая или пятилепесковая укладка баллона. Требуемый размер: Диаметр: 4,0 мм. Длина: не менее 8 и не более 9 мм. | штука | 10 |  |  |  |
| 163 | Устройство (окклюдер) для закрытия ушка левого предсердия | Устройство для закрытия ушка левого предсердия, обеспечивающее гемодинамическую изоляцию полости ушка от левого предсердия. Саморасширяющаяся нитиноловая корзинка-ловушка с фиксирующими крючками для установки в ушко левого предсердия. Принцип отсоединения устройства - механическое откручивание от системы доставки. Покрытие купола - полиэстер. Купол устройства непроницаем для частиц размером более 160 микрон. Наличие диаметров устройства - 21 мм, 24 мм, 27 мм, 30 мм, 33 мм. Наличие двух типов дистальных кончиков доставляющей системы: одинарный изгиб 90 градусов и двойной изгиб 90 градусов. Совместимость с проводником диаметром .035". Возможность репозиционирования устройства до момента отсоединения устройства от системы доставки. Размер доставляющей системы - не более 14 Fr. В комплект входят: 1. Устройство для закрытия ушка левого предсердия. 2. Доставляющая система. 3. Интродьюсер для транссептальной пункции. 4. Игла для трассептальной пункции. 5. Катетер 6 F Pigtail. 6. Жёсткий проводник 260 см. | штука | 10 |  |  |  |
| 164 | Устройство катетерное для защиты от эмболии | Коаксиальный фильтр для защиты сосудистого русла от дистальной эмболизации. Фильтр представляет собой веретенообразную конструкцию (корзинку) из нитинола, наполовину покрытую полимерной мембраной и свободно вращающуюся на проводнике, проходящем через центр корзинки. Размер пор полимерной мембраны не более 115 микрон. 4 рентгеноконтрастных маркера. 4 диаметра фильтра 4.5, 5.5, 6.5, 7.5 мм (для сосудов от 3.25 до 7.0 мм соответственно). Участок стенки артерии, требуемый для "парковки" фильтра: не более 44мм. Совместим с интродьюсером 6F (гайд-катетером 8F). В комплекте доставляющий катетер быстрой смены с 0.014" проводником 190, 300см и два катетера для удаления. | штука | 30 |  |  |  |
| 165 | Устройство раздувающее | Набор включает в себя: шприц-индефлятор , Y-адаптер, тупая игла для проведения 0,014” проводника, торкер (устройство для управления проводником). Шприц-индефлятор предназначен для раздувания и сдувания баллонных катетеров, объем должен быть не более 30 мл, шкала не более 30 атм, замок для фиксации давления, устройство для быстрого опорожнения баллона. Адаптер может быть присоединен к диагностическому катетеру, проводниковому катетеру, интродьюсеру. Клапан вращающегося регулируемого адаптера должен позволять вводить инструменты размерами не менее 3F, но не более 8F, эффективно предотвращать рефлюкс крови и аспирацию атмосферного воздуха. Адаптер должен быть прозрачным для контроля пузырьков воздуха. Боковое отведение должно позволять омывать инструмент, находящийся в просвете катетера-интродьюсера, и может использоваться в качестве дополнительной инфузионной линии для введения контраста или иных лекарственных растворов. Тупая игла должна быть предназначена для проведения 0,014” проводника через клапан Y-адаптера. Торкер из пластика должен быть предназначен для присоединения к проводнику 0,014” для управления во время операции. | штука | 3940 |  |  |  |
| 166 | Шприц-колба | Предназначен для введения контрастного вещества в сосуды. Материал: высокопрочный прозрачный пластик;- объем колбы 150 мл; - совместимость с инъектором Medrad MarkV, Mark V+. | штука | 120 |  |  |  |
| 167 | Шприц-колба | Предназначен для введения контрастного вещества в сосуды. Материал: высокопрочный прозрачный пластик; объем колбы 150 мл; совместимость с инъектором Medrad MarkVProVis - совместимость шприца с системой Angiomat illumena. | штука | 40 |  |  |  |
| 168 | Щипцы биопсийные для сердца | Предназначены для взятия образца ткани из желудочка сердца. Доступы: внутренняя яремная вена, бедренная вена. Неформообразующий/невращающийся кончик, форма кончика –прямой. Размеры- 5,5 F(совместим с 7 и 8F интродьюсером). Шафт-металлическая спираль, тефлоновое покрытие. Кончики шипцов контролируются проводником, соединенным с трехкольцевой ручкой. Оба кончика открываются. Длина системы 104 см . Наружный диаметр кончиков щипцов-2,3мм. Объем щипцов (в мм кубических) – 5,2мм. | штука | 70 |  |  |  |
| Срок поставки: с момента заключения по 20.12.2019г., по потребности Заказчика. |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки, разгрузки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск. |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04. |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04. |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в течение 5 календарных дней. |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы И.О. Куликова |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |  |  |  |  |  |  |  |
| Алешечкина Екатерина Александровна, тел. 220-16-04 |  |  |  |  |  |  |  |