| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения Краевая клиническая больница ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 Телефон: 8 (391) 220-16-13 Факс: 8 (391) 220-16-23 Е-mail: kkb@ medqorod. ru Http://www.kkb1. krasu.ru ОКПО 01913234 ИНН/КПП 2465030876/246501001 | Руководителю |
| --- | --- |
| 29.08.2017 г. №.б/н На №_________ от ________________ |  |
| # О коммерческом предложении |  |

Уважаемые господа!

КГБУЗ «Краевая клиническая больница» просит направить коммерческое предложение на право поставки диагностического медицинского оборудования:

Описание объекта закупки

| № | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Система ультразвуковая диагностическая медицинская с принадлежностями (указать модель в соответствии с регистрационным удостоверением) | 1 комплект |

| № | Описание требований | Наличие функции или величина параметра |
| --- | --- | --- |
| 1. Общие требования |  |  |
| 1.1 | Регистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | Приложить копию к заявке |
| 1.2 | Декларация соответствия или Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие при поставке товара |
| 1.3 | Сертификат об утверждении типа средств измерений (для средств измерения, включая встроенные) | Наличие при поставке товара |
| 1.4 | Свидетельство государственной поверки (для средств измерения) | Наличие при поставке товара |
| 1.5 | Паспорт на изделие и инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие при поставке товара |
| 1.6 | Инструкция по обработке, дезинфекции и стерилизации на русском языке | Наличие при поставке товара |
| 1.7 | Техническая (сервисная) документация | Наличие при поставке товара |
| 1.8 | Гарантия, подтвержденная производителем | Не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |
| 1.9 | Доставка до места монтажа | Наличие |
| 1.10 | Монтаж оборудования, ввод в эксплуатацию | Наличие |
| 1.12 | Обучение специалистов работе на поставляемом оборудовании | Наличие |
| 1.13 | Срок поставки и ввода в эксплуатацию | Не более 30 дней с момента подписания контракта |
| 2. Области применения |  |  |
|  | Акушерство и гинекология | Наличие |
|  | Кардиология | Наличие |
|  | Неврология | Наличие |
|  | Травматология и ортопедия | Наличие |
|  | Урология | Наличие |
|  | Эндокринология | Наличие |
|  | Ангиология | Наличие |
|  | Педиатрия и неонатология | Наличие |
|  | Интраоперационные исследования | Наличие |
| 3. Основной блок |  |  |
|  | Портативный ультразвуковой диагностический аппарат, форм-фактор лэптоп | Наличие |
|  | Число приемо-передающих цифровых каналов | Не менее 128000 |
|  | Полностью цифровое формирование луча | Наличие |
|  | Динамический диапазон | Не менее 250 дБ |
|  | Количество одновременно используемых передающих фокусных зон | Не менее 8 |
|  | Динамическая апертура | Наличие |
|  | Динамический фильтр | Наличие |
|  | Увеличение изображения в реальном времени | Не менее 8 раз |
|  | Максимальная частота кадров | Не менее 1500 кадров/сек. |
|  | Глубина визуализации | Не менее 33 см |
|  | Представление информации в реальном времени в В-режиме, М-режиме, PW-режиме, CFM-режиме, PD-режиме. Одновременное дуплексное и триплексное сканирование в режимах В/В, В/М, В/СFM, В/СFM/PW | Наличие |
|  | Режим кодированной тканевой гармоники совместимый со всеми визуализирующими датчиками | Наличие |
|  | В–режим: | Наличие |
|  | - Количество карт серой шкалы | Не менее 12 |
|  | - Количество карт псевдоокрашивания | Не менее 9 |
|  | - Максимальная частота кадров | Не менее 1500 кадров/сек. |
|  | - Максимальноe количество центральных частот в В-режиме на одном датчике | Не менее 7 |
|  | М–режим: | Наличие |
|  | - Количество карт серой шкалы | Не менее 12 |
|  | - Количество карт псевдоокрашивания | Не менее 9 |
|  | PW – Импульсно-волновой допплер с отклонением угла: | Наличие |
|  | - Автоматические расчеты и оконтуривание допплеровского спектра | Наличие |
|  | - Диапазон измеряемых скоростей в диапазоне | От 0,001 до 20 м/с |
|  | - PRF в диапазоне | От 300 до 23200 Гц |
|  | - Максимальное отклонение угла сканирования на линейном датчике | Не менее ± 20° |
|  | - Количество карт | Не менее 14 |
|  | - Коррекция угла сканирования/шаг | Не менее ± 90°/не более 1° |
|  | CW – Постоянно-волновой допплер с отклонением угла: | Наличие |
|  | - Автоматические расчеты и оконтуривание допплеровского спектра | Наличие |
|  | - Диапазон измеряемых скоростей | Не менее 0,4 – 21,2 м/с |
|  | - PRF в диапазоне | От 2100 до 40000 Гц |
|  | - Количество карт | # Не менее 14 |
|  | CFM – Цветовое допплеровское картирование по скорости: | Наличие |
|  | - Количество карт | Не менее 15 |
|  | - Диапазон измеряемых скоростей | Не менее 0,01 – 3,5 м/с |
|  | - PRF в диапазоне | От 100 до 25000 Гц |
|  | - Максимальное отклонение угла сканирования | Не менее ± 20° |
|  | - Количество углов сканирования | Не менее 7 |
|  | - Максимальная частота кадров | Не менее 330 кадров/сек |
|  | - Алгоритм подавления артефактов, возникающих при движении и дыхании | Наличие |
|  | PD – Энергетический допплер: | Наличие |
|  | - Количество карт | Не менее 15 |
|  | - Диапазон измеряемых скоростей | Не менее 0,01 – 3,5 м/с |
|  | - PRF в диапазоне | От 100 до 25000 Гц |
|  | - Максимальное отклонение угла сканирования | Не менее ± 20° |
|  | - Количество углов сканирования | Не менее 7 |
|  | - Максимальная частота кадров | Не менее 330 кадров/сек |
|  | - Алгоритм подавления артефактов, возникающих при движении и дыхании | Наличие |
|  | - Регистрация направления кровотока | Наличие |
|  | Аккумуляция в режиме ЦДК и ЭД (накопление цвета за выбираемый пользователем промежуток времени) | Наличие, не менее 7 уровней накопления |
|  | Триплексный режим: | Наличие |
|  | - В+CFM+PW | Наличие |
|  | - B+PD+PW | Наличие |
|  | - B+TVI+PW | Наличие |
|  | - Частота кадров в секунду в триплексном режиме | Не менее 30 |
|  | Режим многолучевого сложносоставного сканирования для всех конвексных и линейных датчиков | Наличие |
|  | - Число одновременно передаваемых лучей | Не менее 9 |
|  | - Число одновременно принимаемых лучей | Не менее 9 |
|  | - Совместимость с режимами кодированной гармоникой, ЦДК, ЭД, импульсно-волнового допплера, режимом изображения высокой четкости, 3D | Наличие |
|  | Режим получения изображения высокой четкости и контрастности на основе адаптивного алгоритма | Наличие |
|  | - Одновременное отображение обработанного и фундаментального изображений | Наличие |
|  | - Совместимость со всеми типами датчиков | Наличие |
|  | - Совместимость со всеми режимами визуализации, в том числе 3D | Наличие |
|  | - Количество степеней фильтрации изображения | Не менее 5 |
|  | Режим виртуального конвекса | Наличие |
|  | Увеличение ширины ближней зоны визуализации фазированного датчика | Наличие |
|  | Количество одновременно подключаемых датчиков при использовании в портативном варианте | 1 |
|  | Автоматическая оптимизация изображения в В-режиме по акустическим свойствам тканей | Наличие |
|  | Автоматическая оптимизация допплеровского спектра | Наличие |
|  | Автоматический обсчёт допплеровского спектра в реальном триплексном режиме | Наличие |
|  | - Количество отображаемых параметров, (указать точное значение и перечислить наименования автоматически рассчитываемых параметров) | Не менее 14 |
|  | Пакеты расчетов и суммарные заключения для: Ангиологии; Кардиологии; Акушерства и гинекологии; Урологии; Исследований поверхностно расположенных органов; Мускульно-скелетных исследований; Протокол отслеживания внутриутробного развития плода; Программы расчетов для многоплодной беременности; Программы расчетов для суставной дисплазии | Наличие |
|  | Встроенные предустановочные программы для проведения исследований и процедур, в том числе: - исследование брюшной полости пациентов, в том числе с ухудшенным акустическим окном; - исследование сердца пациентов, в том числе с ухудшенным акустическим окном; - исследование почек; - неотложные исследования; - исследование плевральной полости; - исследование плечевого, локтевого, луче-запястного сустава; - исследование кисти; - исследование коленного, голеностопного сустава; - исследование стопы; - проведение региональной анестезии, в том числе позвоночник | Наличие |
|  | Количество определяемых пользователем предустановочных программ на 1 датчик | Не менее 90 |
|  | Русифицированный интерфейс пользователя | Наличие |
|  | Русифицированная буквенно-цифровая клавиатура | Наличие |
|  | Автоматическая подсветка клавиатуры в зависимости от условий освещенности | Наличие |
|  | Полный частотный диапазон системы | Не менее 1,7 - 22 МГц |
| 4. Типы поддерживаемых датчиков |  |  |
|  | Конвексные | Наличие |
|  | Микроконвексные | Наличие |
|  | Секторные электронные | Наличие |
|  | Линейные | Наличие |
|  | Комбинированные ректовагинальные | Наличие |
|  | Интраоперационные | Наличие |
|  | Чреспищеводные | Наличие |
|  | Датчик широкополосный секторный фазированный для кардиологических, абдоминальных и транскраниальных исследований | Наличие |
|  | Число элементов | Не менее 64 |
|  | Диапазон переключаемых и отображаемых центральных частот | Не менее 1,7 - 4 МГц |
|  | Угол сканирования | Не менее 120 градусов |
|  | Глубина визуализации | Не менее 300 мм |
|  | Поддержка спектрального (PW, CW) допплера | Наличие |
|  | Поддержка цветового допплеровского картирования | Наличие |
|  | Поддержка тканевого допплера | Наличие |
|  | Поддержка режима тканевой гармоники | Наличие |
|  | Количество частот в режиме тканевой гармоники | Не менее 4 |
|  | Расширение ширины ближней зоны визуализации фазированных датчиков | Наличие |
|  | Датчик широкополосный конвексный для абдоминальных, акушерско-гинекологических и урологических исследований | Наличие |
|  | Число элементов | Не менее 192 |
|  | Диапазон переключаемых и отображаемых центральных частот | Не менее 2 - 5 МГц |
|  | Угол сканирования | Не менее 70 градусов |
|  | Глубина визуализации | Не менее 330 мм |
|  | Поддержка спектрального допплера | Наличие |
|  | Поддержка цветового допплеровского картирования | Наличие |
|  | Поддержка многолучевого сложносоставного сканирования | Наличие |
|  | Поддержка режима тканевой гармоники | Наличие |
|  | Количество частот в режиме тканевой гармоники | Не менее 3 |
| 5. Характеристика монитора |  |  |
|  | Плоский жидкокристаллический монитор | Наличие |
|  | Диагональ | Не 15” |
|  | Экранная матрица | Не менее 1024х768 пикселов |
|  | Количество градаций серого | Не менее 256 |
|  | Регулировка наклона | Не менее 160 градусов |
| 6. Архивация изображений |  |  |
|  | Программные и аппаратные функции, обеспечивающие доступ и архивацию необработанных ультразвуковых данных для дальнейшей оптимизации и постобработки изображения | Наличие |
|  | Настройка и регулировка следующих параметров на ранее сохраненных изображениях: |  |
|  | - В-режим: усиление, динамический диапазон, подавление, выбор цветовой гаммы и карт псевдоокрашивания, активация М-режима | Наличие |
|  | - СFM/PDI-режим: включение/выключение режима, усиление, регулировка баланса, выбор цветовой гаммы | Наличие |
|  | - PW-режим: усиление, динамический диапазон, изменение угла, смещение базовой линии, выбор скорости прокрутки, выбор формата отображения, цветовой гаммы и карты псевдоокрашивания | Наличие |
|  | - Режим кинопетли: активация анатомического М-режима (если установлена соответствующая опция), трехмерная реконструкция на основе динамической последовательности 2D изображений (если установлена соответствующая опция) | Наличие |
|  | Интегрированная в аппарат компьютерная рабочая станция для архивации и обработки в цифровом виде ультразвуковых изображений - Составление архивов пациентов - Сохранение статических и динамических изображений в формате Raw DICOM «сырые» данные - Пост-процессинговая обработка ранее сохраненных изображений - Проведение измерений и расчетов на ранее сохраненных изображениях - Вывод отчета об исследовании одним нажатием - Сохранение отчетов в формате PDF - Сохранение статических и динамических изображений в стандартных форматах (jpg, avi, wmv) | Наличие |
|  | Длительность кинопетли | Не менее 50000 кадров/260 секунд |
|  | Встроенная программа для просмотра архивированных статических изображений и кинопетель на внешней рабочей станции в формате Windows | Наличие |
|  | Встроенный SSD-накопитель | Не менее 128 Гб |
|  | Архивация данных на SD карту | Наличие |
|  | Архивация изображений на внешний USB носитель или удаленный сервер одним нажатием | Наличие |
|  | Количество USB-портов | Не менее 3 |
|  | Видео выход HDMI | Наличие |
| 7. Дополнительные условия и принадлежности |  |  |
|  | Наплечная сумка для транспортировки | Наличие |
|  | Программные и аппаратные функции, обеспечивающие возможность дистанционной диагностики аппарата | Наличие |
| 8. Габариты, вес |  |  |
|  | Вес | Не более 5,5 кг |
|  | Габариты в сложенном положении (Высота х Ширина х Глубина) | Не более (100 х 350 х 380) мм |
| 9. Характеристика электропитания |  |  |
|  | Напряжение 220В/50 Гц | Наличие |
|  | Максимальная потребляемая мощность | Не более 150 ВА |
|  | Встроенный аккумулятор | Наличие |
|  | Работа в автономном режиме без подзарядки аккумулятора | Не менее 0,5 часа |

Цена должна быть указана в рублях с учетом доставки  до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г. Красноярск.

Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок.

Предложения принимаются в срок до 05.09.2017 г. в 16.00 по местному времени.

Исполнитель:

Начальник отдела по сервисному обслуживанию оборудования Егоров К.П., тел. (391) 220-02-91